ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4					4

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	9

2.1. Общие сведения о Ярославской области	9

2.2. Природно-климатическая характеристика Ярославской области	9

2.3. Демографическая ситуация	11

2.4. Промышленность и сельское хозяйство	11

2.5. Состояние окружающей среды	12

2.6. Особенности региона	13

РАЗДЕЛ 3. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14

РАЗДЕЛ 4. ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ И КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ	20

4.1. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области по данным статистических отчетов	20

4.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Ярославской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)	22

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав	51

4.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов	57

4.5. Медицинские отходы	65

РАЗДЕЛ 5. ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)	66

5.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Ярославской области значениях целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО	66

5.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Ярославской области на срок действия территориальной схемы	72

5.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами	72

РАЗДЕЛ 6. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	74

6.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов	74

6.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)	77

6.3. Раздельное накопление отходов	79

6.4. Накопление опасных и особо опасных отходов	82

6.5. Контейнерный парк	82

6.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов	83

6.7. Накопление крупногабаритных отходов	85

6.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов	86

6.9. Обновление транспортного парка	87

6.10. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	88

РАЗДЕЛ 7. ДАННЫЕ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ	117

7.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов на территории Ярославской области	117

7.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Ярославской области	117

7.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Ярославской области	118

7.3.1. Объекты обработки (сортировки)	129

7.3.2. Объекты утилизации	120

7.3.3. Объекты обезвреживания	121

РАЗДЕЛ 8. ДАННЫЕ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	122

РАЗДЕЛ 9. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	127

9.1. Анализ соотношения количества образующихся на территории Ярославской области отходов (по их видам и классам опасности), в том числе твердых коммунальных отходов, и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания и размещения	128

9.1.1. Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства	128

9.1.2. Отходы добычи полезных ископаемых	128

9.1.3. Отходы обрабатывающих производств	128

9.1.4. Отходы потребления производственные и непроизводственные, материалы, изделия, утратившие потребительские свойства	128

9.1.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	129

9.1.6. Отходы строительства и ремонта	129

9.1.7. Отходы при выполнении прочих видов деятельности	129

9.1.8. Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (за исключением ТКО)	130

9.2. Обращение с отдельными видами отходов	133

9.2.1. Твердые коммунальные отходы	133

9.2.2. Отходы строительства и ремонта	133

9.2.3. Сельскохозяйственные отходы	135

9.2.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды	135

9.2.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	135

9.2.6. Отходы обрабатывающей промышленности	137

9.2.7. Отходы электрического и электронного оборудования	139

9.2.8. Отходы добычи полезных ископаемых	140

РАЗДЕЛ 10. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	141

10.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов	141

10.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов	141

РАЗДЕЛ 11. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	155

11.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе коммунальными	155

11.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учетом прогнозных значений объемов образования ТКО	156

11.3. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами	159

РАЗДЕЛ 12. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	163

РАЗДЕЛ 13. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	163

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА	165

РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	168

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	168

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	169

ПРИЛОЖЕНИЯ	169

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Крупногабаритные отходы (мусор) – вышедшие из употребления предметы, имеющие размеры, не позволяющие осуществлять их удаление при помощи стандартных средств транспортирования отходов без использования ручной погрузки.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I – V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Места (площадки) накопления отходов – места, расположенные вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с действующими «Санитарными правилами содержания территории населенных мест», предназначенные для накопления отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ИП или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Ярославской области в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 31.12.2017);

- Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

- Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г., утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.,

- поручениями Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781; от 10 августа 2012 г. № Пр-2138; от 15 ноября 2017 г. № Пр-2319;

- Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326;

- Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2018 г. № 1662-р;

- Стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298;

- Прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 – 2027 годов, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 27.10.2015 № 1150-п;

- Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 29.12.2017 № 403 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области»;

- документами территориального планирования Ярославской области.

Территориальная схема разработана на срок до 2028 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе разработки территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на 01.01.2018 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её реализации с учетом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

2.1. Общие сведения о Ярославской области

Ярославская область расположена на севере европейской части России, в центре Восточно-Европейской равнины, занимает площадь 36,2 тысячи кв. км, что составляет 0,21% территории России. Протяженность территории с севера на юг – 270 км, с запада на восток – 220 км. Граничит с Тверской областью на западе, Вологодской на севере, Московской на юго-западе, Ивановской на юго-востоке, Владимирской на юге, Костромской на востоке. Административный центр — город Ярославль.

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Ярославской области всего образовано 3 городских округа (Ярославль, Переславль-Залесский, Рыбинск) и 16 муниципальных районов (Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский,  Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы).

Рисунок 1. Карта Ярославской области

2.2. Природно-климатическая характеристика Ярославской области

Территория находится в центре Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — возвышенность Тархов холм — 294 м над уровнем моря, самая низкая — река Волга на границе с Костромской областью. Рельеф преимущественно равнинный или слегка холмистый. Возвышенности тянутся в направлении с юго-запада на северо-восток.

Климат умеренно-континентальный, со снежными зимами и коротким жарким летом. Самый холодный месяц — январь (средняя температура колеблется в пределах −10,5 °С … −12°С), самый тёплый — июль (+17,5 °С… +18,5 °С). Чётко выражены осенний и весенний периоды.

В среднем за год на территории области выпадает около 500—600 мм осадков, из них в зимний период — 30 %. Вследствие того, что величина испаряемости на треть меньше количества осадков (400 мм), климат в области влажный. Влажность воздуха колеблется от 52—56 % в мае до 65—93 % в декабре.

Информация о почвенном фонде Ярославской области представлена в таблице 1.

Таблица 1. Почвенный фонд Ярославской области

| Почвы | Доля площади, % |
| --- | --- |
| Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые | 1 |
| Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые | 34,8 |
| Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые | 32,9 |
| Дерново-подзолистые со вторым осветленным горизонтом | 0,7 |
| Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые преимущественно глубокие и сверхглубокие | 1,2 |
| Дерново-подзолистые иллювиально-железистые | 5,4 |
| Дерново-подзолисто-глеевые | 0,1 |
| Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые | 0,5 |
| Дерново-глеевые и перегнойно-глеевые | 0,9 |
| Серые лесные | 1,6 |
| Торфяные болотные верховые | 1,5 |
| Торфяные болотные переходные | 1,2 |
| Торфяные болотные низинные | 0,6 |
| Пойменные кислые | 7,8 |
| Непочвенные образования |  |
| Вода | 9,9 |
| Итого | 100 |

Вся территория области относится к бассейну одной из крупнейших рек России — Волги, соединяющей регионы Балтийского, Белого, Каспийского, Чёрного и Азовского морей, её протяжённость на территории области — 340 км.

Всего по территории области протекает 4327 рек общей протяжённостью 19 340 км. Их годовой сток составляет 38,8 км³. Самые длинные реки (в пределах области): Волга — 340 км, Соть — 170 км, Сить — 159 км, Устье — 153 км, Которосль — 132 км, Сара — 93 км, Согожа — 90 км, Обнора — 90 км, Сутка — 84 км.

Имеется 83 озера. Самые крупные: Неро — 5130 га, и Плещеево — 5089 га. Запасы пресных вод в области — 254 км³.

Вода большинства водных объектов является умеренно загрязнённой. Наибольшее влияние на качество оказывают стоки промышленных предприятий.

По характеру растительности Ярославская область расположена в двух природных зонах, условно разделенных рекой Волгой. Северная часть области, в которой преобладают еловые леса, заходит в зону тайги и относится к западному округу подзоны хвойных лесов; территория к югу от Ярославля входит в северную часть подзоны смешанных лесов, состоящих из сочетания хвойных пород (ель, сосна) с осиной, березой, ольхой и некоторого количества широколиственных пород (липа, клен, дуб, орешник). Средняя лесистость области составляет 40 – 45% территории.

Полезными ископаемыми Ярославская область сравнительно небогата, добывают в основном строительные материалы (песок, гравий, глина) и торф. Также имеются запасы минеральных вод и небольшое количество нефти.

2.3. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения на 1 января 2018 года составила 1265,7 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом численность населения уменьшилась на 5 тыс. человек. По оценке, численность постоянного населения области с начала 2018 года уменьшилась на 3158 человек и составила на 1 июня 2018 года 1262,5 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе-мае 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 годом на 461 человека. Миграционный прирост компенсировал численные потери населения на 2,1 процента.

Таблица 2. Численность населения Ярославской области (на 1 января)

| Годы | Всего, тыс. чел. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| 2016 | 1271,9 | 1039,3 | 232,6 |
| 2017 | 1270,7 | 1038,2 | 232,5 |
| 2018 | 1265,7 | 1035,1 | 230,6 |

Таблица 3. Численность постоянного населения Ярославской области в разрезе муниципальных образований (на 1 января)

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярославская область | 1271912 | 1270736 | 1265684 |
| Городские округа: |  |  |  |
| г.Ярославль | 606703 | 608079 | 608722 |
| г.Переславль-Залесский | 39464 | 39105 | 58725 |
| г.Рыбинск | 191840 | 190429 | 188678 |
| Муниципальные районы: |  |  |  |
| Большесельский | 9433 | 9370 | 9234 |
| Борисоглебский | 12298 | 11876 | 11850 |
| Брейтовский | 6520 | 6340 | 6116 |
| Гаврилов-Ямский | 26538 | 26399 | 25912 |
| Даниловский | 25384 | 25059 | 24678 |
| Любимский | 10950 | 10853 | 10623 |
| Мышкинский | 9804 | 9722 | 9541 |
| Некоузский | 14694 | 14489 | 14133 |
| Некрасовский | 19625 | 19539 | 19196 |
| Первомайский | 10285 | 10231 | 10074 |
| Переславский | 20664 | 20514 | - |
| Пошехонский | 13625 | 13430 | 13227 |
| Ростовский | 64282 | 64088 | 63640 |
| Рыбинский | 27065 | 26830 | 26390 |
| Тутаевский | 56545 | 56565 | 56112 |
| Угличский | 45348 | 45407 | 45259 |
| Ярославский | 60845 | 62411 | 63574 |

2.4. Промышленность и сельское хозяйство

На территории области работают 3286 предприятий, из них 259 – крупные и средние предприятия промышленности. Среднегодовая численность работников, занятые в промышленном производстве составляет 157,7 тыс. человек. Индекс промышленного производства в 2017 году составил 113,6%, по данному показателю Ярославская область занимает первое место в Центральном федеральном округе.

Организациями промышленных видов деятельности отгружается около 70% объемов товаров и услуг, отгружаемых крупными и средними предприятиями области. В структуре отгруженной продукции преобладает доля обрабатывающих производств, среди которых наиболее развитыми отраслями являются – машиностроение (29% в общей структуре промышленности области), нефтехимия (24%) и пищевая (22%) промышленность.

Специализация машиностроения отличается большим разнообразием. Это автомобильные и авиационные двигатели, суда различного класса и назначения, электротехническая продукция, приборостроение, станки и инструменты, дорожная и грузоподъёмная техника, полиграфическое оборудование и многое другое.

На предприятиях нефтехимии выпускаются: нефтепродукты, шины, технический углерод, лакокрасочные и упаковочные материалы, изделия из пластмассы и резинотехнические изделия, химико-фотографическая и другая продукция.

Состав пищевой, как и других отраслей, разнообразен, это: переработка зерна, молока и мяса, производство сыра, макарон, пива, сигарет, ликероводочной, кондитерской продукции, овощные, мясные и молочные консервы.

Легкая промышленность представлена производством льняных и хлопковых тканей и пряжи, кожи, валенок и обуви, рабочей одежды, шубных изделий из натурального меха, фарфорофаянсовой посуды, кружевных и вышитых тканей.

В области имеется сеть предприятий по производству строительных и отделочных материалов: кирпича, сборного железобетона, теплоизоляционных кровельных материалов, керамзита, плитки тротуарной, бордюрного камня и др.

К лесной и деревообрабатывающей отрасли относятся лесокомбинаты, предприятия по производству пиломатериалов и мебели.

Агропромышленный комплекс представлен 690 сельскохозяйственными предприятиями и 314 крестьянско-фермерскими хозяйствами. Среднегодовая численность работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, составляет 11 тыс. человек. К приоритетным направлениям относятся молочное и мясное животноводство, а также птицеводство. К перспективным направлениям относятся органическое сельское хозяйство, аквакультура, льноводство, овощеводство защищенного грунта, репродукция и генетика.

2.5. Состояние окружающей среды

Качество атмосферного воздуха населенных мест зависит от степени его загрязнения выбросами от стационарных и передвижных источников (транспорт). В 2016 году в Ярославской области состояние атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях улучшилось – доля проб с превышением ПДК загрязняющих веществ составляла 0,04% (в 2015 году – 0,17%, в 2014 году – 0,22%), средний показатель по РФ – 0,8%. Аналогичная ситуация наблюдается на автомагистралях в зоне жилой застройки городских поселений: доля проб с превышением ПДК загрязняющих веществ в 2016 году составила 0,46% (в 2015 году – 0,94%, в 2014 году – 0,52%), что ниже уровня предыдущих лет и ниже среднего показателя по Российской Федерации (1,27%).

На первом месте по степени неблагоприятного влияния на здоровье населения находится автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт, генерирующий шум и загрязняющий атмосферный воздух, является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. В течение последних лет наблюдается стойкая тенденция к снижению загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей: с 7,7% в 2010 году до 0,46% в 2016 году. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в результате заданного на государственном уровне перехода на топливо стандартов серии «Евро» снизились повсеместно.

В целом динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха свидетельствует об улучшении состояния атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Ярославской области.

Контроль качества воды поверхностных водных объектов Ярославской области в рамках санитарно-гигиенического мониторинга осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области. Наблюдением охвачено 25 поверхностных водных объектов, обеспечивающих питьевой водой население Ярославской области. Наблюдения ведутся за состоянием водоемов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения (водоёмы I категории) и используемых для рекреации (водоёмы II категории). Согласно данным 2016 года, качество воды в водоемах I категории ухудшилось как по санитарно-химическим показателям (на 10,3%), так и по микробиологическим показателям (на 10,1%) по сравнению с предыдущим 2015 годом. Качество воды в водоемах II категории улучшилось по санитарно-химическим показателям на 6,5%, по микробиологическим показателям ухудшилось на 8,2%.

Основной причиной неудовлетворительного качества воды водных объектов является сброс недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод. Также значительную проблему представляет обогащение воды рек и водохранилищ фосфором и нитратами, последующая эвтрофикация водоемов (насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов).

2.6. Особенности региона

Особенностями Ярославской области, которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются:

- Один из основных видов экономической деятельности Ярославской области – промышленность (машиностроение и химическая промышленность).

- Наличие обрабатывающей индустрии, отличающейся малой энерго- и материалоемкостью;

- Наличие крупной водной артерии – реки Волги, протекающей по территории области. Транспортное сообщение осуществляется по мостам, не все из которых доступны для многотоннажного транспорта.

- Неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения составляет 34,99 человека на 1 км2, 81,78% которого сосредоточено в городской местности. В двух городах насчитывается свыше 100 тыс. жителей (Ярославль, Рыбинск), в четырех городах насчитывается свыше 20 тыс. жителей (Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов).

- Недостаточность площадок для обработки ТКО.

РАЗДЕЛ 3. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, территория (часть территории) поселения, на которых образуются твердые коммунальные отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений департамента охраны  окружающей  среды и  природопользования Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории Ярославской области, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников сети Интернет.

В территориальную схему включена вся доступная информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов, для которых установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, по следующим категориям:

Жилой фонд:

- Многоквартирные дома (МКД);

- Индивидуальные жилые дома (ИЖД);

Административные и научные учреждения:

- Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро;

- Банки, финансовые учреждения;

- Отделения связи;

- Административные здания, учреждения, конторы;

Предприятия торговли:

- Продовольственные магазины;

- Промтоварные магазины;

- Павильоны;

- Лотки, палатки, киоски, торговля с машин;

- Супермаркеты (универмаги);

- Рынки продовольственные;

- Рынки промтоварные;

Дошкольные и образовательные учреждения:

- Дошкольные образовательные учреждения;

- Общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения;

- Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс;

- Детские дома, интернаты;

Предприятия транспортной инфраструктуры:

- Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания;

- Автозаправочные станции;

- Автостоянки и парковки;

- Гаражи, парковки закрытого типа;

- Автомойки;

- Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты;

Культурно-развлекательные и спортивные учреждения:

- Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки;

- Библиотеки, архивы;

- Выставочные залы, музеи;

- Спортивные арены, стадионы;

- Спортивные клубы, центры, комплексы;

- Зоопарки, ботанические сады;

- Пансионаты, дома отдыха, туристические базы;

Предприятия службы быта:

- Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники;

- Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.;

- Ремонт и пошив одежды;

- Химчистки и прачечные;

- Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

- Гостиницы;

- Общежития;

- Бани, сауны;

Предприятия в сфере похоронных услуг:

- Кладбища;

- Крематории;

- Организации, оказывающие ритуальные работы;

Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества;

Предприятия общественного питания;

Предприятия иных отраслей промышленности.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, были распределены по категориям. В соответствии с этой классификацией были проведены исследования количества образуемых твердых коммунальных отходов, результаты которых представлены в Таблицах 4 и 13. Адресный реестр источников образования ТКО приведён в электронной модели территориальной схемы, в Приложении А1 приведен реестр источников образования отходов по поселениям муниципальных районов и городских округов области.

В Приложении А2 приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчетности 2-ТП (отходы), полученной от межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям.

Таблица 4. Источники образования ТКО в пересчете на их нормообразующие показатели

| Наименование муниципального района / городского округа | Многоквартирные дома, кол-во жителей | Индивидуальные жилые дома, кол-во жителей | Административные и научные учреждения, кв.м.общей площади | Продовольственные, промтоварные магазины, павильоны, палатки, киоски, супермаркеты (универмаги), рынки, кв.м.общей площади | Лотки, торговля с машин, кол-во торговых мест | Дошкольные образовательные учреждения, кол-во мест | Учреждения общего, высшего, профессионального, дополнительного и иного образования, кол-во учащихся | Предприятия транспортной инфраструктуры (мастерские, СТО, гаражи, парковки, мойки), кол-во машиномест | Вокзалы, аэропорты, речные порты, кол-во пассажиров | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, библиотеки, архивы, спортивные арены, стадионы, клубы, центры, комплексы, пансионаты, дома отдыха, турбазы, кол-во мест | Выставочные залы, музеи, зоопарки, ботанические сады, кв.м.общей площади | Мастерские по ремонту техники, обуви, часов, ключей и пр., ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, кв.м.общей площади | Парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, бани, сауны, кол-во мест | Гостиницы, общежития, кол-во мест | Кладбища, кол-во мест | Крематории, организации, оказывающие ритуальные работы, кв.м.общей площади | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества, кол-во членов | Предприятия общественного питания, кол-во мест | Предприятия иных отраслей промышленности, кв.м.общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Большесельский район | 2128 | 7106 | 14499 | 16649 | 0 | 302 | 1319 | 13 | 200 | 590 | 200 | 0 | 107 | 18 | 3231 | 50 | 0 | 641 | 479 |
| Борисоглебский район | 2783 | 9067 | 12887 | 28633 | 0 | 397 | 3605 | 36 | 2181 | 3208 | 25 | 0 | 138 | 577 | 1309 | 0 | 0 | 276 | 1296 |
| Брейтовский район | 1774 | 4342 | 9725 | 11825 | 0 | 233 | 1030 | 43 | 0 | 1605 | 77 | 0 | 46 | 171 | 12000 | 0 | 0 | 254 | 2397 |
| Гаврилов-Ямский район | 14117 | 11795 | 49454 | 23991 | 0 | 1319 | 10219 | 446 | 3585 | 3356 | 3250 | 0 | 61 | 839 | 4024 | 152 | 0 | 1288 | 1981 |
| городской округ Переславль-Залесский | 37732 | 20993 | 26800 | 95644 | 2 | 3378 | 18199 | 1786 | 1900 | 6731 | 3707191 | 760 | 537 | 3223 | 92712 | 1393 | 0 | 4872 | 3349 |
| городской округ Рыбинск | 169810 | 18868 | 53066 | 33600 | 0 | 10484 | 27269 | 4092 | 8200 | 35280 | 28928 | 4190 | 605 | 6649 | 105000 | 200 | 0 | 7547 | 524 |
| городской округ Ярославль | 578286 | 30428 | 374020 | 927305 | 0 | 32755 | 148831 | 12198 | 24690 | 91989 | 1230289 | 24020 | 2875 | 24327 | 392723 | 1900 | 12879 | 23100 | 4818 |
| Даниловский район | 11808 | 12870 | 17417 | 37980 | 0 | 971 | 4770 | 329 | 500 | 6824 | 852 | 600 | 130 | 194 | 93850 | 564 | 0 | 565 | 1768 |
| Любимский район | 4758 | 5865 | 6846 | 18423 | 0 | 484 | 2787 | 121 | 95 | 1659 | 758 | 0 | 51 | 15 | 36970 | 0 | 385 | 654 | 1565 |
| Мышкинский район | 4677 | 4864 | 17638 | 30219 | 0 | 492 | 2473 | 136 | 0 | 2879 | 980600 | 59 | 45 | 787 | 42097 | 81 | 0 | 1105 | 889 |
| Некоузский район | 6499 | 7634 | 13042 | 16428 | 0 | 738 | 1927 | 17 | 900 | 3213 | 650 | 9 | 58 | 123 | 18000 | 161 | 165 | 287 | 3648 |
| Некрасовский район | 10698 | 8498 | 29564 | 31636 | 2 | 1683 | 6933 | 34 | 1200 | 1407 | 479 | 27 | 113 | 1690 | 13769 | 176 | 2668 | 1401 | 3009 |
| Первомайский район | 5740 | 4334 | 24194 | 13660 | 0 | 355 | 1529 | 57 | 135 | 483 | 338 | 40 | 93 | 56 | 9000 | 0 | 0 | 222 | 764 |
| Пошехонский район | 5167 | 8060 | 13402 | 26227 | 0 | 331 | 4029 | 139 | 698 | 3917 | 691 | 90 | 2 | 219 | 12000 | 0 | 379 | 180 | 1443 |
| Ростовский район | 41890 | 21750 | 68991 | 83661 | 0 | 3227 | 14078 | 1344 | 16881 | 12808 | 246 | 615 | 204 | 2074 | 161069 | 0 | 2618 | 3160 | 7745 |
| Рыбинский район | 16374 | 10016 | 8601 | 38409 | 0 | 1152 | 3051 | 87 | 1600 | 4197 | 0 | 50 | 8 | 3863 | 117973 | 0 | 15617 | 2032 | 1550 |
| Тутаевский район | 43322 | 12790 | 41732 | 21700 | 0 | 3335 | 6394 | 2149 | 6500 | 1980 | 650 | 630 | 165 | 459 | 51000 | 0 | 0 | 1274 | 726 |
| Угличский район | 27197 | 18062 | 94116 | 78649 | 0 | 1900 | 11336 | 1257 | 300 | 7798 | 2677 | 840 | 130 | 5958 | 18000 | 0 | 0 | 1585 | 1723 |
| Ярославский район | 17292 | 46290 | 55280 | 164547 | 0 | 1443 | 9783 | 796 | 100 | 7034 | 3761 | 626 | 217 | 80 | 44968 | 1000 | 29484 | 1769 | 4051 |
| ИТОГО | 1002052 | 263632 | 931274 | 1699185 | 4 | 64979 | 279562 | 25080 | 69665 | 196958 | 5961661 | 32556 | 5585 | 51322 | 1229695 | 5675 | 64195 | 52212 | 43725 |

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Количество источников образования прочих отходов производства и потребления, штук

| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | Отходы от добычи полезных ископаемых | Отходы обрабатывающих производств | Отходы потребления, производственные и непроизводственные | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | Отходы при водоснабжении, водоотведении | Отходы строительства и ремонта | Отходы при выполнении прочих видов деятельности | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 9 | 1262 | 5151 | 139 | 449 | 271 | 2454 | 9829 |

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа) могут объединяться в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твердых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства сноса и грунтов в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее – ФККО). При этом к твердым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество твердых коммунальных отходов, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества твердых коммунальных отходов, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования твердых коммунальных отходов распределены по территории Ярославской области неравномерно. Большая часть источников расположена в городском округе Ярославль и городском округе Рыбинск, городском округе Переславль-Залесский, а также в Ярославском и Ростовском муниципальных районах. Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 2, где красный цвет соответствует максимальному количеству образующихся отходов, а синий – минимальному.

Рисунок 2. Распределение источников образования ТКО

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твердых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на карте Ярославской области с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся твердых коммунальных отходов; иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам – с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов

РАЗДЕЛ 4. ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ И КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ

4.1. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области по данным статистических отчетов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242, к твердым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Перечень отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень твердых коммунальных отходов в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 4 класс опасности |  |
| 73495111724 | багаж невостребованный |
| 73120001724 | мусор и смет уличный |
| 73315101724 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 73310001724 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 73420411724 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 73121111394 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 73420521724 | особые судовые отходы |
| 74111911724 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе |
| 73420101724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 73420511724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 73412111724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 73420311724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 73420221724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 73941001724 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 73420201724 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 73941131724 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 73942211724 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 73120511724 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 73691111424 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей |
| 73121101724 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 73121161204 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 5 класс опасности |  |
| 73120002725 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 74111912725 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |
| 73710002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 73510001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 73641111725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социальнореабилитационных учреждений |
| 73710001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 73941311295 | отходы волос |
| 73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 73942101725 | отходы от уборки бань, саун |
| 73120003725 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 73121162205 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 73130001205 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 73130002205 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 73413111715 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования отходов на территории Ярославской области в 2015, 2016 и 2017 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложении А3, сводная информация в части образования твердых коммунальных отходов согласно указанной статистической отчетности представлена в таблице 7.

Данные статистической отчетности не отражают реальной ситуации по образованию ТКО. Причин этого достаточно много: по форме 2-ТП (отходы) отчитываются только юридические лица, в статистическую отчетность не включаются отходы, поступившие на несанкционированные объекты размещения отходов, не все население Ярославской области охвачено системой централизованного удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-ТП (отходы) происходит двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление-всего» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-ТП (отходы). То же самое можно сказать и про другие столбцы отчета. К сожалению, дублируется только часть информации, т.к. у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, не оказываю услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчетности, представленные в таблице 7, не использовались.

Таблица 7. Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им 
на территории Ярославской области

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 18500 | 59200 | 95600 | 57800 |
| ТКО V класса опасности | 35800 | 40700 | 71100 | 49200 |
| Всего: | 54300 | 99900 | 166700 | 107000 |

4.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Ярославской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Ярославской области образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 8 показано общее распределение отходов, образующихся в Ярославской области, по классам опасности за период 2015, 2016 и 2017 годов, а также их среднегодовые количества.

Таблица 8. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся 
в Ярославской области, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | среднегодовое значение |
| I | 171 | 1818 | 2996 | 1662 |
| II | 4963 | 2208 | 9627 | 5599 |
| III | 144564 | 136723 | 108820 | 130036 |
| IV | 414445 | 291381 | 276971 | 327599 |
| V | 906809 | 1028903 | 1358358 | 1098023 |
| Всего | 1470952 | 1461033 | 1756772 | 1562919 |

Сведения по количеству образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности за 2017 год приведены в таблице 9.

Таблица 9. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности (тонн)

| Класс опасности | Код вещества | Вещество | Образование отходов за 2017 год (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| I класс | 47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 2898,193582 |
|  | 47192000521 | отходы термометров ртутных | 0,433852 |
|  | 47199111521 | отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси, утративших потребительские свойства | 0,003 |
|  | 94145101101 | растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 0,382 |
| II класс | 36333103102 | растворы травления стали на основе соляной кислоты отработанные | 4 |
|  | 41412000000 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 0,03 |
|  | 48121102532 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 0,04 |
|  | 48220101532 | химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 0,0006 |
|  | 48220111532 | химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 0,003 |
|  | 48220151532 | одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 0,0003 |
|  | 48221211532 | аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 0,018 |
|  | 48221212522 | аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита | 0,127 |
|  | 92011001532 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 112,436475 |
|  | 92013001532 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 0,14 |
|  | 92021001102 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 8,20243 |
|  | 92022001102 | щелочи аккумуляторные отработанные | 2,984 |
|  | 94111201492 | отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях | 0,001 |
|  | 94111307492 | отходы гидроксида калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 0,001 |
|  | 94131901102 | смесь органических кислот при технических испытаниях и измерениях | 0,001 |
|  | 94132000000 | Отходы неорганических кислот и их смесей | 1,127 |
|  | 94132001102 | отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 0,035 |
|  | 94132101102 | отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 0,038 |
|  | 94132201102 | отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 0,0022 |
|  | 94132901102 | смесь неорганических кислот при технических испытаниях и измерениях | 0,012 |
|  | 94155001102 | отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 0,053 |
| III класс | 11251001333 | навоз свиней свежий | 27274,8 |
|  | 11271101333 | помет куриный свежий | 81450 |
|  | 11271301333 | помет прочих птиц свежий | 33 |
|  | 30139002423 | пыль табачная | 17,55 |
|  | 30295600000 | Отходы производства текстильных материалов и изделий технического назначения | 27,8 |
|  | 30530115393 | шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной смолы | 1,9 |
|  | 30683131393 | осадок реагентной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 2 |
|  | 30711433303 | отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненные пигментной краской и смолами при промывке печатных машин | 10,58 |
|  | 31211271603 | фильтры рукавные стекловолоконные, отработанные при газоочистке в производстве углерода технического | 11,1 |
|  | 31211291293 | смет углерода технического в его производстве | 7,3 |
|  | 31431000000 | Отходы производства мочевины (карбамида) | 3,15 |
|  | 31712712393 | отходы зачистки оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров | 105,44 |
|  | 31781121203 | отходы зачистки газоочистного оборудования при производстве лакокрасочных изделий | 0,301 |
|  | 31800000000 | Отходы производства прочих химических продуктов | 2,41 |
|  | 34510011423 | пыль цементная | 16,64 |
|  | 36119111603 | ткань фильтровальная, отработанная при очистке эмульсии для волочения цветных металлов | 0,06 |
|  | 36121101313 | смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке | 14,55 |
|  | 36121204223 | стружка медная незагрязненная | 6,356 |
|  | 36121513223 | стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 5,12 |
|  | 36122201313 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 50,55 |
|  | 36122203393 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 711,532 |
|  | 36122205393 | шлам шлифовальный, содержащий водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости | 0,78 |
|  | 36331201333 | осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) | 9,677 |
|  | 36336111103 | растворы химического никелирования поверхностей черных и цветных металлов на основе сульфата никеля отработанные | 0,7 |
|  | 36342100000 | Электролиты меднения отработанные | 6 |
|  | 36344111103 | электролит хромирования отработанный | 31,1 |
|  | 36344401203 | осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков известковым молоком | 32 |
|  | 36344711393 | осадок ванн хромирования | 13,65 |
|  | 36348200000 | Осадки ванн гальванических производств | 4,21 |
|  | 36348531393 | осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 4 |
|  | 36348563393 | осадок совместной обработки смешанных (кислотно-щелочных) и обработанных сульфидом натрия хромсодержащих стоков обезвоженный | 0,88 |
|  | 36348591393 | смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия | 40 |
|  | 36348597393 | осадки нейтрализации кислых и хромсодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | 2 |
|  | 36351221393 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 72,854 |
|  | 36395121393 | осадок ванн щелочного химического оксидирования поверхностей черных металлов | 6,63 |
|  | 38159911713 | отходы прокладочных и изоляционных материалов в смеси при раскрое комплектующих деталей интерьера автомобиля | 0,06 |
|  | 40232000000 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 0,011 |
|  | 40596113603 | отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5%) | 0,5 |
|  | 40610000000 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 0,4 |
|  | 40611001313 | отходы минеральных масел моторных | 257,83279 |
|  | 40612001313 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 133,7784 |
|  | 40613001313 | отходы минеральных масел индустриальных | 234,27 |
|  | 40614001313 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 19,3442 |
|  | 40615001313 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 37,35816 |
|  | 40616601313 | отходы минеральных масел компрессорных | 25,60649 |
|  | 40617001313 | отходы минеральных масел турбинных | 16,002 |
|  | 40619001313 | отходы прочих минеральных масел | 0,8 |
|  | 40630000000 | Смеси нефтепродуктов отработанных | 0,2 |
|  | 40631001313 | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности | 1,762 |
|  | 40632001313 | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 0,133 |
|  | 40632901313 | смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 477,862 |
|  | 40635001313 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 547,350275 |
|  | 40635011323 | смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% | 11,25 |
|  | 40639001313 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 0,142 |
|  | 40640000000 | Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов | 2,28 |
|  | 40641001393 | отходы смазок на основе нефтяных масел | 92,144 |
|  | 40691001103 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 38,398211 |
|  | 41212111393 | отходы краски порошковой термореактивной | 0,06 |
|  | 41310001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 203,6666 |
|  | 41320001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 12,569 |
|  | 41330001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | 0,19 |
|  | 41340001313 | отходы синтетических масел компрессорных | 1,451 |
|  | 41350001313 | отходы прочих синтетических масел | 0,07 |
|  | 41360001313 | отходы синтетических гидравлических жидкостей | 0,028 |
|  | 41411000000 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей и их смесей | 0,3 |
|  | 41412111313 | отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 0,075 |
|  | 41412221103 | отходы растворителей на основе толуола | 7,933 |
|  | 41412222393 | отходы растворителей на основе толуола, загрязненные лакокрасочными материалами | 0,054 |
|  | 41412231313 | отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния | 405,83 |
|  | 41412311103 | отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами | 27,3 |
|  | 41412312393 | отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные нерастворимыми неорганическими веществами | 3,5 |
|  | 41412319103 | отходы растворителей на основе ацетона незагрязненные | 5,274 |
|  | 41412411103 | отходы растворителей на основе этилацетата | 0,04 |
|  | 41412634103 | отходы растворителей на основе спирта изопропилового | 0,09 |
|  | 41412900000 | Отходы смесей негалогенированных органических растворителей | 45,963 |
|  | 41412911323 | спиртово-бензиновая смесь отработанная | 0,095 |
|  | 41412912313 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | 696,0095 |
|  | 41440000000 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 1,34 |
|  | 41441000000 | Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или винтовых полимеров (лаки, краски, грунтовки) в водной среде | 2,986 |
|  | 41441011393 | отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде | 10,35 |
|  | 41442000000 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки) в неводной среде | 29,5 |
|  | 41442011393 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 107,952 |
|  | 41442211393 | отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических растворителей | 37,696 |
|  | 41442222393 | отходы материалов лакокрасочных на основе меламиновых смол в среде негалогенированных органических растворителей | 3 |
|  | 41442311333 | отходы нитроэмали | 0,7 |
|  | 41443511303 | отходы материалов лакокрасочных на основе эпоксидных смол и диоксида титана | 81,774 |
|  | 41611221313 | отмывочная жидкость щелочная, загрязненная алкидными смолами | 3 |
|  | 41612111313 | моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4,2 |
|  | 41721101103 | отходы проявителей рентгеновской пленки | 1,416 |
|  | 41721111103 | проявитель офсетных пластин отработанный | 0,73 |
|  | 41721201103 | отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | 5 |
|  | 41912324203 | отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол | 28,94 |
|  | 41990000000 | Прочие отходы химических продуктов | 30,1 |
|  | 43811101513 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 5,594 |
|  | 43811922513 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 0,003 |
|  | 43819513523 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,11 |
|  | 44100205493 | катализатор на основе оксида никеля отработанный | 3,71 |
|  | 44100502493 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0% отработанный | 42,327 |
|  | 44100602493 | катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмокобальт(никель)-молибденовую систему, отработанный | 33,826 |
|  | 44250101293 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4,35 |
|  | 44250311293 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,388 |
|  | 44250401203 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4,498 |
|  | 44250501203 | коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,368 |
|  | 44310101523 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,592 |
|  | 44310301613 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 1,54 |
|  | 44310311613 | фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 25,627 |
|  | 44310321613 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 3,53 |
|  | 44310331613 | фильтры окрасочных камер угольные, загрязненные азокрасителями | 0,015 |
|  | 44311781613 | фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью неметаллических минеральных продуктов | 0,04 |
|  | 44313171723 | фильтры систем вентиляции на основе полиэфирного и углеродного волокон, загрязненные сажей | 0,44 |
|  | 44322221613 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол | 60,734 |
|  | 44322232603 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,01 |
|  | 44350101613 | нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 1,28 |
|  | 44370111393 | песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,958 |
|  | 46201111203 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди | 6,657 |
|  | 46201200000 | Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 0,835 |
|  | 46211001513 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 112,337 |
|  | 46211002213 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 35,51 |
|  | 46211099203 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 1400,79862 |
|  | 46240003203 | лом свинца несортированный | 0,6 |
|  | 46250002213 | лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | 1,044 |
|  | 46250099203 | лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 1,826 |
|  | 46260099203 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 0,21 |
|  | 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 11,211 |
|  | 48230402523 | провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства | 0,976 |
|  | 61890201203 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные | 0,075 |
|  | 72310201393 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 18377,723 |
|  | 72330101393 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 135,06 |
|  | 74352111323 | отходы регенерации (отгонки) растворителя на основе сольвента, загрязненного лакокрасочными материалами | 11,76 |
|  | 74352401313 | кубовый остаток при регенерации отработанного растворителя на основе ацетона | 141,727 |
|  | 74361112333 | отходы (осадки) регенерации масел минеральных отработанных физическими методами | 0,2 |
|  | 84100001513 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 201,44 |
|  | 89211001603 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 4,67 |
|  | 91110001313 | воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | 87,8 |
|  | 91120001393 | шлам очистки танков нефтеналивных судов | 181,449 |
|  | 91120002393 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 536,612 |
|  | 91830281523 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,00702 |
|  | 91890521523 | фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные | 0,011 |
|  | 91920000000 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 - 8 | 0,022 |
|  | 91920101393 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 92,4593 |
|  | 91920401603 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 189,1773 |
|  | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 0,005 |
|  | 91920501393 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 34,7988 |
|  | 91951001313 | раствор щелочной мойки деталей на основе тринатрийфосфата, загрязненный нефтепродуктами (суммарное содержание нефтепродуктов и тринатрийфосфата 15% и более) | 16 |
|  | 91952112393 | отходы (осадок) мойки деталей и/или агрегатов, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более | 1,7 |
|  | 91952521393 | отходы зачистки моечных машин, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более | 0,2 |
|  | 92010000000 | Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 0,04 |
|  | 92011002523 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 40,9278 |
|  | 92011003513 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | 0,074 |
|  | 92012002523 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | 2,85 |
|  | 92013002523 | аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | 4,975 |
|  | 92120000000 | Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей | 0,004 |
|  | 92121001313 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 11,497312 |
|  | 92130201523 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 19,64679 |
|  | 92130301523 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 0,98412 |
|  | 92130401523 | фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных средств отработанные | 0,002 |
|  | 92222105523 | фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | 0,05 |
|  | 92222107523 | фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | 0,006 |
|  | 92440201523 | фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | 0,3685 |
|  | 92440301523 | фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | 0,409 |
|  | 93110001393 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 137,25 |
|  | 94110102103 | отходы растворов гидроксида натрия с pH = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 0,035 |
|  | 94132000000 | Отходы неорганических кислот и их смесей | 4,76 |
|  | 94151001103 | отходы гексана при технических испытаниях и измерениях | 0,003 |
|  | 94151031103 | отходы толуола при технических испытаниях и измерениях | 0,394 |
|  | 94151901103 | смесь жидких негалогенированных органических веществ, не содержащих гетероатомы, при технических испытаниях и измерениях | 0,42 |
|  | 94152511313 | смесь негалогенированных органических веществ с преимущественным содержанием ацетона при технических испытаниях и измерениях | 0,0008 |
|  | 94221201103 | отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены | 0,4 |
|  | 40631801323 | осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты ) более 70% | 3,84 |
| IV класс | 11211001334 | навоз крупного рогатого скота свежий | 105086,6 |
|  | 11221001334 | навоз конский свежий | 15 |
|  | 11251002294 | навоз свиней перепревший | 10321,4 |
|  | 11271102294 | помет куриный перепревший | 75128,3 |
|  | 11271302294 | помет прочих птиц перепревший | 4877 |
|  | 23111203404 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 308,889 |
|  | 23111205424 | пыль газоочистки щебеночная | 4 |
|  | 23112202424 | пыль газоочистки гипсовая | 0,011 |
|  | 30114801394 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 75,905 |
|  | 30116110000 | Отходы от переработки зерновых культур | 0,23 |
|  | 30118913424 | пыль комбикормовая | 382,32 |
|  | 30119523394 | отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 94,7 |
|  | 30211106424 | пыль хлопковая | 9,193 |
|  | 30299000000 | Отходы производства прочих текстильных изделий | 0,04 |
|  | 30299271424 | пыль шерстяная от шлифовки валяльно-войлочной продукции | 266 |
|  | 30411101234 | мездра | 2270 |
|  | 30412101294 | обрезки спилка хромовой кожи | 204,4 |
|  | 30413101224 | стружка кож хромового дубления | 228,2 |
|  | 30413201394 | шлам от шлифовки кож | 33,16 |
|  | 30413202424 | кожная пыль (мука) | 0,012 |
|  | 30431101294 | обрезь кож хромового дубления | 242,573 |
|  | 30510001214 | отходы коры | 41059,092 |
|  | 30510002294 | кора с примесью земли | 10291,7 |
|  | 30531101424 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 19,412 |
|  | 30531201294 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 14648,764 |
|  | 30531311434 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 69,884 |
|  | 30531312434 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 14,935 |
|  | 30531321224 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 1,6 |
|  | 30531331204 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 40,26 |
|  | 30531341214 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 356,9258 |
|  | 30531342214 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 185,694 |
|  | 30531343204 | брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 4483,7 |
|  | 30531351424 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 15,605 |
|  | 30531352424 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 92576,155 |
|  | 30531361394 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 952,5 |
|  | 30531362394 | шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 788,7 |
|  | 30681111714 | отходы защитных решеток механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 29,5 |
|  | 30681132394 | осадок механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства обезвоженный | 1,612 |
|  | 30711461604 | обтирочный материал, загрязненный при чистке печатных барабанов и офсетной резины | 0,605 |
|  | 30821000000 | Отходы производства дизельного топлива, бензина и керосина | 60 |
|  | 30824101214 | отходы битума нефтяного | 13,684 |
|  | 31104221514 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими солями и оксидами для производства белофоров и красителей | 3,57 |
|  | 31400000000 | Отходы производства удобрений и азотных соединений | 23 |
|  | 31471021434 | опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | 3,7 |
|  | 33105911514 | отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций | 1,8 |
|  | 33111312494 | отходы талька при опудривании резиновых смесей и резиновых заготовок | 0,105 |
|  | 33111511424 | отходы технического углерода в виде пыли при производстве резиновых смесей | 22,8 |
|  | 33111811214 | отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей | 17,349 |
|  | 33111812204 | отходы резиновых смесей для производства автомобильных покрышек | 353,565 |
|  | 33115103424 | пыль (мука) резиновая | 722,374 |
|  | 33117211214 | отходы резинотканевых изделий при их производстве | 3,345 |
|  | 33121132614 | отходы ткани хлопчатобумажной при изготовлении пропитанного корда в производстве деталей для автомобильных покрышек | 0,603 |
|  | 33129231604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для производства резиновых шин и покрышек | 11,914 |
|  | 33521111204 | отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из полиэтилена | 11,994 |
|  | 33521711204 | пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена | 0,9001 |
|  | 33541211294 | отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида, содержащие поливинилхлорид и пенопласт | 0,08 |
|  | 33579211204 | отходы разнородных пластмасс в смеси | 0,166 |
|  | 33579271394 | отходы полимерные от зачистки оборудования производства изделий из разнородных пластмасс | 0,243 |
|  | 34100101424 | пыль стеклянная | 1,962 |
|  | 34120211394 | отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла | 2,895 |
|  | 34121111204 | бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) | 0,72 |
|  | 34122901294 | бой зеркал | 0,125 |
|  | 34190102204 | бой стекла малоопасный | 7,4 |
|  | 34241002424 | пыль керамзитовая | 138 |
|  | 34310001424 | пыль керамическая | 27,3 |
|  | 34321002424 | пыль кирпичная | 0,4 |
|  | 34612001424 | отходы бетонной смеси в виде пыли | 50,12 |
|  | 34620003424 | пыль бетонная | 8,07 |
|  | 34642011334 | осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий | 366,08 |
|  | 34851101204 | отходы асбеста в кусковой форме | 8,882 |
|  | 34852101424 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 518,807 |
|  | 34852811334 | шлам газоочистки производства асфальта | 70 |
|  | 34853001424 | пыль графитная | 3 |
|  | 35150100000 | Окалина прокатного производства | 22,667 |
|  | 35522001294 | шлак печей переплава алюминиевого производства | 288,585 |
|  | 35701111214 | шлак плавки чугуна | 542,27 |
|  | 35715001494 | песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 5221,23 |
|  | 35719121334 | отходы мокрой очистки газов от вагранок | 107 |
|  | 36100000000 | Отходы обработки металлов при производстве готовых металлических изделий | 4,6 |
|  | 36114101494 | окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой | 47,155 |
|  | 36121102314 | смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные при металлообработке | 33,54 |
|  | 36121212224 | стружка никеля незагрязненная | 48,99 |
|  | 36121502224 | стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,267 |
|  | 36122101424 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 184,85632 |
|  | 36122102424 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | 61,569 |
|  | 36122201313 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 1,4 |
|  | 36122202314 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 9463,969 |
|  | 36122204394 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей | 0,28 |
|  | 36122301424 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более | 0,03 |
|  | 36123101424 | пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 116,2229 |
|  | 36123102424 | пыль газоочистки чугунная незагрязненная | 12 |
|  | 36123103424 | пыль газоочистки стальная незагрязненная | 1,79 |
|  | 36123144424 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов | 0,32 |
|  | 36123181424 | пыль газоочистки при механической обработке черных металлов с преимущественным содержанием оксида кремния | 3,065 |
|  | 36123202424 | пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 0,09 |
|  | 36123203424 | пыль газоочистки титана незагрязненная | 1,2 |
|  | 36123411394 | шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами | 2,02 |
|  | 36140101204 | окалина при термической резке черных металлов | 0,76 |
|  | 36300000000 | Отходы обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы | 2,24 |
|  | 36311001494 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 154,261 |
|  | 36311002204 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 164,878 |
|  | 36331202394 | осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете на цинк) | 0,13 |
|  | 36334151104 | растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% | 0,117 |
|  | 36334161104 | растворы обезжиривания поверхностей цветных металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% | 0,117 |
|  | 36338241394 | осадок ванн бурирования стали раствором на основе буры | 6 |
|  | 36348451104 | промывные воды гальванических производств, содержащие соединения меди, никеля и хрома | 2 |
|  | 36348500000 | Отходы обезвреживания отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств | 5,7 |
|  | 36348523324 | отходы механической очистки нейтрализованных гальванических стоков никелирования, меднения, цинкования с преимущественным содержанием железа обводненные | 6,06 |
|  | 36348585394 | осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обводненный | 14,7 |
|  | 36348586324 | отходы нейтрализации известковым молоком смешанных (кислых и щелочных) стоков гальванических производств обводненные | 8,562 |
|  | 36351231104 | вода гидрофильтров окрасочных камер | 95,5 |
|  | 39115511204 | отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм в производстве ювелирных изделий малоопасные | 0,015 |
|  | 39115514204 | отходы изготовления и использования гипсовых форм в производстве ювелирных изделий | 125,087 |
|  | 39115516514 | отходы графитовых тиглей в производстве ювелирных изделий | 0,008 |
|  | 40121015104 | масла растительные, утратившие потребительские свойства | 0,111 |
|  | 40200000000 | ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 0,268 |
|  | 40211001624 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 25,057 |
|  | 40214001624 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,1 |
|  | 40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 3,25 |
|  | 40232000000 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 2,4 |
|  | 40232112604 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,35 |
|  | 40232192604 | отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,0315 |
|  | 40233111624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами | 0,302 |
|  | 40239000000 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 17,6 |
|  | 40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 3,544 |
|  | 40414000515 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 18 |
|  | 40500000000 | БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 4 |
|  | 40513115204 | бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата | 0,238 |
|  | 40521211604 | отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные | 65,232 |
|  | 40524111514 | отходы бумаги парафинированной незагрязненные | 2,1 |
|  | 40529002294 | отходы бумаги с клеевым слоем | 146,988 |
|  | 40530100000 | Отходы бумаги и картона черного и коричневого цветов | 0,152 |
|  | 40581000000 | Отходы бумаги и картона несортированные | 2,8 |
|  | 40581001294 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 14,941 |
|  | 40581191604 | отходы бумаги и картона в смеси | 3,704 |
|  | 40591000000 | Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 39,307 |
|  | 40591107604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная двуокисью титана | 23,384 |
|  | 40591121604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные солями бария | 2,623 |
|  | 40591125604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная солями свинца | 0,99 |
|  | 40591131604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 240,542 |
|  | 40591141604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 9,546 |
|  | 40591143604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими фосфатами и карбонатами | 29,452 |
|  | 40591175604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненные химическими реактивами, в смеси | 5,44 |
|  | 40591197604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техническим углеродом | 0,728 |
|  | 40591202604 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 2,022 |
|  | 40591515604 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими аминонитросоединениями (содержание не более 3%) | 2 |
|  | 40591571604 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной каучуком | 0,122 |
|  | 40591572604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная твердыми полимерами | 38,526 |
|  | 40591901604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 0,18 |
|  | 40591941604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная пигментом железоокисным | 0,008 |
|  | 40592311624 | мешки бумажные ламинированные, загрязненные нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией | 19,138 |
|  | 40596111604 | отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами | 0,48 |
|  | 41442000000 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки) в неводной среде | 10,599 |
|  | 41700000000 | Отходы кино- и фотопленок, фотопластинок и других изделий и химических составов и продуктов, используемых в фотографии, фотолитографии | 5,4 |
|  | 41714001294 | отходы фотобумаги | 1,14 |
|  | 41715001294 | отходы фото- и кинопленки | 5,15 |
|  | 41720000000 | Отходы химических составов и продуктов, используемых в фотографии | 155,5 |
|  | 41912311204 | отходы клея поливинилацетатного | 0,5 |
|  | 43111231524 | шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,14 |
|  | 43113001524 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 175,314 |
|  | 43114101204 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,0045 |
|  | 43320202514 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 2,721 |
|  | 43419971524 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 171,247 |
|  | 43423111204 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 0,09 |
|  | 43423121204 | лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 0,01 |
|  | 43492201204 | смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная | 49,6 |
|  | 43499111204 | лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 1,666 |
|  | 43510001204 | отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 3,206 |
|  | 43510002294 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 7,047 |
|  | 43510003514 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 400,081 |
|  | 43612111204 | отходы слюдинитовой ленты незагрязненные | 9,506 |
|  | 43613001204 | отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 0,044 |
|  | 43800000000 | Отходы продукции из пластмасс загрязненные | 28,8322 |
|  | 43811102514 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 1,53 |
|  | 43811201514 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 81,133 |
|  | 43811212514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 0,563 |
|  | 43811300000 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные органическими веществами | 3,51 |
|  | 43811301514 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 0,453 |
|  | 43811302514 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 10,082 |
|  | 43811303514 | тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) | 11,602 |
|  | 43811312514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,2 |
|  | 43811321514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная полимерными спиртами | 0,656 |
|  | 43811322514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме полимерных) | 0,94 |
|  | 43811901514 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 16,386 |
|  | 43811945514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами | 1,51 |
|  | 43811951514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия | 0,051 |
|  | 43812201514 | тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами | 14,428 |
|  | 43812202514 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 10,512 |
|  | 43812203514 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 0,0011 |
|  | 43812205514 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 2,05 |
|  | 43812206514 | тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 0,679 |
|  | 43812213514 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами | 11,974 |
|  | 43812219514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми неорганическими солями щелочных металлов | 0,38 |
|  | 43812281514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 2,388 |
|  | 43812311514 | тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой | 0,1156 |
|  | 43812712514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 3,873 |
|  | 43812911514 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 0,006 |
|  | 43812941514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная синтетическими полимерами | 0,87 |
|  | 43819102514 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 0,115 |
|  | 43819105524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком | 9,125 |
|  | 43819107504 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антифризами | 0,0907 |
|  | 43819214524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими водорастворимыми солями (кроме хлоридов) | 0,229 |
|  | 43819281524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 18,099 |
|  | 43819291524 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная неорганическими солями, гидроксидами, оксидами (содержание загрязнителей менее 3%) | 0,007 |
|  | 43819385524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная карбоксиметилцеллюлозой | 0,376 |
|  | 43819512524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 0,006 |
|  | 43890000000 | Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные | 9,033 |
|  | 43899112724 | отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,00155 |
|  | 44250102294 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 5,728 |
|  | 44250402204 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 18,066 |
|  | 44250712494 | сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4,2 |
|  | 44253311494 | сорбент на основе полиуретана, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,02 |
|  | 44310000000 | Отходы фильтров, не вошедшие в другие группы | 0,05 |
|  | 44310102524 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9,36 |
|  | 44310352604 | фильтры окрасочных камер многослойные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 0,092 |
|  | 44311401204 | фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,204 |
|  | 44322101624 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 9,382 |
|  | 44322231624 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,2 |
|  | 44322911604 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами | 0,7 |
|  | 44330000000 | Бумага и картон фильтровальные отработанные | 0,0036 |
|  | 44331014614 | картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 0,036 |
|  | 44350102614 | нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,195 |
|  | 44370213204 | фильтрующая загрузка из гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,25 |
|  | 44371102494 | уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод | 6,7 |
|  | 44372114204 | фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,015 |
|  | 44375102494 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,88 |
|  | 44376102494 | фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,26 |
|  | 44376114494 | фильтрующая загрузка из песка и керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,263 |
|  | 44390000000 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 3,8 |
|  | 44391111614 | минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод | 0,161 |
|  | 44391132604 | фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,076 |
|  | 44391211714 | фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,67 |
|  | 45144101294 | отходы стеклолакоткани | 1,195 |
|  | 45146161604 | упаковка из стекловолокна, загрязненная термоэластопластиком | 3,05 |
|  | 45181921514 | тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,36 |
|  | 45531001204 | отходы пленкоасбокартона незагрязненные | 1,95 |
|  | 45532001204 | отходы асбестовой бумаги | 45 |
|  | 45551099514 | лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 98,3 |
|  | 45570000714 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 721,30967 |
|  | 45590101614 | изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные | 0,831 |
|  | 45620051424 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 13,95322 |
|  | 45620052414 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 22,4879 |
|  | 45621211514 | отходы щеток деревянных волосяных для шлифовки изделий, утратившие потребительские свойства | 2,05 |
|  | 45631111514 | полировальники тканевые полимерные отработанные | 1,51 |
|  | 45711101204 | отходы шлаковаты незагрязненные | 39,35 |
|  | 45711201204 | отходы базальтового волокна и материалов на его основе | 29,632 |
|  | 45711901204 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 36,244 |
|  | 45900000000 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 4,9 |
|  | 45911021514 | изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 4,197 |
|  | 46101000000 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 0,23 |
|  | 46101003204 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 11,2136 |
|  | 46201000000 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные | 8,403 |
|  | 46210099204 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 8,8207 |
|  | 46220000000 | Лом и отходы, содержащие алюминий | 1,1097 |
|  | 46220099204 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 0,32 |
|  | 46260002214 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 392,091 |
|  | 46260098204 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | 0,64 |
|  | 46270099204 | лом и отходы олова несортированные | 2,985 |
|  | 46810102204 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4,47 |
|  | 46810141514 | лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,015 |
|  | 46811102514 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 6,97 |
|  | 46811202514 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 30,16603 |
|  | 46811323514 | тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим | 2,944 |
|  | 46811521514 | тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями | 0,007 |
|  | 46821101514 | тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) | 0,008 |
|  | 46821211204 | лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,023 |
|  | 48120000000 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 0,108 |
|  | 48120101524 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 7,42619 |
|  | 48120201524 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 1,034 |
|  | 48120302524 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 0,4026 |
|  | 48120401524 | клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,154 |
|  | 48120501524 | мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 0,888 |
|  | 48120502524 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 0,352 |
|  | 48132101524 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 0,042 |
|  | 48241501524 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 0,02904 |
|  | 48242711524 | светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 0,018 |
|  | 48251111524 | холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 0,084 |
|  | 48252411524 | электрочайник, утративший потребительские свойства | 0,008 |
|  | 48252412524 | электрокофеварка, утратившая потребительские свойства | 0,013 |
|  | 48271311524 | кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 0,346 |
|  | 48290000000 | Оборудование электрическое прочее, утратившее потребительские свойства | 0,05 |
|  | 48922551404 | отходы огнетушащего порошка на основе диаммонийфосфата и стеарата кальция при перезарядке огнетушителя порошкового | 0,05 |
|  | 49110221524 | противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 0,012 |
|  | 61110001404 | зола от сжигания угля малоопасная | 333,995 |
|  | 61120001214 | шлак от сжигания угля малоопасный | 313,662 |
|  | 61140001204 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 306,64 |
|  | 61190001404 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 25,27 |
|  | 61210111394 | осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом на основе сульфата алюминия | 9,115 |
|  | 61210212294 | осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа, обезвоженный | 1050 |
|  | 61821101204 | отходы механической очистки внутренних поверхностей котельно-теплового оборудования и баков водоподготовки от отложений | 0,1 |
|  | 61890202204 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | 2,7 |
|  | 71020721394 | отходы зачистки емкостей хранения, приготовления растворов реагентов (коагулянтов) на основе соединений алюминия | 0,75 |
|  | 72110001394 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 211,472 |
|  | 72180001394 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 3,672 |
|  | 72210000000 | Отходы (осадки) при механической и физико-химической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 21,2 |
|  | 72210101714 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 487,6595 |
|  | 72210201394 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 691,94 |
|  | 72210901394 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 1,42 |
|  | 72220001394 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 16055,99 |
|  | 72220111394 | ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 1372,7 |
|  | 72239911394 | отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 29,826 |
|  | 72280001394 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 15,389 |
|  | 72310101394 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 414,083 |
|  | 72310202394 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 155,163 |
|  | 72330000000 | Отходы при физико-химической очистке нефтесодержащих сточных вод | 2,6 |
|  | 72330102394 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 1402,242 |
|  | 72871011204 | отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа | 0,005 |
|  | 72901011394 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | 322 |
|  | 73210001304 | отходы (осадки) из выгребных ям | 9111,965 |
|  | 73210101304 | отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления | 258 |
|  | 73222101304 | жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин | 10 |
|  | 74111001724 | смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 5,184 |
|  | 74111411724 | отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов | 1163,4 |
|  | 74111421724 | отходы полипропилена, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов | 424 |
|  | 74111611724 | отходы черных металлов, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов | 1013,2 |
|  | 74115111714 | отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации | 0,003 |
|  | 74359451524 | фильтры полимерные регенерации (ультрафильтрации) смазочно- охлаждающих жидкостей отработанные | 0,2 |
|  | 74600000000 | Отходы при обработке, утилизации, обезвреживании осадков сточных вод | 0,7 |
|  | 74711911404 | зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным, в смеси с отходами производства, в том числе нефтесодержащими | 17,5 |
|  | 74720000000 | Отходы при обезвреживании нефтесодержащих отходов | 3,1 |
|  | 74721101404 | твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | 8,237 |
|  | 74782101404 | зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных | 4,38 |
|  | 74784111494 | зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция | 4,809 |
|  | 74793321404 | отходы сжигания остатков продукции, в том числе от зачистки оборудования, производства взрывчатых веществ | 0,026 |
|  | 74798199204 | золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | 299,92 |
|  | 81210101724 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 |
|  | 81290101724 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8745,256 |
|  | 82621001514 | отходы рубероида | 3,26 |
|  | 82917111714 | отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 0,05 |
|  | 83020001714 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 153,677 |
|  | 84220102494 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | 31 |
|  | 89000001724 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 1687,2639 |
|  | 89111002524 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 0,086 |
|  | 89201101604 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 4,9937 |
|  | 89211002604 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%) | 52,45 |
|  | 91110002314 | воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% | 3071,238 |
|  | 91120062314 | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 779,391 |
|  | 91120111314 | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% | 59,8 |
|  | 91211002214 | лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | 55,4 |
|  | 91830261524 | фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные | 0,05 |
|  | 91830266524 | фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные | 0,00212 |
|  | 91830282524 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,026 |
|  | 91910002204 | шлак сварочный | 89,121084 |
|  | 91920102394 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 32,402 |
|  | 91920202604 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | 0,171 |
|  | 91920302604 | пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | 0,02 |
|  | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 85,233302 |
|  | 91920482604 | обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами и бериллием (содержание нефтепродуктов менее 15%, содержание бериллия менее 1%) | 0,091 |
|  | 91920502394 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 16,65 |
|  | 91930253604 | обтирочный материал, загрязненный материалами лакокрасочными и аналогичными для нанесения покрытий, малоопасный | 0,32 |
|  | 91930255604 | обтирочный материал, загрязненный полиграфическими красками и/или мастиками, малоопасный | 1 |
|  | 91952113394 | отходы (осадок) мойки деталей и/или агрегатов, содержащие нефтепродукты в количестве менее 15% | 34 |
|  | 92031000000 | Тормозные колодки отработанные | 0,0087 |
|  | 92031002524 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 2,3858 |
|  | 92031103524 | тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные | 0,001 |
|  | 92111001504 | шины пневматические автомобильные отработанные | 411,9984 |
|  | 92112001504 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 6,031525 |
|  | 92113000000 | Покрышки пневматических шин отработанные | 6,398 |
|  | 92113001504 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 10,086 |
|  | 92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 179,6915 |
|  | 92120000000 | Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей | 0,01255 |
|  | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 68,266235 |
|  | 92152211524 | бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства | 0,314 |
|  | 92152411704 | детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства | 0,09 |
|  | 92171131394 | вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 3,2 |
|  | 92190000000 | Прочие отходы при обслуживании и ремонте автотранспортных средств | 0,012351 |
|  | 92440101524 | фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные | 0,03 |
|  | 93110003394 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 30,638 |
|  | 94110103104 | отходы растворов гидроксида натрия с pH = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях | 30 |
|  | 94151001104 | отходы гексана при технических испытаниях и измерениях | 0,035 |
|  | 94292992304 | отходы парфюмерной продукции при технических испытаниях ее качества и безопасности малоопасные | 32,984 |
|  | 94931011104 | растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных при технических испытаниях и измерениях | 0,14 |
| V класс | 11100000000 | Отходы растениеводства | 37,17 |
|  | 11112000000 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) | 667,5 |
|  | 11112002495 | зерноотходы мягкой пшеницы | 99,7 |
|  | 11112005495 | зерноотходы ячменя | 1388,22 |
|  | 11112006495 | зерноотходы ржи | 97,79 |
|  | 11112007495 | зерноотходы овса | 395,67 |
|  | 11112012495 | зерноотходы тритикале | 14 |
|  | 11112014495 | зерноотходы прочих зерновых культур | 4 |
|  | 11121001235 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 4,3 |
|  | 11121002235 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 1717,5 |
|  | 11191111615 | субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные | 60 |
|  | 11211002295 | навоз крупного рогатого скота перепревший | 394542,017 |
|  | 15211001215 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 113254,63 |
|  | 15211002215 | отходы корчевания пней | 37802,5 |
|  | 20013002395 | суглинистые вскрышные породы практически неопасные | 0,2 |
|  | 23111202405 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 12,1 |
|  | 23112201215 | отходы гипса в кусковой форме | 38 |
|  | 30113101295 | выжимки фруктовые и ягодные | 10 |
|  | 30113203295 | очистки овощного сырья | 145 |
|  | 30115321315 | сыворотка при свертывании молока | 6144,287 |
|  | 30115961525 | отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции | 33,423 |
|  | 30116111425 | пыль зерновая | 2224,87 |
|  | 30116112495 | отходы от механической очистки зерна | 77,45 |
|  | 30117121495 | технологические потери муки пшеничной | 4,7626 |
|  | 30117122495 | технологические потери муки ржаной | 0,445 |
|  | 30117902395 | отходы теста | 10,04 |
|  | 30117903295 | хлебная крошка | 0,226 |
|  | 30117904105 | дрожжи хлебопекарные отработанные | 1 |
|  | 30117905295 | скорлупа от куриных яиц | 74,886 |
|  | 30118711305 | мезга крупяная | 6662,2 |
|  | 30124003295 | солодовые ростки | 2380,1 |
|  | 30124005295 | дробина солодовая (пивная) | 48365,6 |
|  | 30124007395 | дрожжи пивные отработанные | 7644,76 |
|  | 30124511495 | кизельгур, отработанный при фильтрации пива | 566,9 |
|  | 30124521605 | фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива | 121,4 |
|  | 30130532615 | мешковина льняная, загрязненная табаком | 0,491 |
|  | 30134911605 | отходы при дроблении бракованных сигарет | 12,148 |
|  | 30139001495 | остатки табачной мелочи, жилки табачного листа | 11,043 |
|  | 30211103235 | пух хлопковый | 1,3 |
|  | 30211911615 | отходы низких стандартов | 22,652 |
|  | 30214103235 | отходы искусственных нитей и волокон | 4 |
|  | 30219100000 | Отходы смешанных волокон | 53,19 |
|  | 30221202235 | путанка шерстяных волокон | 8,266 |
|  | 30221400000 | Отходы производства тканей из джутовых волокон | 4,703 |
|  | 30299211235 | обрезь валяльно-войлочной продукции | 2,155 |
|  | 30311101235 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 11,69123 |
|  | 30311102235 | обрезки и обрывки льняных тканей | 3 |
|  | 30311109235 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 203,229 |
|  | 30311121235 | обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна | 0,187 |
|  | 30431102295 | обрезь кож нехромового дубления | 8,083 |
|  | 30431103295 | обрезь жесткого кожевенного товара | 0,251 |
|  | 30520000000 | Отходы распиловки и строгания древесины | 8,9 |
|  | 30522001215 | горбыль из натуральной чистой древесины | 10206,302 |
|  | 30522002215 | рейка из натуральной чистой древесины | 1748,002 |
|  | 30522003215 | щепа натуральной чистой древесины | 26270,92 |
|  | 30522004215 | обрезь натуральной чистой древесины | 5662,134 |
|  | 30523000000 | Опилки и стружка натуральной чистой древесины | 26,85 |
|  | 30523001435 | опилки натуральной чистой древесины | 10897,205 |
|  | 30523002225 | стружка натуральной чистой древесины | 89079,189 |
|  | 30529000000 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 5,22 |
|  | 30529111205 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 9515,744 |
|  | 30529191205 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 15310,859 |
|  | 30530572205 | отходы коры при зачистке оборудования гидротермической обработки древесного сырья | 102,8 |
|  | 30531401295 | отходы шпона натуральной чистой древесины | 12516,98 |
|  | 30612110000 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумаги для печати, писчей, чертежной, рисовальной, основы светочувствительной бумаги и других видов белой бумаги | 4,2 |
|  | 30612112295 | срыв бумаги | 7,301 |
|  | 30612121295 | отходы бумаги от резки и штамповки | 1312,032 |
|  | 30612141295 | отходы картона от резки и штамповки | 261,886 |
|  | 30612142295 | срыв картона | 2,2 |
|  | 30612143295 | обрезь гофрокартона | 4455,433 |
|  | 30612190000 | Отходы обслуживания бумагоделательных, картоноделательных машин | 1930 |
|  | 30681121205 | смесь осадков механической и биологической очистки сточных вод производств целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная | 48,38 |
|  | 30681131395 | осадок механической очистки сточных вод производства бумаги и картона преимущественно из вторичного сырья волокносодержащий (скоп) | 25236,83 |
|  | 30700000000 | ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 393,82 |
|  | 30712211605 | отходы бумаги при изготовлении печатной продукции | 13,166 |
|  | 31211431205 | бой кварцевых тиглей незагрязненных | 12,45 |
|  | 31780000000 | Отходы газоочистки производств красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 4,948 |
|  | 31912000235 | брак полиэфирного волокна и нитей | 0,015 |
|  | 31913000235 | брак полиакрилового волокна и нитей | 7,15 |
|  | 33115102205 | обрезки вулканизованной резины | 888,349 |
|  | 34140001205 | отходы стекловолокна | 41,205 |
|  | 34190101205 | бой стекла | 1337,0565 |
|  | 34211001205 | бой шамотного кирпича | 36,139 |
|  | 34310002205 | бой керамики | 123,917 |
|  | 34321001205 | бой строительного кирпича | 9528,8 |
|  | 34411111215 | отходы гипса в кусковой форме при производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | 0,81 |
|  | 34611812215 | отходы бетона при зачистке оборудования производства товарного бетона | 16,6 |
|  | 34620001205 | бой бетонных изделий | 2565,587 |
|  | 34620002205 | бой железобетонных изделий | 1752,473 |
|  | 35111000000 | Шлаки производства чугуна | 2,1 |
|  | 35131121205 | шлак ферросплавный при производстве ферромолибдена | 29 |
|  | 35190101205 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 7,791 |
|  | 35715011495 | песок формовочный горелый отработанный практически неопасный | 16,5 |
|  | 35719132425 | пыль очистки газов при литье черных металлов, содержащая преимущественно диоксид кремния | 113 |
|  | 35720000000 | Отходы литья свинца, цинка и олова(отходы плавки цветных металлов см. группу 3 57 020 00 00 0) | 6,353 |
|  | 35789111495 | отходы очистки отливок из черных и цветных металлов с преимущественным содержанием диоксида кремния | 2700 |
|  | 36000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 0,039 |
|  | 36100000000 | Отходы обработки металлов при производстве готовых металлических изделий | 2,08 |
|  | 36121201225 | стружка чугунная незагрязненная | 17,936 |
|  | 36121202225 | стружка стальная незагрязненная | 1534,716 |
|  | 36121203225 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 8386,7445 |
|  | 36121205225 | стружка бронзы незагрязненная | 6,8 |
|  | 36121206225 | стружка латуни незагрязненная | 28,832 |
|  | 36121207225 | стружка алюминиевая незагрязненная | 1544,745 |
|  | 36121208225 | стружка титана и титановых сплавов незагрязненная | 460,945 |
|  | 36122000000 | Отходы при обработке металлов шлифованием и галтовкой | 0,1077 |
|  | 36122500000 | Прочие отходы при обработке поверхности черных и цветных металлов шлифованием | 0,000026 |
|  | 36122510000 | Пыль (порошок) от шлифования цветных металлов в смеси | 0,056 |
|  | 36122520000 | Пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси | 0,002 |
|  | 36131000000 | Отходы при обработке металлов методом электрической сварки (дуговой, контактной, электрошлаковой, плазменной, индукционной и т.д.) | 22 |
|  | 36333100000 | Растворы травильные отработанные | 0,117 |
|  | 36334100000 | Растворы обезжиривания металлических поверхностей отработанные | 1,012 |
|  | 36344000000 | Отходы гальванических производств при хромировании | 1,9 |
|  | 39115512205 | отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм в производстве ювелирных изделий практически неопасные | 5,286 |
|  | 39115513205 | отходы изготовления и использования восковых форм в производстве ювелирных изделий | 4,3175 |
|  | 40100000000 | ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1 |
|  | 40111011395 | фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства | 135,532 |
|  | 40121011315 | пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства | 14,156 |
|  | 40151011295 | хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства | 42,283 |
|  | 40172111525 | корма для животных в разнородной упаковке, утратившие потребительские свойства | 6,33855 |
|  | 40213101625 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 6,1292 |
|  | 40213199625 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 4,06 |
|  | 40215111605 | отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон незагрязненные | 30,6 |
|  | 40410000000 | Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,52 |
|  | 40414000515 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 2306,706 |
|  | 40419000515 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 462,05 |
|  | 40500000000 | БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 0,77 |
|  | 40510000000 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | 9,187 |
|  | 40512101205 | отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью | 39,62 |
|  | 40512201605 | использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 1715,094 |
|  | 40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 461,066192 |
|  | 40512203605 | отходы газет | 75,1 |
|  | 40512311605 | печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства | 7,853 |
|  | 40513001205 | бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 178,252 |
|  | 40513111205 | бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 34,74 |
|  | 40518101605 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 35,08 |
|  | 40518201605 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 690,0358 |
|  | 40518301605 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 11276,0887 |
|  | 40518401605 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 1189,234 |
|  | 40518911605 | упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная | 327,029 |
|  | 40521000000 | Отходы упаковки из бумаги и картона с пропиткой и покрытием и изделий из них | 0,7 |
|  | 40529001295 | отходы бумаги вощеной | 2 |
|  | 40540101205 | отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 358,665 |
|  | 40540201205 | отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 3,694 |
|  | 40540301205 | отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 40,87 |
|  | 40550000000 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 2,0807 |
|  | 40580000000 | Прочие отходы бумаги и картона | 0,081 |
|  | 40581000000 | Отходы бумаги и картона несортированные | 0,02 |
|  | 40581101605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 476,437 |
|  | 40591133605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная не растворимыми в воде неорганическими карбонатами | 1,722 |
|  | 40591301605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами | 48,481 |
|  | 40591311605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растительными и животными жирами | 0,005 |
|  | 41340001313 | отходы синтетических масел компрессорных | 0,025 |
|  | 41442000000 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки) в неводной среде | 14,99 |
|  | 43100000000 | Отходы продукции из резины незагрязненные(шины и покрышки транспортных средств см. Блок 9) | 0,07 |
|  | 43110000000 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 0,005 |
|  | 43111001515 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2,772 |
|  | 43111002515 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 1,962 |
|  | 43112001515 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 18,6872 |
|  | 43114111205 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 0,098 |
|  | 43119000000 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 1097,06 |
|  | 43119991725 | отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 6,06 |
|  | 43130001525 | резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 585,965 |
|  | 43410000000 | Отходы продукции из термопластов незагрязненные | 0,3 |
|  | 43411001205 | отходы пенополиэтилена незагрязненные | 102,6301 |
|  | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 2462,5904 |
|  | 43411003515 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 391,4526 |
|  | 43411004515 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 645,7838 |
|  | 43412002295 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 209,776 |
|  | 43412003515 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 379,643 |
|  | 43412004515 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 93,1673 |
|  | 43413000000 | Отходы продукции из полиамида незагрязненные | 2,022 |
|  | 43414101205 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 65,7 |
|  | 43414102515 | отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 1,026 |
|  | 43414103515 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 53,9776 |
|  | 43414201515 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 9,242 |
|  | 43415101515 | отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 4,495 |
|  | 43416101515 | лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные | 2,172 |
|  | 43417000000 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 0,056 |
|  | 43417101205 | лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные | 0,387 |
|  | 43418101515 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 1436,703 |
|  | 43418102295 | отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 21,051 |
|  | 43419199205 | отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 0,1 |
|  | 43419901205 | отходы продукции из целлофана незагрязненные | 0,3 |
|  | 43419902205 | отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные | 3,872 |
|  | 43419972505 | отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных | 0,429 |
|  | 43425001295 | отходы полиуретановой пены незагрязненные | 12,534 |
|  | 43425002295 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 0,055 |
|  | 43499000000 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | 0,039 |
|  | 43499133725 | смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненных | 0,063 |
|  | 43520000000 | Отходы продукции из фторопласта незагрязненные | 0,3 |
|  | 43600000000 | Отходы пленкосодержащих материалов | 0,008 |
|  | 43810000000 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 22,716 |
|  | 43811000000 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные | 5,8 |
|  | 43811200000 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные неорганическими веществами | 0,42 |
|  | 43811801515 | тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 18,917 |
|  | 43812200000 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные неорганическими веществами | 0,425 |
|  | 43819000000 | Прочая тара полимерная загрязненная | 0,9 |
|  | 43890000000 | Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные | 0,226 |
|  | 44000000000 | КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА(кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) | 0,5 |
|  | 44101204495 | катализатор микросферический цеолитный со следами свинца отработанный | 421,4 |
|  | 44210101495 | цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 109,85 |
|  | 44210301495 | силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 8,968 |
|  | 44210401495 | уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 41,151 |
|  | 44321000000 | Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон отработанные | 40,5 |
|  | 44321200000 | Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, загрязненные органическими веществами | 0,056 |
|  | 45110100205 | лом изделий из стекла | 857,998 |
|  | 45110200205 | тара стеклянная незагрязненная | 3792,63 |
|  | 45610001515 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 230,105488 |
|  | 45620001295 | шкурка шлифовальная отработанная | 51,83979 |
|  | 45720102205 | керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 4,55 |
|  | 45900000000 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 1 |
|  | 45911001515 | лом керамических изоляторов | 13,86 |
|  | 45911099515 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 61,88 |
|  | 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 11,367 |
|  | 46100000000 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 54,9763 |
|  | 46101000000 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 51,9234 |
|  | 46101001205 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 67431,8316 |
|  | 46110001515 | лом и отходы чугунных изделий незагрязненные | 159 |
|  | 46110002215 | лом и отходы чугунные в кусковой форме незагрязненные | 133,437 |
|  | 46110099205 | лом и отходы чугунные несортированные | 60,561 |
|  | 46120001515 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 838,727 |
|  | 46120002215 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 1319,031 |
|  | 46120099205 | лом и отходы стальные несортированные | 2203,699 |
|  | 46200000000 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные | 2,473 |
|  | 46201100000 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков | 0,1776 |
|  | 46210001205 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 191,28 |
|  | 46213002215 | лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные | 0,8 |
|  | 46213099205 | лом и отходы бронзы несортированные | 96,227 |
|  | 46214001515 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 1,769 |
|  | 46214002215 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 6,385 |
|  | 46214099205 | лом и отходы латуни несортированные | 100,635 |
|  | 46220001515 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 0,004 |
|  | 46220002515 | лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) | 82,699 |
|  | 46220003215 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 184,481 |
|  | 46220004295 | лом и отходы фольги из алюминия | 37,332 |
|  | 46220005515 | лом алюминиевых банок из-под напитков | 127,578 |
|  | 46220006205 | лом и отходы алюминия несортированные | 1881,1745 |
|  | 46220501205 | отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные | 353,178 |
|  | 46230001515 | лом и отходы изделий из титана незагрязненные | 0,146 |
|  | 46230002215 | лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные | 112,996 |
|  | 46290000000 | Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы | 0,027 |
|  | 46810000000 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | 0,13 |
|  | 46811000000 | Тара из черных металлов загрязненная | 2,33 |
|  | 46820000000 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 0,3611 |
|  | 48120000000 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 3,164 |
|  | 48200000000 | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | 0,2 |
|  | 48230201525 | отходы изолированных проводов и кабелей | 989,692 |
|  | 48230301525 | провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства | 0,74 |
|  | 48241000000 | Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 0,004 |
|  | 48241100525 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 0,75769 |
|  | 48282300000 | Машины офисные прочие, утратившие потребительские свойства | 0,1758 |
|  | 48922211605 | рукава пожарные из натуральных волокон напорные, утратившие потребительские свойства | 22,9 |
|  | 49110101525 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 0,033 |
|  | 49110311615 | респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства | 0,124 |
|  | 61100000000 | Отходы при сжигании твердого и жидкого топлива | 6438,94 |
|  | 61110000000 | Золы от сжигания углей | 205,282 |
|  | 61130002205 | золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная | 8013 |
|  | 61140000000 | Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие | 379,5 |
|  | 61140002205 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 2158,724 |
|  | 61190002405 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 2870,0963 |
|  | 61890101205 | отходы при очистке котлов от накипи | 0,117 |
|  | 62110001715 | мусор с защитных решеток гидроэлектростанций | 4,2 |
|  | 71011002395 | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 250,822 |
|  | 71021101205 | ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке | 145,922 |
|  | 71021252205 | уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически неопасный | 7,8 |
|  | 72000000000 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, вод оборотного водоснабжения, содержащих специфические загрязнители см. Блоки 2, 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | 1,9 |
|  | 72110002395 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 63,843 |
|  | 72200000000 | Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 3,091 |
|  | 72210000000 | Отходы (осадки) при механической и физико-химической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 2278 |
|  | 72210102715 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 88,592 |
|  | 72210202395 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 1671,597 |
|  | 72212515395 | осадок при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный практически неопасный | 1,245 |
|  | 72220000000 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно технологическому регламенту | 221,215 |
|  | 72220002395 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 5298,502 |
|  | 72223111335 | осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный | 8,75 |
|  | 72243112395 | смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная | 12084,01 |
|  | 72300000000 | Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях, в том числе нефтесодержащих сточных вод мойки автомобильного транспорта | 0,02 |
|  | 72900000000 | Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих специфические загрязнители | 12 |
|  | 72901012395 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный | 193,54 |
|  | 73200000000 | Отходы жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочие аналогичные отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам | 24 |
|  | 74100000000 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья | 93,67 |
|  | 74111311725 | отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых коммунальных отходов | 951 |
|  | 74111511205 | лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных отходов | 1149,6 |
|  | 74111912725 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные | 83496 |
|  | 74790000000 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 6,561 |
|  | 74799111405 | зола от высокотемпературного термического обезвреживания отходов в крематоре практически неопасная | 0,45 |
|  | 81110001495 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 168350,5 |
|  | 81220101205 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 7381,349 |
|  | 81910001495 | отходы песка незагрязненные | 354996,354 |
|  | 81910003215 | отходы строительного щебня незагрязненные | 6677,6 |
|  | 82202112495 | отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные | 8,64 |
|  | 82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | 25,99 |
|  | 82220101215 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 1000,27 |
|  | 82230101215 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 12894,5 |
|  | 82310101215 | лом строительного кирпича незагрязненный | 9 |
|  | 82320101215 | лом черепицы, керамики незагрязненный | 285 |
|  | 82913111205 | отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 0,05 |
|  | 83010001715 | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 100 |
|  | 91218101215 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 1525,026 |
|  | 91219101215 | лом огнеупорного мертеля незагрязненный | 9,462 |
|  | 91910001205 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 17,85719 |
|  | 91920000000 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 - 8 | 0,005 |
|  | 92031000000 | Тормозные колодки отработанные | 0,079 |
|  | 92031001525 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 10,2511 |
|  | 92110000000 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 0,842 |
|  | 92112000000 | Камеры пневматических шин отработанные | 0,4 |
|  | 92113000000 | Покрышки пневматических шин отработанные | 2,647 |
|  | 92175112395 | осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный | 0,3 |
|  | 92191001525 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 0,29 |
|  | 94100000000 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 1,5 |
|  | 96412201395 | осадок нейтрализации серной кислоты природным известняком | 4534,7 |

Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям представлена в Приложении А2.

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, по годам реализации территориальной схемы приведен в Приложении А4.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе данных прогнозных объемах капитальных ремонтов (на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы), а также о планах по вводу жилья в эксплуатацию. Планируемые объемы ввода жилья в эксплуатацию получены из данных прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Ярославской области по данным прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Ярославской области, полученных из прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса сельского хозяйства по Ярославской области, полученные из прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Доля прочих отходов производства и потребления в общем объеме отходов производства и потребления незначительная, в связи с чем индексация объемов образования прочих отходов не производилась и была принята на уровне 2017 года на весь срок действия территориальной схемы.

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям в разрезе муниципальных образований.

В таблице 10 представлены данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Ярославской области по видам отходов на основании отчетности 2-ТП (отходы) за 2017 год. Количество твердых коммунальных отходов определено отдельно, на основании сведений об источниках образования твердых коммунальных отходов и нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 10. Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Ярославской области

| № п/п | Наименование вида отхода | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твердые коммунальные отходы | IV-V | 649419,71 |
|  | в том числе крупногабаритные отходы | V | 194825,91 |
| 2. | Отходы строительства и ремонта | III-V | 548590,53 |
| 3. | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | III-V | 666540,13 |
| 4. | Отходы добычи полезных ископаемых | IV-V | 330,67 |
| 5. | Отходы обрабатывающих производств | I-V | 180414,78 |
| 6. | Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства | I-V | 111473,39 |
| 7. | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | III-V | 12211,73 |
| 8. | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | III-V | 48792,31 |
| 9. | Прочие отходы производства и потребления | I-V | 21694,09 |
| Итого: |  |  | 2239467,34 |

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками твердых коммунальных отходов являются их морфологический состав.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья.

В таблицах 11.1 – 11.11 приведены данные по морфологическому составу ТКО от жилого фонда (многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома) и иных категорий отходообразователей, усредненные по Ярославской области по данным натурных исследований, проведенных обществом с ограниченной ответственностью «Центр создания систем обращения с отходами».

Таблица 11.1 Морфологический состав ТКО от жилого фонда Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 28,17 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 4,82 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 8,17 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,26 |
| Дерево | 3,53 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 0,83 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 0,9 |
| Текстиль | 0,38 |
| Стекло | 14,5 |
| Тетрапак | 0,71 |
| Смёт | 9,62 |
| Кожа, резина | 3,42 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 2,19 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 2,88 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,82 |
| Поливинилхлорид | 2,68 |
| Прочие пластмассы | 5,61 |
| Прочее | 8,51 |

Таблица 11.2 Морфологический состав ТКО от административных зданий, учреждений, контор Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 15,77 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 9,26 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 29,97 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,44 |
| Дерево | 2,46 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 1,25 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 5,01 |
| Текстиль | 0,26 |
| Стекло | 7,64 |
| Тетрапак | 0,6 |
| Смёт | 10,42 |
| Кожа, резина | 2,03 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 0,96 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,45 |
| Полипропилен (без пленок) | 0,88 |
| Поливинилхлорид | 1,89 |
| Прочие пластмассы | 4,04 |
| Прочее | 4,67 |

Таблица 11.3 Морфологический состав ТКО от предприятий торговли, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 22,31 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 5,05 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 11,79 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,51 |
| Дерево | 4,63 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 1,03 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 2,16 |
| Текстиль | 0,26 |
| Стекло | 13,78 |
| Тетрапак | 0,45 |
| Смёт | 15,15 |
| Кожа, резина | 1,96 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,26 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 2,06 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,23 |
| Поливинилхлорид | 2,68 |
| Прочие пластмассы | 5,79 |
| Прочее | 6,9 |

Таблица 11.4 Морфологический состав ТКО от предприятий транспортной инфраструктуры, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 20,08 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 4,99 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 18,19 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,5 |
| Дерево | 3,94 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 1,02 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 3,34 |
| Текстиль | 0,24 |
| Стекло | 13,53 |
| Тетрапак | 0,43 |
| Смёт | 13,61 |
| Кожа, резина | 1,52 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,02 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,89 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,16 |
| Поливинилхлорид | 2,41 |
| Прочие пластмассы | 4,81 |
| Прочее | 6,32 |

Таблица 11.5 Морфологический состав ТКО от дошкольных и учебных заведений, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,41 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 7,71 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 9,2 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,52 |
| Дерево | 4,36 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 1,1 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 1,61 |
| Текстиль | 0,38 |
| Стекло | 11,21 |
| Тетрапак | 0,71 |
| Смёт | 15,49 |
| Кожа, резина | 2,82 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,34 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 2,17 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,33 |
| Поливинилхлорид | 2,81 |
| Прочие пластмассы | 5,82 |
| Прочее | 7,01 |

Таблица 11.6 Морфологический состав ТКО от культурно-развлекательных, спортивных учреждений, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 19,82 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 5 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 13,15 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,62 |
| Дерево | 3,72 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 0,66 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 2,41 |
| Текстиль | 0,19 |
| Стекло | 20,63 |
| Тетрапак | 0,34 |
| Смёт | 13,11 |
| Кожа, резина | 1,66 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,09 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,85 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,11 |
| Поливинилхлорид | 2,38 |
| Прочие пластмассы | 5,05 |
| Прочее | 6,21 |

Таблица 11.7 Морфологический состав ТКО от предприятий общественного питания, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 32,18 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 4,37 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 5,82 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,29 |
| Дерево | 2,61 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 0,72 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 1,08 |
| Текстиль | 0,31 |
| Стекло | 16,58 |
| Тетрапак | 0,59 |
| Смёт | 7,11 |
| Кожа, резина | 3 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 2,05 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 2,86 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,78 |
| Поливинилхлорид | 3,86 |
| Прочие пластмассы | 6,05 |
| Прочее | 7,74 |

Таблица 11.8 Морфологический состав ТКО от предприятий службы быта, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,21 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 3,03 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 15,36 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 2,04 |
| Дерево | 3,53 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 0,46 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 2,73 |
| Текстиль | 0,31 |
| Стекло | 14,5 |
| Тетрапак | 0,51 |
| Смёт | 14,35 |
| Кожа, резина | 2,4 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,32 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 2,09 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,3 |
| Поливинилхлорид | 2,61 |
| Прочие пластмассы | 2,94 |
| Прочее | 7,31 |

Таблица 11.9 Морфологический состав ТКО от предприятий в сфере похоронных услуг, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 15 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 17,53 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 21,57 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 1,01 |
| Дерево | 2,92 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 2,67 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 2,15 |
| Текстиль | 0,15 |
| Стекло | 14,41 |
| Тетрапак | 0,74 |
| Смёт | 7,77 |
| Кожа, резина | 1,34 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 0,84 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,41 |
| Полипропилен (без пленок) | 0,87 |
| Поливинилхлорид | 1,8 |
| Прочие пластмассы | 3,34 |
| Прочее | 4,48 |

Таблица 11.10 Морфологический состав ТКО от садоводческих кооперативов, садово-огородные товариществ, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 18,37 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 16,94 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 0,41 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 0,93 |
| Дерево | 13,37 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 4,74 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 0,76 |
| Текстиль | 0,13 |
| Стекло | 14,78 |
| Тетрапак | 1,48 |
| Смёт | 10,43 |
| Кожа, резина | 1,58 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,08 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,65 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,01 |
| Поливинилхлорид | 2,2 |
| Прочие пластмассы | 4,49 |
| Прочее | 5,65 |

Таблица 11.11 Морфологический состав ТКО от иных предприятий промышленности, расположенных в Ярославской области

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 22,59 |
| Растительные отходы (садово-паркового хозяйства) | 4,05 |
| Макулатура (включая газетную, офисную бумагу и картон) | 13,26 |
| Опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, тара от растворителей, красок, ртутные лампы и пр.) | 0,86 |
| Дерево | 8,94 |
| Четный металлолом (включая жестяные банки) | 0,93 |
| Цветной металлолом (включая алюминиевые банки) | 2,58 |
| Текстиль | 0,23 |
| Стекло | 13,05 |
| Тетрапак | 0,49 |
| Смёт | 11,59 |
| Кожа, резина | 2,21 |
| Полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые пленки, смешанные пленки) | 1,68 |
| Полиэтилентерефталат (бутылки и пр.) | 1,94 |
| Полипропилен (без пленок) | 1,17 |
| Поливинилхлорид | 2,71 |
| Прочие пластмассы | 5,88 |
| Прочее | 5,84 |

Морфологический состав ТКО Ярославской области представлен обычными компонентами для подобных отходов, их содержание коррелирует как со справочными данными, так и с информацией о составе ТКО в других регионах Российской Федерации.

4.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ярославской области, до 07.09.2018.были утверждены приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 29.12.2017 № 403, с 07.09.2018 приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 07.09.2018 № 57-н «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области» в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», приказом Минстроя России от 28.07.2016 года № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п».

Таблица 12. Нормативы накопления ТКО в Ярославской области

| № п/п | Наименование категории объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | куб.м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Жилой фонд |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 1 житель | 263,211 | 2,138 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 житель | 311,126 | 2,423 |
| - Административные и научные учреждения |  |  |  |  |
| 2.1 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 кв.метр общей площади | 13,464 | 0,058 |
| 2.2 | Банки, финансовые учреждения | 1 кв.метр общей площади | 14,7 | 0,12 |
| 2.3 | Отделения связи | 1 кв.метр общей площади | 12,339 | 0,081 |
| 2.4 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 кв.метр общей площади | 15,487 | 0,108 |
| - Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 3.1 | Продовольственные магазины | 1 кв.метр общей площади | 214,587 | 1,247 |
| 3.2 | Промтоварные магазины | 1 кв.метр общей площади | 86,651 | 0,697 |
| 3.3 | Павильоны | 1 кв.метр общей площади | 188,134 | 0,635 |
| 3.4 | Лотки | 1 торговое место | 303,032 | 2,511 |
| 3.5 | Палатки, киоски | 1 кв.метр общей площади | 22,126 | 0,178 |
| 3.6 | Торговля с машин | 1 торговое место | 95,525 | 0,873 |
| 3.7 | Супермаркеты (универмаги) | 1 кв.метр общей площади | 51,019 | 0,392 |
| 3.8 | Рынки продовольственные | 1 кв.метр общей площади | 49,243 | 0,368 |
| 3.9 | Рынки промтоварные | 1 кв.метр общей площади | 25,309 | 0,136 |
| - Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 49,609 | 1,077 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения | 1 учащийся | 25,049 | 0,864 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс | 1 учащийся | 18,878 | 0,841 |
| 4.4 | Детские дома, интернаты | 1 учащийся | 141,356 | 1,813 |
| - Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 5.1 | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 260,25 | 2,436 |
| 5.2 | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 1277,104 | 8,532 |
| 5.3 | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 253,179 | 2,142 |
| 5.4 | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 239,1 | 2,219 |
| 5.5 | Автомойки | 1 машино-место | 632,528 | 5,561 |
| 5.6 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 203,852 | 1,917 |
| - Культурно-развлекательные и спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 6.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 48,145 | 0,348 |
| 6.2 | Библиотеки, архивы | 1 место | 34,735 | 0,298 |
| 6.3 | Выставочные залы, музеи | 1 кв.метр общей площади | 4,74 | 0,043 |
| 6.4 | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 6,392 | 0,054 |
| 6.5 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 25,39 | 0,169 |
| 6.6 | Зоопарки, ботанические сады | 1 кв.метр общей площади | 3,818 | 0,035 |
| 6.7 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 188,05 | 1,47 |
| - Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 7.1 | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв.метр общей площади | 8,425 | 0,06 |
| 7.2 | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв.метр общей площади | 11,928 | 0,106 |
| 7.3 | Ремонт и пошив одежды | 1 кв.метр общей площади | 5,485 | 0,031 |
| 7.4 | Химчистки и прачечные | 1 кв.метр общей площади | 2,484 | 0,02 |
| 7.5 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 201,016 | 3,21 |
| 7.6 | Гостиницы | 1 место | 222,872 | 1,055 |
| 7.7 | Общежития | 1 место | 11,185 | 0,109 |
| 7.8 | Бани, сауны | 1 место | 247,931 | 2,995 |
| - Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбища | 1 место | 11,306 | 0,061 |
| 8.2 | Крематории | 1 кв.метр общей площади | 2,712 | 0,018 |
| 8.3 | Организации, оказывающие ритуальные работы | 1 кв.метр общей площади | 18,147 | 0,141 |
| - Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества |  |  |  |  |
|  | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 262,796 | 1,508 |
| - Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
|  | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 205,838 | 1,444 |
| - Предприятия иных отраслей промышленности |  |  |  |  |
|  | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв.метр общей площади | 24,674 | 0,558 |
| Средняя плотность ТКО - 126,44 кг на куб.м. |  |  |  |  |

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4 и Приложении А1. Численность населения Ярославской области принята по состоянию на 01.01.2018 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования твердых коммунальных отходов при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования твердых коммунальных отходов одного типа.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся твердых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 13.1 и 13.2. Расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ярославской области представлено в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ярославской области в течение года, составляет 649 419,71 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 194 825,91 тонн.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся твердых коммунальных отходов для каждого источника образования твердых коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований. Количество расчетных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту начала деятельности регионального оператора и заключения им прямых договоров об оказании услуг.

Прогноз количества образования твердых коммунальных отходов по годам реализации Территориальной схемы рассчитан на основании прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы (базовый сценарий). Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год. Прогноз количества и объема образования отходов приведен в Таблице 14.

Как можно видеть, несмотря на прогнозируемое снижение численности населения Ярославской области, количество ТКО будет увеличиваться и к 2030 году прирост твердых коммунальных отходов составит 2,78 % к их количеству в 2018 году.

Таблица 13.1 Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Ярославской области (тонн)

| Наименование муниципального района / городского округа | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные и научные учреждения | Продовольственные, промтоварные магазины, павильоны, палатки, киоски, супермаркеты (универмаги), рынки | Лотки, торговля с машин | Дошкольные образовательные учреждения | Учреждения общего, высшего, профессионального, дополнительного и иного образования | Предприятия транспортной инфраструктуры (мастерские, СТО, гаражи, парковки, мойки) | Вокзалы, аэропорты, речные порты | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, библиотеки, архивы, спортивные арены, стадионы, клубы, центры, комплексы, пансионаты, дома отдыха, турбазы | Выставочные залы, музеи, зоопарки, ботанические сады | Мастерские по ремонту техники, обуви, часов, ключей и пр., ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные | Парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, бани, сауны | Гостиницы, общежития | Кладбища | Крематории, организации, оказывающие ритуальные работы | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | Предприятия общественного питания | Предприятия иных отраслей промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Большесельский район | 560 | 2211 | 214 | 2418 | 0 | 15 | 55 | 14 | 41 | 19 | 1 | 0 | 26 | 4 | 37 | 1 | 0 | 132 | 12 |
| Борисоглебский район | 733 | 2821 | 189 | 3891 | 0 | 20 | 95 | 46 | 445 | 137 | 0 | 0 | 34 | 129 | 15 | 0 | 0 | 57 | 32 |
| Брейтовский район | 467 | 1351 | 142 | 1671 | 0 | 12 | 36 | 40 | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 38 | 136 | 0 | 0 | 52 | 59 |
| Гаврилов-Ямский район | 3716 | 3670 | 752 | 3525 | 0 | 65 | 329 | 185 | 731 | 106 | 15 | 0 | 15 | 187 | 45 | 3 | 0 | 265 | 49 |
| городской округ Переславль-Залесский | 9931 | 6531 | 376 | 10555 | 0 | 168 | 447 | 578 | 387 | 215 | 14161 | 5 | 127 | 401 | 1048 | 25 | 0 | 1003 | 83 |
| городской округ Рыбинск | 44696 | 5870 | 788 | 3272 | 0 | 520 | 879 | 1175 | 1672 | 1079 | 118 | 21 | 136 | 306 | 1187 | 4 | 0 | 1553 | 13 |
| городской округ Ярославль | 152211 | 9467 | 5611 | 86004 | 0 | 1625 | 3487 | 3642 | 5033 | 1891 | 4716 | 109 | 659 | 1176 | 4440 | 34 | 3385 | 4755 | 119 |
| Даниловский район | 3108 | 4004 | 249 | 4066 | 0 | 48 | 116 | 124 | 102 | 273 | 4 | 3 | 30 | 43 | 1061 | 10 | 0 | 116 | 44 |
| Любимский район | 1252 | 1825 | 96 | 2958 | 0 | 24 | 60 | 37 | 19 | 59 | 4 | 0 | 12 | 3 | 418 | 0 | 101 | 135 | 39 |
| Мышкинский район | 1231 | 1513 | 261 | 3722 | 0 | 24 | 55 | 50 | 0 | 113 | 3744 | 0 | 10 | 175 | 476 | 1 | 0 | 227 | 22 |
| Некоузский район | 1711 | 2375 | 184 | 2564 | 0 | 37 | 45 | 10 | 183 | 312 | 3 | 0 | 14 | 24 | 204 | 3 | 43 | 59 | 90 |
| Некрасовский район | 2816 | 2644 | 441 | 4608 | 1 | 83 | 188 | 37 | 245 | 52 | 2 | 0 | 27 | 377 | 156 | 3 | 701 | 288 | 74 |
| Первомайский район | 1511 | 1348 | 361 | 1991 | 0 | 18 | 43 | 64 | 28 | 19 | 2 | 0 | 22 | 12 | 102 | 0 | 0 | 46 | 19 |
| Пошехонский район | 1360 | 2508 | 188 | 3718 | 0 | 16 | 84 | 59 | 142 | 152 | 3 | 1 | 0 | 49 | 136 | 0 | 100 | 37 | 36 |
| Ростовский район | 11026 | 6767 | 1033 | 12136 | 0 | 160 | 338 | 521 | 3441 | 517 | 1 | 4 | 47 | 396 | 1821 | 0 | 688 | 650 | 191 |
| Рыбинский район | 4310 | 3116 | 110 | 5783 | 0 | 57 | 72 | 49 | 326 | 182 | 0 | 0 | 2 | 715 | 1334 | 0 | 4104 | 418 | 38 |
| Тутаевский район | 11403 | 3979 | 630 | 3118 | 0 | 165 | 216 | 563 | 1325 | 50 | 3 | 3 | 37 | 39 | 577 | 0 | 0 | 262 | 18 |
| Угличский район | 7159 | 5620 | 1417 | 8413 | 0 | 94 | 377 | 354 | 61 | 307 | 13 | 6 | 30 | 338 | 204 | 0 | 0 | 326 | 43 |
| Ярославский район | 4551 | 14402 | 822 | 15494 | 0 | 72 | 311 | 425 | 20 | 323 | 18 | 3 | 52 | 18 | 508 | 3 | 7748 | 364 | 100 |
| ИТОГО | 263751 | 82023 | 13864 | 179907 | 1 | 3224 | 7233 | 7972 | 14201 | 5874 | 22808 | 155 | 1291 | 4430 | 13903 | 88 | 16870 | 10747 | 1079 |

Таблица 13.2 Результаты расчета объема твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Ярославской области (куб.м.)

| Наименование муниципального района / городского округа | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные и научные учреждения | Продовольственные, промтоварные магазины, павильоны, палатки, киоски, супермаркеты (универмаги), рынки | Лотки, торговля с машин | Дошкольные образовательные учреждения | Учреждения общего, высшего, профессионального, дополнительного и иного образования | Предприятия транспортной инфраструктуры (мастерские, СТО, гаражи, парковки, мойки) | Вокзалы, аэропорты, речные порты | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, библиотеки, архивы, спортивные арены, стадионы, клубы, центры, комплексы, пансионаты, дома отдыха, турбазы | Выставочные залы, музеи, зоопарки, ботанические сады | Мастерские по ремонту техники, обуви, часов, ключей и пр., ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные | Парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, бани, сауны | Гостиницы, общежития | Кладбища | Крематории, организации, оказывающие ритуальные работы | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | Предприятия общественного питания | Предприятия иных отраслей промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Большесельский район | 4550 | 17218 | 1477 | 15563 | 0 | 325 | 1327 | 93 | 383 | 133 | 9 | 0 | 322 | 19 | 197 | 7 | 0 | 926 | 267 |
| Борисоглебский район | 5950 | 21969 | 1303 | 25064 | 0 | 428 | 3211 | 307 | 4181 | 1005 | 1 | 0 | 414 | 609 | 80 | 0 | 0 | 399 | 723 |
| Брейтовский район | 3793 | 10521 | 976 | 10862 | 0 | 251 | 978 | 275 | 0 | 509 | 3 | 0 | 139 | 180 | 732 | 0 | 0 | 367 | 1337 |
| Гаврилов-Ямский район | 30182 | 28579 | 5229 | 22422 | 0 | 1421 | 9592 | 1444 | 6872 | 728 | 140 | 0 | 185 | 885 | 245 | 21 | 0 | 1860 | 1105 |
| городской округ Переславль-Залесский | 80671 | 50866 | 2442 | 72296 | 2 | 3638 | 15865 | 4717 | 3642 | 1497 | 129809 | 34 | 1636 | 1981 | 5655 | 196 | 0 | 7035 | 1868 |
| городской округ Рыбинск | 363054 | 45717 | 5455 | 21187 | 0 | 11291 | 25324 | 10000 | 15719 | 8031 | 1078 | 158 | 1878 | 1761 | 6405 | 28 | 0 | 10898 | 292 |
| городской округ Ярославль | 1236375 | 73727 | 37799 | 558009 | 0 | 35277 | 128239 | 31139 | 47331 | 13833 | 43220 | 808 | 8859 | 6693 | 23956 | 268 | 19422 | 33356 | 2688 |
| Даниловский район | 25246 | 31184 | 1712 | 27140 | 0 | 1046 | 4147 | 990 | 959 | 1942 | 37 | 23 | 399 | 205 | 5725 | 79 | 0 | 816 | 986 |
| Любимский район | 10173 | 14211 | 658 | 18465 | 0 | 521 | 2370 | 315 | 182 | 419 | 33 | 0 | 155 | 16 | 2255 | 0 | 581 | 944 | 873 |
| Мышкинский район | 9999 | 11785 | 1806 | 24544 | 0 | 530 | 2118 | 407 | 0 | 812 | 34325 | 2 | 138 | 830 | 2568 | 11 | 0 | 1596 | 496 |
| Некоузский район | 13895 | 18497 | 1254 | 16243 | 0 | 795 | 1651 | 72 | 1725 | 2382 | 28 | 1 | 177 | 113 | 1098 | 23 | 249 | 414 | 2036 |
| Некрасовский район | 22872 | 20591 | 3051 | 30013 | 5 | 1813 | 6144 | 254 | 2300 | 379 | 21 | 2 | 343 | 1783 | 840 | 25 | 4023 | 2023 | 1679 |
| Первомайский район | 12272 | 10501 | 2495 | 12932 | 0 | 382 | 1380 | 431 | 259 | 151 | 15 | 1 | 281 | 59 | 549 | 0 | 0 | 321 | 426 |
| Пошехонский район | 11047 | 19529 | 1288 | 24495 | 0 | 356 | 3418 | 460 | 1338 | 1083 | 30 | 4 | 6 | 231 | 732 | 0 | 572 | 260 | 805 |
| Ростовский район | 89561 | 52700 | 7093 | 77038 | 0 | 3475 | 12241 | 4177 | 32361 | 3792 | 11 | 29 | 629 | 1892 | 9825 | 0 | 3948 | 4563 | 4322 |
| Рыбинский район | 35008 | 24269 | 730 | 36743 | 0 | 1241 | 2621 | 366 | 3067 | 1299 | 0 | 3 | 26 | 3425 | 7196 | 0 | 23550 | 2934 | 865 |
| Тутаевский район | 92622 | 30990 | 4383 | 19940 | 0 | 3592 | 5987 | 4946 | 12461 | 335 | 28 | 23 | 512 | 200 | 3111 | 0 | 0 | 1840 | 405 |
| Угличский район | 58147 | 43764 | 9709 | 56633 | 0 | 2046 | 10708 | 3097 | 575 | 2201 | 115 | 42 | 400 | 1860 | 1098 | 0 | 0 | 2289 | 961 |
| Ярославский район | 36970 | 112161 | 5607 | 108976 | 0 | 1554 | 9073 | 3208 | 192 | 2343 | 162 | 20 | 656 | 84 | 2743 | 18 | 44462 | 2554 | 2261 |
| ИТОГО | 2142387 | 638780 | 94468 | 1178565 | 7 | 69982 | 246394 | 66699 | 133548 | 42874 | 209063 | 1150 | 17156 | 22826 | 75011 | 677 | 96806 | 75394 | 24398 |

Таблица 14. Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности (тонн, куб.м.)

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тысяч человек | 1265,684 | 1 265,30 | 1 264,04 | 1 257,72 | 1 256,46 | 1 253,95 | 1 251,44 | 1 249,69 | 1 248,69 | 1 247,44 | 1 245,44 | 1 243,33 | 1 241,09 |
| Коэффициент по справочнику Мирного, % к предыдущему году |  | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 | 100,004 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 99,97 | 99,90 | 99,50 | 99,90 | 99,80 | 99,80 | 99,86 | 99,92 | 99,90 | 99,84 | 99,83 | 99,82 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большесельский район | 5759,00 | 5780,31 | 5797,62 | 5791,71 | 5809,06 | 5820,63 | 5832,23 | 5847,36 | 5866,05 | 5883,63 | 5897,71 | 5911,24 | 5924,20 |
| Борисоглебский район | 8642,16 | 8674,12 | 8700,11 | 8691,23 | 8717,27 | 8734,64 | 8752,04 | 8774,74 | 8802,80 | 8829,17 | 8850,30 | 8870,60 | 8890,05 |
| Брейтовский район | 4082,95 | 4098,06 | 4110,33 | 4106,14 | 4118,44 | 4126,65 | 4134,87 | 4145,60 | 4158,85 | 4171,31 | 4181,29 | 4190,88 | 4200,07 |
| Гаврилов-Ямский район | 13656,97 | 13707,49 | 13748,55 | 13734,53 | 13775,68 | 13803,12 | 13830,62 | 13866,50 | 13910,83 | 13952,50 | 13985,90 | 14017,97 | 14048,71 |
| городской округ Переславль-Залесский | 46040,95 | 46211,24 | 46349,69 | 46302,42 | 46441,14 | 46533,65 | 46626,34 | 46747,31 | 46896,75 | 47037,26 | 47149,85 | 47257,97 | 47361,60 |
| городской округ Рыбинск | 63290,51 | 63524,60 | 63714,92 | 63649,93 | 63840,63 | 63967,80 | 64095,22 | 64261,51 | 64466,94 | 64660,09 | 64814,86 | 64963,49 | 65105,94 |
| городской округ Ярославль | 288362,85 | 289429,44 | 290296,57 | 290000,47 | 290869,31 | 291448,73 | 292029,29 | 292786,93 | 293722,91 | 294602,91 | 295308,07 | 295985,27 | 296634,31 |
| Даниловский район | 13402,80 | 13452,37 | 13492,67 | 13478,91 | 13519,29 | 13546,22 | 13573,21 | 13608,42 | 13651,93 | 13692,83 | 13725,60 | 13757,08 | 13787,24 |
| Любимский район | 7042,88 | 7068,93 | 7090,11 | 7082,88 | 7104,10 | 7118,25 | 7132,43 | 7150,93 | 7173,79 | 7195,29 | 7212,51 | 7229,05 | 7244,90 |
| Мышкинский район | 11626,96 | 11669,96 | 11704,93 | 11692,99 | 11728,02 | 11751,38 | 11774,79 | 11805,34 | 11843,08 | 11878,56 | 11906,99 | 11934,30 | 11960,47 |
| Некоузский район | 7859,16 | 7888,23 | 7911,86 | 7903,79 | 7927,47 | 7943,26 | 7959,08 | 7979,73 | 8005,24 | 8029,22 | 8048,44 | 8066,90 | 8084,59 |
| Некрасовский район | 12742,39 | 12789,52 | 12827,84 | 12814,75 | 12853,15 | 12878,75 | 12904,41 | 12937,88 | 12979,24 | 13018,13 | 13049,29 | 13079,22 | 13107,90 |
| Первомайский район | 5585,61 | 5606,27 | 5623,07 | 5617,34 | 5634,16 | 5645,39 | 5656,63 | 5671,31 | 5689,44 | 5706,48 | 5720,14 | 5733,26 | 5745,83 |
| Пошехонский район | 8589,33 | 8621,10 | 8646,93 | 8638,11 | 8663,99 | 8681,25 | 8698,54 | 8721,11 | 8748,99 | 8775,20 | 8796,21 | 8816,38 | 8835,71 |
| Ростовский район | 39736,47 | 39883,45 | 40002,94 | 39962,14 | 40081,87 | 40161,71 | 40241,71 | 40346,11 | 40475,09 | 40596,36 | 40693,53 | 40786,85 | 40876,28 |
| Рыбинский район | 20616,38 | 20692,63 | 20754,63 | 20733,46 | 20795,58 | 20837,00 | 20878,51 | 20932,68 | 20999,59 | 21062,51 | 21112,92 | 21161,34 | 21207,74 |
| Тутаевский район | 22388,66 | 22471,47 | 22538,79 | 22515,80 | 22583,26 | 22628,25 | 22673,32 | 22732,15 | 22804,82 | 22873,14 | 22927,89 | 22980,47 | 23030,86 |
| Угличский район | 24759,43 | 24851,01 | 24925,47 | 24900,04 | 24974,64 | 25024,39 | 25074,24 | 25139,29 | 25219,66 | 25295,22 | 25355,76 | 25413,91 | 25469,64 |
| Ярославский район | 45234,26 | 45401,57 | 45537,59 | 45491,14 | 45627,43 | 45718,32 | 45809,39 | 45928,24 | 46075,07 | 46213,11 | 46323,72 | 46429,95 | 46531,76 |
| Итого: | 649419,71 | 651821,79 | 653774,64 | 653107,79 | 655064,50 | 656369,39 | 657676,88 | 659383,16 | 661491,07 | 663472,90 | 665060,99 | 666586,11 | 668047,80 |
| Прогнозные значения образования ТКО, куб.метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большесельский район | 42815,9 | 42974,2 | 43103,0 | 43059,0 | 43188,0 | 43274,1 | 43360,3 | 43472,8 | 43611,7 | 43742,4 | 43847,1 | 43947,6 | 44044,0 |
| Борисоглебский район | 65643,5 | 65886,3 | 66083,7 | 66016,3 | 66214,1 | 66346,0 | 66478,1 | 66650,6 | 66863,7 | 67064,0 | 67224,5 | 67378,7 | 67526,4 |
| Брейтовский район | 30924,5 | 31038,9 | 31131,9 | 31100,2 | 31193,3 | 31255,5 | 31317,7 | 31399,0 | 31499,4 | 31593,7 | 31669,4 | 31742,0 | 31811,6 |
| Гаврилов-Ямский район | 110910,9 | 111321,1 | 111654,6 | 111540,7 | 111874,9 | 112097,8 | 112321,1 | 112612,5 | 112972,5 | 113310,9 | 113582,2 | 113842,6 | 114092,3 |
| городской округ Переславль-Залесский | 383852,2 | 385272,0 | 386426,3 | 386032,1 | 387188,7 | 387960,0 | 388732,8 | 389741,3 | 390987,2 | 392158,6 | 393097,3 | 393998,7 | 394862,7 |
| городской округ Рыбинск | 528275,2 | 530229,1 | 531817,7 | 531275,3 | 532867,0 | 533928,4 | 534992,0 | 536380,0 | 538094,7 | 539706,8 | 540998,7 | 542239,3 | 543428,3 |
| городской округ Ярославль | 2301000,5 | 2309511,4 | 2316430,7 | 2314068,0 | 2321000,9 | 2325624,4 | 2330257,0 | 2336302,6 | 2343771,3 | 2350793,2 | 2356420,1 | 2361823,8 | 2367002,9 |
| Даниловский район | 102634,4 | 103014,0 | 103322,6 | 103217,3 | 103526,5 | 103732,7 | 103939,3 | 104209,0 | 104542,1 | 104855,4 | 105106,3 | 105347,4 | 105578,4 |
| Любимский район | 52171,4 | 52364,4 | 52521,3 | 52467,7 | 52624,9 | 52729,7 | 52834,8 | 52971,8 | 53141,2 | 53300,4 | 53428,0 | 53550,5 | 53667,9 |
| Мышкинский район | 91968,9 | 92309,1 | 92585,7 | 92491,2 | 92768,3 | 92953,1 | 93138,3 | 93379,9 | 93678,4 | 93959,1 | 94184,0 | 94400,0 | 94607,0 |
| Некоузский район | 60651,8 | 60876,1 | 61058,5 | 60996,2 | 61178,9 | 61300,8 | 61422,9 | 61582,3 | 61779,1 | 61964,2 | 62112,5 | 62255,0 | 62391,5 |
| Некрасовский район | 98161,7 | 98524,8 | 98820,0 | 98719,2 | 99015,0 | 99212,2 | 99409,8 | 99667,7 | 99986,4 | 100285,9 | 100526,0 | 100756,5 | 100977,4 |
| Первомайский район | 42456,2 | 42613,2 | 42740,9 | 42697,3 | 42825,2 | 42910,5 | 42996,0 | 43107,6 | 43245,4 | 43374,9 | 43478,8 | 43578,5 | 43674,0 |
| Пошехонский район | 65653,7 | 65896,5 | 66093,9 | 66026,5 | 66224,3 | 66356,2 | 66488,4 | 66660,9 | 66874,0 | 67074,4 | 67234,9 | 67389,1 | 67536,9 |
| Ростовский район | 307657,2 | 308795,2 | 309720,3 | 309404,4 | 310331,4 | 310949,6 | 311569,0 | 312377,3 | 313375,9 | 314314,8 | 315067,1 | 315789,6 | 316482,1 |
| Рыбинский район | 143343,6 | 143873,8 | 144304,8 | 144157,7 | 144589,5 | 144877,6 | 145166,2 | 145542,8 | 146008,1 | 146445,5 | 146796,0 | 147132,7 | 147455,3 |
| Тутаевский район | 181374,9 | 182045,8 | 182591,2 | 182404,9 | 182951,4 | 183315,8 | 183681,0 | 184157,5 | 184746,3 | 185299,8 | 185743,3 | 186169,2 | 186577,5 |
| Угличский район | 193646,0 | 194362,3 | 194944,6 | 194745,8 | 195329,2 | 195718,3 | 196108,2 | 196617,0 | 197245,5 | 197836,5 | 198310,0 | 198764,8 | 199200,6 |
| Ярославский район | 333044,2 | 334276,1 | 335277,6 | 334935,6 | 335939,1 | 336608,3 | 337278,8 | 338153,8 | 339234,8 | 340251,2 | 341065,6 | 341847,7 | 342597,3 |
| Итого: | 5136187 | 5155184 | 5170629 | 5165355 | 5180831 | 5191151 | 5201492 | 5214986 | 5231658 | 5247332 | 5259892 | 5271954 | 5283514 |

4.5. Медицинские отходы

На территории Ярославской области также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения, с которыми, согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский изделий. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО

- Класс Б – эпидемиологически опасные отходы

- Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

- Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности.

- Класс Д – радиоактивные отходы.

Информация о количестве медицинских отходов, образовавшихся на территории Ярославской области, получена непосредственно от учреждений, осуществляющих медицинскую и ветеринарную деятельность, и представлена в Приложении А5.

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»).

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

РАЗДЕЛ 5. ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)

5.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Ярославской области значениях целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Ярославской области в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели Государственной программы (далее – Программа) Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 – «повышение уровня экологической безопасности и сохранению природных систем».

В сфере обращения с отходами Программой определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- Паспортом самой Программы – Показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах».

- Подпрограммой 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 г. № 379):

  - показатель 1.2 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности»;

  - показатель 1.13 «Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов»;

  - показатель1.14 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.15 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.16 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.17 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.18 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.19 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.20 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.21 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.22 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.23 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.28 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности»;

  - показатель 1.29 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности».

- Подпрограммой П «Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 г. № 379):

  - показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на индикаторы которых ликвидирован накопленный вред окружающей и показатели среде, в общем числе таких объектов»;

  - показатель П.2 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда»;

  - показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде».

Плановые значения указанных показателей приведены в таблице 15.

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения с отходами:

- развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

- рост доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности на 0,8%;

- повышение доли утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных бытовых отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до уровня 37,9%;

- поддержание объема образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 2007 году на уровне не выше 48,3%;

- объем образованных отходов I – IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к показателям 2007 года.

.

Таблица 15. Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с «Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта» | тонн | 82 | 82 | 83,4 | 83,4 | 83 | 63 | 83 | 82 | 82 | 81 |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» подпрограмм федеральных целевых программ и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности» | % | 80,2 | 83,5 | 80,5 | 85 | 75,4 | 88 | 76,7 | 77,9 | 79,24 | 80,52 |
| Показатель 1.13 «Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов» | % | 32,3 | 32,3 | 33,26 | 33,26 | 34,2 | 38,6 | 35,1 | 36 | 36,9 | 37,9 |
| Показатель 1.14 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 2007 году» | % | 43,38 | 43,22 | 44,42 | 38 | 45,2 | 140 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 |
| Показатель 1.15 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году» | % | 90,99 | 25,86 | 93,16 | 38 | 94,7 | 14 | 96,3 | 97,9 | 99,5 | 101,2 |
| Показатель 1.16 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году» | % | 59,55 | 22,89 | 60,98 | 21 | 62 | 23 | 63 | 64 | 65,2 | 66,3 |
| Показатель 1.17 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году» | % | 160,54 | 177,62 | 164,37 | 194 | 167,1 | 194 | 169,9 | 172,8 | 175,7 | 178,6 |
| Показатель 1.18 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году» | % | 38,59 | 37,9 | 39,51 | 32 | 40,1 | 29 | 40,9 | 41,5 | 42,2 | 42,9 |
| Показатель 1.19 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году» | % | 13,56 | 11,26 | 13,66 | 8,9 | 13,7 | 28 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Показатель 1.20 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году» | % | 63,79 | 8,8 | 61,47 | 50 | 58,6 | 75 | 55,6 | 70,2 | 49,3 | 41,8 |
| Показатель 1.21 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году» | % | 62,47 | – | 55,56 | 55,56 | 57,7 | – | 54,9 | 52 | 49 | 45,9 |
| Показатель 1.22 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году» | % | 197,67 | 127,28 | 199,3 | 117 | 199,5 | 31 | 200,7 | 200,9 | 200,9 | 201 |
| Показатель 1.23 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году» | % | 24,06 | 10,17 | 24,26 | 24,2 | 24,3 | 41 | 24,4 | 29,5 | 24,5 | 24,5 |
| Показатель 1.28 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности» | % | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |
| Показатель 1.29 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности» | % | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |

Постановлением Правительства Ярославской области от 30 декабря 2016 г. № 1381-п утверждена региональная программа Ярославской области «Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области» (далее – «региональная программа»).

Данной региональной программой (с изменениями на 31.05.2018) предусмотрен перечень показателей (индикаторов), которые отражены в таблице 16.

Таблица 16. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход реализации региональной программы

| Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе ТКО, обеспечивающей увеличение объемов обработки ТКО и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот | 1 | доля населения, охваченного услугами операторов по обращению с ТКО на территории Ярославской области | % | 72 | 72 | 81 | 96 |
|  | 2 | доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО | % | 51,3 | 51,3 | 68,5 | 89,7 |
|  | 3 | доля утилизированных ТКО в общем объеме ТКО | % | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 9,3 |
|  | 4 | доля ТКО, направляемых на размещение (захоронение) в общем объеме ТКО | % | 94,9 | 94,9 | 93,6 | 90,7 |

Анализ достижения установленных для Ярославской области целевых показателей, указанных в таблице 16, показал, что по показателю «доля населения, охваченного услугами операторов по обращению с ТКО на территории Ярославской области», целевое значение было достигнуто. Доля охвата населения услугами операторов в 2016 году составила 93,4%, в 2017 – 93%.

По второму показателю «доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО» в отсутствие отчетных документов можно сделать предварительный вывод о том, что целевое значение в 2016 было достигнуто, а в 2017 году – не достигнуто. Суммарные мощности объектов обработки ТКО покрывают потребности области только на 57,5%.

По третьему показателю «доля утилизированных ТКО в общем объеме ТКО» и четвертому показателю «доля ТКО, направляемых на размещение (захоронение) в общем объеме ТКО» на основании анкетных данных объектов обработки ТКО можно сделать вывод, что доля ТКО, отбираемая в качестве вторичного сырья составляет в среднем 7-10% от общей массы ТКО, поступающих на объекты. Таким образом, показатели по утилизации и размещению в 2016 и 2017 году были достигнуты.

5.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Ярославской области на срок действия территориальной схемы

Для осуществления тарифного регулирования деятельности операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами территориальной схемой предусмотрено установление целевых показателей в отношении твердых коммунальных отходов на весь срок действия территориальной схемы.

Прогнозные значения целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на срок действия территориальной схемы представлены в Приложении Б3.

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения, и представлены в таблице 17.

Таблица 17. Целевые показатели по обработке, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных отходов, % | Доля утилизированных отходов, % | Доля размещенных отходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 41,17 | 4,12 | 95,88 |
| 2019 | 53,82 | 5,38 | 94,62 |
| 2020 | 74,69 | 13,21 | 86,79 |
| 2021 | 100 | 15,71 | 84,29 |
| 2022 | 100 | 17,68 | 82,32 |
| 2023 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2024 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2025 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2026 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2027 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2028 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2029 | 100 | 20,6 | 79,4 |
| 2030 | 100 | 20,6 | 79,4 |

5.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных	программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов, является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов, относятся:

- показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам, используемым для размещения твёрдых коммунальных отходов;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Ярославской области, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, соглашением между Правительством Ярославской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчета плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.

РАЗДЕЛ 6. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- с использованием мусоропровода;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- в пакетах, размещаемых в установленных местах;

- путем приема отходов по заявке;

- путем объезда территории и приема отходов по графику;

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

В настоящее время на территории всех муниципальных образованиях Ярославской области применяется централизованная система сбора ТКО, которая представлена двумя способами организации:

- контейнерный;

- бестарный (в пакетах).

В настоящее время в Ярославской области наиболее распространена система одноэтапного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- металлические, объемом 0,5; 0,75; 0,8; 1; 1,8; 2,2 куб. м;

- пластиковые, евроконтейнеры, объемом 1,1 куб. м (г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль, населенные пункты Ярославского, Брейтовского, Некрасовского муниципальных районов);

- контейнеры-бункеры, объемом 8 куб. м.

Общее количество контейнеров было определено по данным, представленным органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской области. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Ярославской области, приведены в Приложении А6 и в электронной модели территориальной схемы.

В Ярославской области для накопления твердых коммунальных отходов в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 и 1,1 куб. м. Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 куб. м, 0,8 куб. м и бункеры-накопители объемом 8 куб. м.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Ярославской области, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб. м., которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Производство работ по сбору (накоплению), вывозу твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами, по договору со специализированной организацией в соответствии с установленным графиком.

Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система накопления посредством мусоропроводов. При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учетом вышеизложенного, а также с учетом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твердых коммунальных отходов бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

В ряде населенных пунктов (в основном, малочисленных или расположенных на удалении от мест размещения отходов) применяется бестарная система – вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время осуществляется раз в неделю или реже. Вместе с тем, такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления твердых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

Также на территории Ярославской области существует возможность применения заявочной системы – вывоз твердых коммунальных по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

Существует способ собственной доставки: для накопления отходов используются собственные контейнеры либо заказываются бункеры. Отходы доставляются образователями отходов в места размещения отходов самостоятельно, либо нанимается специализированная транспортирующая отходы организация.

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения муниципальных районов Ярославской области представлен в таблице 18 и на Рисунке 3. Доля населения, охваченная централизованным сбором ТКО, определена по формуле:

Дц = Чц / Ч × 100, где:

Дц – доля населения, охваченного централизованным сбором ТКО, %;

Чц – численность населения, обслуживаемого централизованным сбором ТКО, человек;

Ч – численность всего населения, проживающего в данном муниципальном образовании, человек.

Таблица 18. Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО в период с 2011 по 2017 годы

| Район | Численность населения на 31.12.2017 | Процент охвата населения сбором и вывозом ТКО, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Большесельский | 9234 | 80,7 | 87,3 | 86,8 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 88,9 |
| Борисоглебский | 11850 | 60 | 58,6 | 59,7 | 65,1 | 65,1 | 67,8 | 67,3 |
| Брейтовский | 6116 | 0 | 66,5 | 79 | 82,2 | 82 | 84,5 | 87,4 |
| Гаврилов-Ямский | 25912 | 70 | 71 | 69,4 | 72,7 | 70,5 | 74,6 | 79,7 |
| Даниловский | 24678 | 53,7 | 55,3 | 58,6 | 62,5 | 63,6 | 65,7 | 69,9 |
| Любимский | 10623 | 74,6 | 84,6 | 85,6 | 87,9 | 90,7 | 89,8 | 91 |
| Мышкинский | 9541 | 58,8 | 66,6 | 64,8 | 72,2 | 73,8 | 85,7 | 82 |
| Некоузский | 14133 | 59 | 70,6 | 74,7 | 77,5 | 86,6 | 78,3 | 59 |
| Некрасовский | 19196 | 78,9 | 82,3 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 83,3 | 83 |
| Первомайский | 10074 | 56,1 | 72,2 | 72,3 | 78 | 78,1 | 78,06 | 82,4 |
| г. Переславль-Залесский | 38591 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переславский | 20134 | 79,2 | 91,5 | 86,3 | 88 | 88,3 | 88,09 | 89,5 |
| Пошехонский | 13227 | 48,8 | 55,5 | 45,84 | 61 | 61 | 65,23 | 59,7 |
| Ростовский | 63640 | 85 | 85,6 | 92 | 87,1 | 94,6 | 94,7 | 95,3 |
| г. Рыбинск | 188678 | 80 | 80 | 80,6 | 95,6 | 95,6 | 96,1 | 90,38 |
| Рыбинский | 26390 | 80 | 79,1 | 77,5 | 80,4 | 82,2 | 79,4 | 79,3 |
| Тутаевский | 56112 | 91 | 92,5 | 94 | 94,1 | 84,3 | 84,2 | 84 |
| Угличский | 45259 | 65,7 | 71 | 74,4 | 76,4 | 87,2 | 87,5 | 89,2 |
| г. Ярославль | 608722 | 100 | 100 | 99 | 99,9 | 99,95 | 100 | 100 |
| Ярославский | 63574 | 68 | 89 | 88 | 87 | 86,5 | 80,6 | 86,4 |
| ИТОГО: | 1265684 | 87,6 | 89,2 | 89,6 | 93 | 93,4 | 93,4 | 93 |

Рисунок 3. Охват населения муниципальных районов Ярославской области централизованным сбором ТКО в 2017 году

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления твердых коммунальных отходов, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской области.

6.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

6.3. Раздельное накопление отходов

По данным органов местного самоуправления на территории Ярославской области расположено 217 площадок для раздельного накопления отходов: на территории г. Пошехонье, г. Углич, г. Ярославль, в Ярославском и Рыбинском муниципальных районах. Как правило, контейнеры для раздельного накопления отходов находятся на тех же площадках, что и контейнеры для смешанного сбора ТКО (кроме г.Углич, где такие контейнеры установлены отдельно). Ёмкость контейнеров для раздельного сбора составляет, как правило, 0,75 и 1,1 куб.м.

Также в таблице 19 указаны пункты приема вторсырья, расположенные на территории Ярославской области по данным, полученным из открытых источников (сети Интернет):

Таблица 19. Пункты приема вторсырья

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Принимаемые материалы | Ссылка на источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЯрЦветмет | ул. Вишняки, 3А, Ярославль | Цветные металлы, Черные металлы | https://yandex.ru/maps/org/yartsvetmet/103368823100/ |
| 2 | ПК Технополимерсервис | 1-я Вокзальная ул., 7, Ярославль | Полимерные материалы | https://yandex.ru/maps/org/pk_tekhnopolimerservis/171957476869/ |
| 3 | БлэкСкрап | просп. Октября, 87А, Ярославль | Металл | https://yandex.ru/maps/org/blekskrap/1736332823/ |
| 4 | Арт-Маркет | 2-я Портовая ул., 1, Ярославль | Лом черных металлов | https://yandex.ru/maps/org/art_market/1034356860/ |
| 5 | 76 ТЭК Логистик | Костромское ш., 37, Ярославль | Лом черных металлов | https://yandex.ru/maps/org/76_tek_logistik/205868260270/ |
| 6 | Радиоразборка | просп. Авиаторов, 151, Ярославль | Лом металлов | https://yandex.ru/maps/org/radiorazborka/1349532867/ |
| 7 | Союзметалл | просп. Октября, 78, Ярославль | Черный и цветной лом, прием макулатуры | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/168405611925/ |
| 8 | Ярметалл | Базовая ул., 7, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/yarmetall/1071147249/ |
| 9 | СеверВторМеталл | Ленинградский просп., 35, корп. 2, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/severvtormetall/195587135332/ |
| 10 | Союзметалл | ул. Декабристов, 2, Ярославль | Черный и цветной лом, прием макулатуры | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/123475789994/ |
| 11 | Интермет | 2-я Портовая ул., 1, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/intermet/1017339105/ |
| 12 | ГК Росмет | ул. Полушкина Роща, 31, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/gk_rosmet/52334639366/ |
| 13 | Вторчермет | Россия, Ярославская область, 78К-0980 | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/vtorchermet/208464979914/ |
| 14 | Вектор | Тормозное ш., 1, стр. 3, Ярославль | Нет данных | https://yandex.ru/maps/org/vektor/1699491525/ |
| 15 | Аббатмет | ул. Механизаторов, 7, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/abbatmet/235220795606/ |
| 16 | Прием металлолома | Ярославский район, д.Кузнечиха | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/priyem_metalloloma/136519934654/ |
| 17 | Компания Форс | Магистральная ул., 36, Ярославль | Нет данных | https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_fors/1013360125/ |
| 18 | Макраб | Базовая ул., 3, Ярославль | Макулатура - гофрокартон (МС-5Б) Макулатура - архив белая (МС-7Б/3) ПВД Стрейч-пленка Полиэтилен микс Лом пластиковых ящиков | https://yandex.ru/maps/org/makrab/1320449744/ |
| 19 | Прием металлолома | Ленинградский просп., 41, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/priyem_metalloloma/134444419030/ |
| 20 | ПКФ Торгвторма | Базовая ул., 9, Ярославль | Прессованный гофрокартон (марка МС-5Б) Гофрокартон россыпь (марка МС-5Б) Макулатура белая (марка МС-7Б/3) Макулатура белая (марка МС-7Б/3) Полиэтилен микс | https://yandex.ru/maps/org/pkf_torgvtorma/1064518292/ |
| 21 | Явт | Тутаевское ш., 6, Ярославль | Стекло | https://yandex.ru/maps/org/yavt/31818449497/ |
| 22 | Металл-Яр | Школьная ул., 12, посёлок Карачиха | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metall_yar/75733369120/ |
| 23 | Металлолом 76 | Ярославский район, д.Кузнечиха | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metallolom_76/1859794717/ |
| 24 | Северсталь-Вторчермет | Рыбинск, Центральный район, п. Северный, ул.Академика Губкина | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/severstal_vtorchermet/208512101804/ |
| 25 | Вторцветмет | Окружная дорога, 6А, Рыбинск | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/vtortsvetmet/1023766334/ |
| 26 | ЯрЛегион | Спартаковская ул., 1Д, Ярославль | Стекло | https://yandex.ru/maps/org/yarlegion/216445293552/ |
| 27 | Приём металлолома | Ярославль, Красноперекопский район | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/priyom_metalloloma/103826362005/ |
| 28 | Вторчермет НЛМК Север Офис | ул. Полушкина Роща, 16, стр. 90, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/vtorchermet_nlmk_sever_ofis/186598837605/ |
| 29 | СоюзМеталл | 2-я Портовая ул., 1, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/1379497660/ |
| 30 | Металлинг | ул. Полушкина Роща, 9, стр. 12, Ярославль | Металл | https://yandex.ru/maps/org/metalling/1264978991/ |
| 31 | Перерабатывающая компания Интек АГРО | ул. Чкалова, 54А, Ярославль | Отработанное масло, АКБ | https://yandex.ru/maps/org/pererabatyvayushchaya_kompaniya_intek_agro/1265624446/ |
| 32 | Фирма Лита | ул. Елены Колесовой, 13А, Дзержинский район, Северный жилой район, 3-й микрорайон, Ярославль | Нет данных | https://yandex.ru/maps/org/firma_lita/1113462120/ |
| 33 | Союзметалл | 1-й Промышленный пр., 14В, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/1217813815/ |
| 34 | Скрапмет | ул. Полушкина Роща, 16, стр. 90, Ярославль | Макулатура, Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/skrapmet/1774643598/ |
| 35 | Сдать аккумуляторы | Промышленная ул., 2Е, Ярославль | АКБ | https://yandex.ru/maps/org/sdat_akkumulyatory/241392020497/ |
| 36 | Оптовая компания Орлан | ул. Гагарина, 68, Ярославль | Нет данных | https://yandex.ru/maps/org/optovaya_kompaniya_orlan/1055448765/ |
| 37 | ЯрославльМеталл | Спартаковская ул., 1Г, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/yaroslavlmetall/1741139347/ |
| 38 | Аконит-ЭКО, офис | Республиканская ул., 3, корп. 7, Ярославль | Макулатура, Пластик | https://yandex.ru/maps/org/akonit_eko_ofis/1129148802/ |
| 39 | Вторцветмет | Выставочная ул., 8, Ярославль | Лом и отходы цветных и черных металлов | https://yandex.ru/maps/org/vtortsvetmet/1050606027/ |
| 40 | СоюзМеталл | ул. Розы Люксембург, 45А, Тутаев | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/1225437130/ |
| 41 | Стрэнга | Ленинградский просп., 35, Ярославль | Пластик | https://yandex.ru/maps/org/strenga/1022445242/ |
| 42 | Металл-Яр | Индустриальная ул., 4, д. Кузнечиха | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metall_yar/207925854813/ |
| 43 | СтальРесурс | ул. Декабристов, 12, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/stalresurs/1432396121/ |
| 44 | ТехноПро | ул. Вишняки, 42, Ярославль | Нет данных | https://yandex.ru/maps/org/tekhnopro/1088939847/ |
| 45 | ГК Росмет | Индустриальная ул., 2, д. Кузнечиха | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/gk_rosmet/96286806489/ |
| 46 | РоИл | Республиканская ул., 3, корп. 7, Ярославль | Черные и цветные металлы, аккумуляторы | https://yandex.ru/maps/org/roil/100815889976/ |
| 47 | Металл-Яр | Шандорная ул., 3А, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metall_yar/243751328064/ |
| 48 | Молокоприемный пункт | Ярославская область, Угличский район | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/molokopriyemny_punkt/6548242579/ |
| 49 | НИП | Россия, Ярославль, Кировский район | Макулатура, Лом, Металл, Бытовая техника | https://yandex.ru/maps/org/nip/1378353102/ |
| 50 | СоюзМеталл | Успенская ул., 28, Мышкин | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/soyuzmetall/1252608914/ |
| 51 | Приём металлолома, черный цветной АКБ | ул. Вишняки, 42, Ярославль | Черные и цветные металлы, аккумуляторы | https://yandex.ru/maps/org/priyom_metalloloma_cherny_tsvetnoy_akb/228164808245/ |
| 52 | Компания А-мет | Костромское ш., 2, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_a_met/1736996197/ |
| 53 | Экология | ул. Пожарского, 61, Ярославль | Цветные металлы | https://yandex.ru/maps/org/ekologiya/1263203787/ |
| 54 | Пункт приема цветных металлов Орлан | ул. Кривова, 1, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/punkt_priyema_tsvetnykh_metallov_orlan/33931903435/ |
| 55 | Пункт Приема Металлолома | Магистральная ул., 40А, Ярославль | Цветные металлы, Черные металлы | https://yandex.ru/maps/org/punkt_priyema_metalloloma/42720523554/ |
| 56 | Ярославль-Вторма-Клининг | ул. Вишняки, 1, Ярославль | Макулатура | https://yandex.ru/maps/org/yaroslavl_vtorma_klining/1153602265/ |
| 57 | Вторсырье | ул. Журавлёва, 7А, Ярославль | нет данных | https://yandex.ru/maps/org/vtorsyrye/208510719595/ |
| 58 | Приём лома | Ярославская область, Углич | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/priyom_loma/199673399315/ |
| 59 | Amd76 | Ленинградский просп., 64, Ярославль | Компьютеры, ноутбуки и комплектующие | https://yandex.ru/maps/org/amd76/117865137346/ |
| 60 | Поли-Мир | 2-я Большая Тоговщинская ул., 16, Рыбинск | Тетрапак, Макулатура, Пластик | https://yandex.ru/maps/org/poli_mir/113877443547/ |
| 61 | Язвдм | Ярославский район, д. Кузнечиха | Драгметаллы | https://yandex.ru/maps/org/yazvdm/218270186561/ |
| 62 | Металл Яр | 2-я Яковлевская ул., 37, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metall_yar/198815166681/ |
| 63 | Пункт Приема Металлолома | Московский просп., 10, Ярославль | Цветные металлы, Черные металлы | https://yandex.ru/maps/org/punkt_priyema_metalloloma/225774486518/ |
| 64 | Ярославль Вторма | Ленинградский просп., 33, Ярославль | Макулатура, Пластик | https://yandex.ru/maps/org/yaroslavl_vtorma/1253971563/ |
| 65 | Металл Яр | Старая Костромская ул., 1, Ярославль | Лом, Металл | https://yandex.ru/maps/org/metall_yar/227831658998/ |
| 66 | Экогород | ул. Вишняки, 42, Ярославль | Макулатура, Пластик | https://yandex.ru/maps/org/ekogorod/56416698254/ |
| 67 | Технологии | ул. Полушкина Роща, 1, Ярославль | Макулатура | https://yandex.ru/maps/org/tekhnologii/1533130986/ |

6.4. Накопление опасных и особо опасных отходов

Утилизацией ртутьсодержащих отходов в Ярославской области в соответствии с лицензией занимаются МУП «Городское спецавтохозяйство» (http://gorsah.ru/vyvoz-musora.html) и «Фирма «Дельта». Обе указанные организации находятся на территории г.Ярославль. Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории области нет.

6.5. Контейнерный парк

В ходе разработки территориальной схемы была собрана и внесена в электронную модель территориальной схемы информация по 5658 контейнерным площадкам и 15243 расположенным на них контейнерам (в среднем 2 – 3 контейнера на площадку). Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области представлены в Приложении А6, а также в электронной модели территориальной схемы.

Ориентировочный расчет потребности в контейнерах без учета имеющегося контейнерного парка в разрезе муниципальных районов и городских округов представлен в таблице 20. Входные параметры расчета: КГО собирается в бункеры объемом 8 куб.м. Доля КГО составляет 30% от общей массы ТКО. ТКО собирается в контейнеры ёмкостью 1,1 куб.м. Вывоз контейнеров производится ежедневно, вывоз бункеров с КГО производится 1 раз в 3 дня.

Таблица 20. Потребность в контейнерном парке

| Район | Объем отходов, куб.м. | Необходимо бункеров, 8 куб.м. | Необходимо контейнеров, 1,1 куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Большесельский район | 42 815,90 | 15 | 83 |
| Борисоглебский район | 65 643,50 | 23 | 128 |
| Брейтовский район | 30 924,50 | 11 | 60 |
| Гаврилов-Ямский район | 110 910,90 | 38 | 215 |
| Даниловский район | 102 634,40 | 36 | 199 |
| Любимский район | 52 171,40 | 18 | 102 |
| Мышкинский район | 91 968,90 | 32 | 179 |
| Некоузский район | 60 651,80 | 21 | 118 |
| Некрасовский район | 98 161,70 | 34 | 191 |
| Первомайский район | 42 456,20 | 15 | 83 |
| Пошехонский район | 65 653,70 | 23 | 128 |
| Ростовский район | 307 657,20 | 106 | 596 |
| Рыбинский район | 143 343,60 | 50 | 278 |
| Тутаевский район | 181 374,90 | 63 | 352 |
| Угличский район | 193 646,00 | 67 | 376 |
| Ярославский район | 333 044,20 | 115 | 646 |
| город Ярославль | 2 301 000,50 | 789 | 4458 |
| город Переславль-Залесский | 383 852,20 | 132 | 744 |
| город Рыбинск | 528 275,20 | 181 | 1024 |
| Итог | 5 136 186,70 | 1769 | 9960 |

6.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем, организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления твердых коммунальных отходов при наличии экономической целесообразности.

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обновление контейнерного парка, а также обустройство новых контейнерных площадок является обязанностью муниципальных образований.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

- приобретение евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение бункеров-накопителей объемом 8 куб. м для сбора КГО;

- транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

- демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В таблице 21 представлены усредненные характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка.

Таблица 21. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Объемная вместимость | Вес | Габаритные размеры в плане | Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 м | Средняя рыночная стоимость по состоянию на 01.05.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 1,1 куб. м | 50,0 кг | 1,4 м × 1,1м | 3,04 м2 | 15,0 тыс. руб. |
| Бункер-накопитель металлический | 8,0 куб. м | 500,0 кг | 2,0 м × 3,4 м | 10,4 м2 | 41,0 тыс. руб. |

Примерный вес отработанного металлического контейнера объемом 0,75 куб. м составляет 80 кг. При демонтаже контейнеров в количестве 5 штук единовременному вывозу подлежит 400 кг металлолома.

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

- проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- строительно-монтажные работы по устройству асфальтированной площадки;

- установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 22 представлены ориентировочные расчеты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам:

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и 1 бункер объемом 8 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и 1 бункер объемом 8 куб. м.

Таблица 22. Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки

| Удельный стоимостной показатель, руб. (без учета НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР по устройству основания | 3 231,16 | 8 758,13 | 3 231,16 | 8 758,13 |
| СМР по устройству ограждающих металлоконструкций | 21 125,57 | 57 261,41 | 48 157,86 | 130 533,14 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость на 01.05.2018 г.) | 30 000,00 | 71 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| Итого: | 54 356,73 | 137 019,54 | 81 389,02 | 210 291,44 |

6.7. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

6.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе твердых коммунальных отходов. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», а также Постановления Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 г.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей твердых коммунальных отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами твердых коммунальных отходов.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с инструкциями уполномоченных органов исполнительной власти Ярославской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для накопления опасных коммунальных отходов представляет собой стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальные отходов в раздельные емкости и сохранность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для накопления опасных коммунальных отходов должны иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов должна обеспечивать защиту от попадания контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных коммунальных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно осуществлять централизовано, в рамках социального проекта.

В качестве успешного примера внедрения системы накопления опасных отходов можно привести реализуемый в настоящее время на территории некоторых областей Российской Федерации, Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс».

Существует 3 основных модели экобоксов, отвечающих вышеизложенным требованиям:

КМ-2-2 – Имеет размеры 400 × 550 × 1200 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек и до 350 энергосберегающих ламп.

КМ-2-1 – Имеет размеры 800 × 400 × 1400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 50 линейных люминесцентных ламп длиной до 650 мм.

КМ-2-3 – Имеет размеры 1 400 × 400 × 1 400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 140 линейных люминесцентных ламп длиной до 650 мм. до 80 линейных люминесцентных ламп длиной до 1250 мм.

Все устанавливаемые контейнеры «Экобокс» имеют патент на полезную модель (снабжены системой наклонных полок), сертификат соответствия.

Схемой предлагается установка специальных контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городских округах. При этом контейнеры должны размещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные магазины и т.п.).

6.9. Обновление транспортного парка

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой типа «вариопресс» с объемом кузова от 8 до 22 куб. м.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

1) коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 – 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъёмность мусоровоза увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

2) технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприёмника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

3) работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 м от земли, а не на 2,5 – 4 м, как при боковой загрузке;

4) при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить твердые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов.

Твердые коммунальные отходы не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании твердых коммунальных отходов.

Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции целесообразно осуществлять мусоровозами со съемными контейнерами 20 – 30 куб. м в уплотненном состоянии.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

- снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

- уровень шумности;

- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

- возможность работы в зимний период.

Для транспортирования отходов от мусороперегрузочной станции до полигона производятся контейнеры объема от 10 до 32 куб. м.

6.10. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов

По сведениям, предоставленным органами местного самоуправления, на территории Ярославской области расположено 154 места несанкционированного размещения отходов. При этом общая площадь территорий, занятых несанкционированным размещением отходов составляет более 74 га.

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования твердых коммунальных отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких свалок отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по данным органов местного самоуправления представлен в таблице 23.

Таблица 23. Перечень объектов несанкционированного размещения ТКО по данным органов местного самоуправления

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Наименование учреждения (организации), владеющего участком, где размещаются отходы | Место расположения участка (точный адрес или кадастровый номер) | Географические координаты объекта | Занимаемая площадь (га) | Объем размещенных отходов (куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Борисоглебский | Верзино (Покровский с.о.) | ОМСУ | Вблизи села Верзино | 38.901489 57.133925 | 0,5 | 100 |
| 2 | Борисоглебский | Щурово | ООО «Путь Ленина» с.Щурово Инальцинское с.п. | Вблизи села Щурово | 38.815368 57.169980 | 0,3 | 6 |
| 3 | Борисоглебский | Неверково | ОМСУ | село Неверково ул.Почтовая | 38.962054 57.460733 | 0,02 | 25 |
| 4 | Борисоглебский | Высоково | ОМСУ | с. Высоково | 38.748515 57.240904 | 0,6 | 500 |
| 5 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Чуркина д.80 | 39.159809 57.268446 | 1,2 | 250 |
| 6 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Северная д.2 | 39.166277 57.272334 | 0,9 | 250 |
| 7 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Допризывная | 39.156629 57.257440 | 0,8 | 250 |
| 8 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Строителей | 39.174398 57.272193 | 0,7 | 250 |
| 9 | Борисоглебский | Красный Октябрь, Пестово | ОМСУ | п.Красный Октябрь п.Пестово | 39.053772 57.338708 | 0,6 | 200 |
| 10 | Борисоглебский | Турово | ОМСУ | д.Турово | 38.986246 57.350651 | 0,6 | 200 |
| 11 | Борисоглебский | Шипино | ОМСУ | д.Шипино | 39.104805 57.267764 | 0,8 | 180 |
| 12 | Борисоглебский | Селище | ОМСУ | д.Селище | 39.129805 57.266148 | 0,9 | 120 |
| 13 | Борисоглебский | Красново | ОМСУ | с.Красново | 39.194619 57.228380 | 0,8 | 120 |
| 14 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе въезда в СНТ «Резинотехника-2» со стороны ул. Железнодорожная | 39.828912 57.709771 | 0,01 | 20 |
| 15 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив д. 1 по ул. Трофимково г. Ярославля | 39.838056 57.693056 | 0,01 | 20 |
| 16 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив Свято-Введенского Толгского женского монастыря | 39.834722 57.698611 | 0,01 | 20 |
| 17 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | правая и левая сторона автодороги по ул. Камышовая г. Ярославля | 39.921111 57.666667 | 0,05 | 200 |
| 18 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе ГСК по ул. Камышовая г. Ярославля | 39.924722 57.664722 | 0,005 | 10 |
| 19 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе ГСК «Жигули», на склонах водоотводной канавы | 39.955075 57.662743 | 0,05 | 100 |
| 20 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | обочина грунтовой дороги по 10-му переулку Маяковского г. Ярославля | 39.921754 57.631408 | 0,005 | 10 |
| 21 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе д. 74 по ул. Клубная г. Ярославля | 39.984444 57.610833 | 0,05 | 100 |
| 22 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив д. 5 по ул. Старицкая г. Ярославля (коттеджный пос. Парково) | 39.953611 57.576389 | 0,01 | 20 |
| 23 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе контейнерной площадки у д. № 71 ул. Красноармейская г. Ярославля | 39.76119 57.745475 | 0,01 | 20 |
| 24 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. 65 по ул. Большая Норская г. Ярославля | 39.761152 57.718378 | 0,01 | 10 |
| 25 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. № 19 ул. Громова г. Ярославля (котельная), правая придорожная полоса грунтовой дороги при следовании от ул. Громова | 39.753215 57.682650 | 0,05 | 100 |
| 26 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | у д. № 5 ул. Осташинская г. Ярославля | 39.784444 57.652222 | 1 | 500 |
| 27 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | у д. № 26 ул. Промышленная г. Ярославля (придорожные полосы) | 39.783940 57.664525 | 0,01 | 20 |
| 28 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | территория в районе бывшего ГСК «Мотор», пос. Пятовское г. Ярославля | 39.808553 57.646049 | 1 | 1000 |
| 29 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | пос. Пятовское г. Ярославля, придорожные полосы объездной дороги | 39.802570 57.641277 | 0,01 | 50 |
| 30 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | районе бывшего детского психоневрологического санатория (г. Ярославль, пос. Скобыкино, д. 18) | 39.7925 57.706111 | 0,02 | 20 |
| 31 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. 14 пос. Скобыкино г. Ярославля | 39.788163 57.709916 | 0,04 | 100 |
| 32 | г.Ярославль | Фрунзенский | ОМСУ | земельный участок, прилегающий к жилому дому по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Вокзальная, д. 21/11 | 39.866493 57.602498 | 0,0025 | 50 |
| 33 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | Декабристов, 9а | 39.805417 57.590275 | 0,0018 | 10 |
| 34 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | Красноперекопский | не установлено | 0,039 | 75 |
| 35 | г.Ярославль | Фрунзенский | ОМСУ | в районе ул.Судостроителей, д.1 | 39.937150 57.573764 | 0,015 | 25 |
| 36 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | в районе дома № 1 по ул.Большие Полянки г.Ярославля | 39.847708 57.591554 | 0,04 | 100 |
| 37 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе ул.2-я Кольцова г.Ярославля | 39.751103 57.736309 | 0,205 | 130 |
| 38 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | в районе дома № 57 по ул.Большая Федоровская г.Ярославля | 39.869120 57.609020 | 0,004 | 20 |
| 39 | г.Ярославль | Заволжский | Потапов Д.Н.; Петрушова Н.В. | ул. 6-я Тверицкая, д. 33 и напротив дома 33 | 39.921339 57.626671 | 0,04 | 60 |
| 40 | г.Ярославль | Дзержинский | Пиданов Е.И.; ООО "ЭнергоАгро-Строй" | ул. Громова 57.682795, 39.753559; 57.682721, 39.755123 | 39.755123 57.682721 | 0,031 | 35 |
| 41 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3 | 39.848790 57.304656 | 9 | 8 |
| 42 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 9 | 39.861762 57.301262 | 7 | 2 |
| 43 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, городской парк с восточной стороны | 39.847568 57.307476 | 11 | 3 |
| 44 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1 | 39.851521 57.309153 | 8 | 2 |
| 45 | Гаврилов-Ямский | Великосельское | ДИЗО | с. Великое, гора Мельница | 39.7763 57.340245 | 1 | 100 |
| 46 | Гаврилов-Ямский | Великосельское | ДИЗО | с. Великое, гора Крестовая | 39.775016 57.333491 | 1,5 | 50 |
| 47 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | д. Лисицино 76:04:112701:33 | 39.575923 57.418879 | 0,007 | 10 |
| 48 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | в 950 м на с.в. От Шопши, 76:00:000000:149 | 39.663854 57.430687 | 0,01 | 10 |
| 49 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | с. Шопша | 39.645722 57.429277 | 0,097 | 100 |
| 50 | Гаврилов-Ямский | Горе-грязь | ОМСУ | возле указателя с левой стороны дороги | не установлено | 0,002 | 20 |
| 51 | Даниловский | Данилов | ОМСУ | г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 36 | 40.179446 58.186523 | 0,005 | 15 |
| 52 | Даниловский | Данилов | ОМСУ | г. Данилов за домом № 8 по ул. Деповская | 40.186504 58.180367 | 0,005 | 20 |
| 53 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В дер. Павловка на территории сельского кладбища | 40.915216 58.266921 | 0,0025 | 60 |
| 54 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В дер. Тимино на поле в конце ул. Молодежная | 40.963871 58.316781 | 0,01 | 20 |
| 55 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В 150 м северо-восточнее дер. Ермаково | 41.023639 58.327392 | 0,005 | 100 |
| 56 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | На обочине автомобильной дороги от дер. Ермаково до дер. Минино , ш.58.323911, д.41.034153,ш.58.327162, д.41.050547, ш.58.335107, д.41.076554, ш.58.336191, д.41.076039 | 41.051414 58.326927 | 0,007 | 150 |
| 57 | Любимский | Клюшниково | собственность не разграничена |  | 40.699450 58.103328 | 2 | 200 |
| 58 | Мышкинский район | Неверово | собственность не разграничена | в районе действ. полигона | 38.478599 57.765494 | 0,1 | 50 |
| 59 | Некоузский | Октябрьское | ОМСУ | на земельном участке, прилегающем к п. Октябрь в районе разрушенного здания свинокомплекса и заброшенного подсобного хозяйства ОАО «Мокеихино-Зыбинское», ш.57.8321581, д.37.3989308, ш.57.8327636, д.37.3950148, ш.57.8324095, д.37.3946178 | 37.3989308 57.8321581 | 0,03 | 350 |
| 60 | Некоузский | Октябрьское | ОМСУ | в районе первого поста эстакады в п. Октябрь,ш.57.8280138, д.37.3816895, ш. 57.8280509, д.37.3817968 | 37.3816895 57.8280138 | 0,015 | 250 |
| 61 | Некоузский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Грешнево | 40.219785 57.712500 | 0,15 | 200 |
| 62 | Некоузский | Веретейскре СП | ОМСУ | д. Дуброво | 38.263378 58.179390 | 0,3 | 100 |
| 63 | Некрасовский | Бурмакино | ОМСУ | 57.475409 40.392073 | 40.392073 57.475409 | 0,087 | 250 |
| 64 | Некрасовский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Кресцово | 40.571845 57.781787 | 1 | 1000 |
| 65 | Некрасовский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Юроша | 40.41972 57.75733 | 1,5 | 1500 |
| 66 | Некрасовский | Диево-Городище | ОМСУ | в районе д.1 по ул. Сиреневая | не установлено | 0,3 | 275 |
| 67 | Некрасовский | Диево-Городище | Бырдина А.А. | 76:09:082601 :381 | не установлено | 0,1 | 100 |
| 68 | Некрасовский | Диево-Городище | Воронцов Е.В.; Дмитриев А.С. | 76:09:082601 :1970,76:09:082601 :1971,76:09:082601 :1972,76:09:082601 :1973 | 40.176352 57.637280 | 0,05 | 63 |
| 69 | Некрасовский | Диево-Городище | Воронцов Е.В.; Дмитриев А.С. | 76:09:082601 :1970,76:09:082601 :1971,76:09:082601 :1972,76:09:082601 :1973 | 57.637291, 40.176266 | 0,05 | 63 |
| 70 | Некрасовский | Дубровки | ОМСУ | 76:09:151601:219 | 58.635141 41.276368 | 0,087 | 250 |
| 71 | Некрасовский | Федяево | автодорога областного значения | существующем съезде автодороги «Красный Профинтерн-Вятское» км 13+900 слева (район д. Федяево, д. Ермаково) | 40.277879 57.839420 | 0,4 | 30 |
| 72 | Некрасовский | Грешнево | собственность не разграничена | требуют уточнения | 40.213272 57.707666 | 1 | 500 |
| 73 | Некрасовский | Красный Профинтерн | собственность не разграничена | 76:09:014601:1973 | 58.635141 41.276368 | 1 | 300 |
| 74 | Некрасовский | Липовицы | ФГБУ «Управление Ярославль Мелиоводхоз» | 76:09:000000:544 | 40.337941 57.797989 | 0,1 | 20 |
| 75 | Некрасовский | Яхробол | ООО «Рыбницы» | требуют уточнения | 40.345549 57.767001 | 0,1 | 20 |
| 76 | Некрасовский | Кресцово | частная собственность | 76:09:014801:100 76:09:014801:34 76:09:014801:50 76:09:014801:49 | 58.635141 41.276368 | 0,6 | 150 |
| 77 | Некрасовский | Шишелово | ОМСУ |  | 40.384087 57.690867 | 2 | 1000 |
| 78 | Переславль-Залесский | Сидорково | собственность не разграничена | 76:11:122005:27 | 54.977587 39.770850 | 0,7 | 3000 |
| 79 | Переславль-Залесский | Милославка | собственность не разграничена | 76:11:171704:146 | 54.977587 39.770850 | 0,67 | 2900 |
| 80 | Переславль-Залесский | с.Кубринск | ОМСУ | 76:11:043801:465 | 54.977587 39.770850 | 1,82 | 7500 |
| 81 | Переславль-Залесский | с.Рахманово | собственность не разграничена | Ярославская область, Переславский р-н, Рахманово, вблизи вышки сотовой связи | 38.646584 57.033634 | 0,6 | 500 |
| 82 | Пошехонский | Кременевское | ОМСУ; Исакова И.Г. | в д. Крестцы | 38.975256 58.390340 | 0,01 | 20 |
| 83 | Пошехонский | Аркино | Земли на территории Пригородного с/п, собственность на которые не разграничена | дорога на полигон ТБО | 39.172439 58.503928 | 1 | 120 |
| 84 | Пошехонский | Рождественно | Земли на территории Пригородного с/п, собственность на которые не разграничена | свалка ТКО вблизи д. Рождественно | 39.069924 58.576613 | 1 | 35 |
| 85 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | пос. Шашково, ул. Луговая, д. 7 | 39.206980 58.010455 | 0,003 | 10 |
| 86 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | съезд с правой стороны автодороги Рыбинск-Тутаев (до д. Помогалово) не доезжая 540 метров до моста через р. Колокшу | 39.134186 58.058749 | 0,1 | 50 |
| 87 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | западная часть кладбища в с. Спасс 58.030929 с.ш. 39.059156 в.д | 39.059156 58.030929 | 0,005 | 20 |
| 88 | Рыбинский | Октябрьское | ОАО "Ярославский бройлер", с/х, передано в Россельхознадзор | вдоль дороги, ведущей на бывшую свалку Первомайского фарфорового завода на з.у. с кад ном 76:14:050403:30, | 39.165964 57.995206 | 0,0185 | 59 |
| 89 | Рыбинский | Долгий Мох | Земли гос.лес.фонда в управлении ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» | Рыбинский район, Каменниковское СП, район д. Долгий Мох | 38.662277 58.168894 | 2 | Нет данных |
| 90 | Рыбинский | Песочное | собственность не разграничена | Рыбинский район, Октябрьское СП, в районе п.Песочное и д. Гришенино | 39.177614 58.004709 | 3,18 | Проектом 2009 было определено 18 000 |
| 91 | Рыбинский | Песочное | собственность не разграничена | Рыбинский район, Песоченское СП, п.Песочное с восточной стороны бывшего завода "Первомайский фарфор" | 39.177614 58.004709 | 0,2 | 750 |
| 92 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | ул. Красногорская | 39.178381 58.017168 | 0,0108 | 18 |
| 93 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | ул. Советская | 39.188239 58.002892 | 0,16 | 765 |
| 94 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | кладбище | 39.146746 58.006824 | 0,004 | 40 |
| 95 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | 60 лет Октября | не установлено | 0,0015 | 10 |
| 96 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ, Ситников Н.Г. | вдоль дороги, ведущей на бывшую свалку Первомайского фарфорового завода на землях, гос собст-ть не разграничена; | 39.193090 58.001971 | 0,065 | 170 |
| 97 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | д. Бесово | не установлено | 0,0525 | 25 |
| 98 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | с. Сретенье | не установлено | 0,0125 | 45 |
| 99 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | пос. Ермаково | не установлено | 0,065 | 90 |
| 100 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 1-я Выборгская | 38.845273 58.024989 | 0,018 | 200 |
| 101 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 9 Мая | 38.786510 58.048697 | 0,009 | 100 |
| 102 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | Шекснинское шоссе | 38.776532 58.091666 | 0,104 | 70 |
| 103 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 3-я Мягкая | 38.767649 58.072075 | 0,006 | 40 |
| 104 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | карла Маркса | 38.820461 58.038422 | 0,02 | 160 |
| 105 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 57.937869, 38.816157 | 38.816157 57.937869 | 0,06 | 100 |
| 106 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 76:14:040444:501 | 38.815998 57.937138 | 0,01 | 20 |
| 107 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 57.931232, 38.812705 | 38.812705 57.931232 | 0,0025 | 25 |
| 108 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.012830, 39.016177 | 39.016177 58.012830 | 0,015 | 10 |
| 109 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.013041, 39.014031 | 39.014031 58.013041 | 0,04 | 50 |
| 110 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.011920, 39.019061 | 39.019061 58.011920 | 0,01 | 30 |
| 111 | Рыбинский | Бесово Волжского СП | ОМСУ | 57.943561, 38.911419 | 38.911419 57.943561 | 0,05 | 20 |
| 112 | Рыбинский | Новоселки Октябрьского СП | ОМСУ | 57.998009, 39.183203 | 39.183203 57.998009 | 0,065 | 170 |
| 113 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | дер. Белятино в районе д. 29, ш.57.880780,д.39.544302 ш. 57.936659, 39.501363 | 39.501363 57.936659 | 0,035 | 50 |
| 114 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | дер. Ясиплево на поле в конце ул. Молодежная , ш.57.933053, д.39.510415, ш. 57.933270, д.39.510437 | 39.510541 57.933072 | 0,01 | 20 |
| 115 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | в районе дер. Бубново по периметру и на территории карьера | 39.617107 57.934617 | 1 | 60 |
| 116 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | в районе автомобильной дороги Сергиев-Посад - Череповец | не установлено | 0,005 | 60 |
| 117 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | в районе автомобильной дороги Углич-Клементьево | 38.391567 57.518073 | 0,015 | 100 |
| 118 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | дер. Чурьяково напротив д. 56 | 38.370906 57.538880 | 0,03 | 150 |
| 119 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | по периметру кладбища д. Пономарево Кузнечихинского сельского округа 57.710278 39.882500, 57.711432, 39.881410, 57.711132, 39.884268 | 39.882580 57.710888 | 0,01 | 30 |
| 120 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | контейнерная площадка в районе моста через р. Ирень по ул. Дачная с. Устье | 39.781924 57.779111 | 0,02 | 20 |
| 121 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | склон оврага за хозяйственными постройками домов № 1 и № 3 пос. Красное Рютневского сельского округа | 39.790556 57.788611 | 0,05 | 100 |
| 122 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | в районе д. Павловское Кузнечихинского СП | 39.872862 57.801047 | 0,005 | 30 |
| 123 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | левая и правая придорожная полоса автодороги по ул. Камышовая г. Ярославля в границах Кузнечихинского сельского поселения | 39.904918 57.680006 | 0,05 | 100 |
| 124 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | правая придорожная полоса грунтовой дороги от ул. Лесная до ул. Промышленная д. Кузнечиха | 39.949287 57.681189 | 0,01 | 20 |
| 125 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | в районе металлических гаражей, расположенных по ул. Лесная д. Кузнечиха | 39.950556 57.677222 | 0,2 | 500 |
| 126 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | 57.547036 40.039082 | 40.039082 57.547036 | 0,015 | 50 |
| 127 | Ярославский | Ивняковское |  | пер.Софьи Перовской | 39.799114 57.595620 | 0,15 | 80 |
| 128 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | 57.615973, 39.797644 | 39.797644 57.615973 | 0,05 | 50 |
| 129 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | 57.573601, 39.757580 | 39.757580 57.573601 | 0,003 | 15 |
| 130 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | 57.573601, 39.757580 | 39.757580 57.573601 | 0,02 | 50 |
| 131 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | пос. Карачиха, Школьный пер. | 39.768038 57.641312 | 0,005 | 10 |
| 132 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | д. Воробьево | 39.705984 57.593484 | 0,015 | 50 |
| 133 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | пос. Ивняки, ул. Центральная, в районе ГСК | 39.800729 57.617189 | 0,005 | 10 |
| 134 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | д. Малое Домнино | 39.532228 57.684965 | 0,002 | 40 |
| 135 | Ярославский | Ивняковское | Управление Россельхознадзора по Ярославской области | з/у сельхозназначения | 39.694558 57.678035 | 0,005 | 10 |
| 136 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | в районе АБЗ у ст. Тенино | 39.684012 57.713006 | 0,0015 | 10 |
| 137 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | Тенино | 39.682628 57.712023 | 0,002 | 15 |
| 138 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | у Чурилковского кладбища, в полосе отвода автомобильной дороги Ярославль-Углич | 39.745496 57.648181 | 0,008 | 15 |
| 139 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | 57.508972 40.122586; 57.509028 40.124512 | 40.122586 57.508972 | 0,02 | 60 |
| 140 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | указатель ДОЛ им. Островского | 40.116873 57.502720 | 0,002 | 25 |
| 141 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | по направлению к СНТ «Мономер» | 40.10146 57.54664 | 0,01 | 10 |
| 142 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | СНТ «Оздоровитель» и д. Образцово | 39.951443 57.530138 | 0,01 | 10 |
| 143 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | д. Образцово | 39.943609 57.529278 | 0,0005 | 10 |
| 144 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468986, 39.730512 | 39.730512 57.468986 | 0,001 | 20 |
| 145 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468712, 39.729387 | 39.729387 57.468712 | 0,02 | 80 |
| 146 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468741, 39.732211 | 39.732211 57.468741 | 0,0015 | 10 |
| 147 | Ярославский | Карабихское | ДЛХ | 57.467398 39.734814 | 39.734814 57.467398 | 0,005 | 15 |
| 148 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | дорога Кормилицыно-Белкино | 39.737660 57.464035 | 0,0005 | 10 |
| 149 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.464035 39.737660 | 39.737660 57.464035 | 0,0008 | 12 |
| 150 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | п. Нагорный | 39.835964 57.563090 | 0,0012 | 15 |
| 151 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | д. Климовское | 39.882954 57.524404 | 0,003 | 10 |
| 152 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | д. Алексеевское | 39.877101 57.528090 | 0,0006 | 15 |
| 153 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ, ДЛХ | ст. 268 км по направлению к д. Раздолье | 39.711575 57.545761 | 0,03 | 100 |
| 154 | Ярославский | Михайловский | нет данных | в районе лесного массива у пос.Михайловский, в районе зданий института в пос.Михайловский | 39.751990 57.766732 | 0,0255 | 62 |

Все объекты несанкционированного размещения отходов, по которым удалось установить точное местонахождение, были нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы.

На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данные объекты и произвести рекультивацию на их территории. Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить организация, эксплуатирующая объект за счет бюджетных источников (если объект находится в муниципальной собственности). Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Сроки рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов и полигонов, выводимых из эксплуатации не установлены, ввиду отсутствия финансирования.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

Для территориальной схемы был произведен расчет прогнозной стоимости рекультивации нарушенных земель, который представлен в таблицах 24 и 25. В основу расчета легли проекты рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2018 года и составила 12 658 389,38 рублей на 1 гектар. По некоторым несанкционированным местам размещения стоимость рекультивации приведена не исходя из площади участка, а оценочно (например, для свалок Гаврилов-Ямского района, где при площади 7-11 Га объем размещенных отходов составляет всего 2-3 куб.м).

Таблица 24. Стоимость рекультивации несанкционированных свалок (тыс. рублей в ценах 2018 года)

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Наименование учреждения (организации), владеющего участком, где размещаются отходы | Место расположения участка (точный адрес или кадастровый номер) | Географиче-ские координаты объекта | Занимаемая площадь (га) | Объем размещенных отходов (куб.м.) | Ориентировочные затраты на рекультивацию, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Борисоглебский | Верзино (Покровский с.о.) | ОМСУ | Вблизи села Верзино | 38.901489 57.133925 | 0,5 | 100 | 6 329,19 |
| 2 | Борисоглебский | Щурово | ООО «Путь Ленина» с.Щурово Инальцинское с.п. | Вблизи села Щурово | 38.815368 57.169980 | 0,3 | 6 | 3 797,52 |
| 3 | Борисоглебский | Неверково | ОМСУ | село Неверково ул.Почтовая | 38.962054 57.460733 | 0,02 | 25 | 253,17 |
| 4 | Борисоглебский | Высоково | ОМСУ | с. Высоково | 38.748515 57.240904 | 0,6 | 500 | 7 595,03 |
| 5 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Чуркина д.80 | 39.159809 57.268446 | 1,2 | 250 | 15 190,07 |
| 6 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Северная д.2 | 39.166277 57.272334 | 0,9 | 250 | 11 392,55 |
| 7 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Допризывная | 39.156629 57.257440 | 0,8 | 250 | 10 126,71 |
| 8 | Борисоглебский | Борисоглебский | ОМСУ | п.Борисоглебский ул.Строителей | 39.174398 57.272193 | 0,7 | 250 | 8 860,87 |
| 9 | Борисоглебский | Красный Октябрь, Пестово | ОМСУ | п.Красный Октябрь п.Пестово | 39.053772 57.338708 | 0,6 | 200 | 7 595,03 |
| 10 | Борисоглебский | Турово | ОМСУ | д.Турово | 38.986246 57.350651 | 0,6 | 200 | 7 595,03 |
| 11 | Борисоглебский | Шипино | ОМСУ | д.Шипино | 39.104805 57.267764 | 0,8 | 180 | 10 126,71 |
| 12 | Борисоглебский | Селище | ОМСУ | д.Селище | 39.129805 57.266148 | 0,9 | 120 | 11 392,55 |
| 13 | Борисоглебский | Красново | ОМСУ | с.Красново | 39.194619 57.228380 | 0,8 | 120 | 10 126,71 |
| 14 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе въезда в СНТ «Резинотехника-2» со стороны ул. Железнодорожная | 39.828912 57.709771 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 15 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив д. 1 по ул. Трофимково г. Ярославля | 39.838056 57.693056 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 16 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив Свято-Введенского Толгского женского монастыря | 39.834722 57.698611 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 17 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | правая и левая сторона автодороги по ул. Камышовая г. Ярославля | 39.921111 57.666667 | 0,05 | 200 | 632,92 |
| 18 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе ГСК по ул. Камышовая г. Ярославля | 39.924722 57.664722 | 0,005 | 10 | 63,29 |
| 19 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе ГСК «Жигули», на склонах водоотводной канавы | 39.955075 57.662743 | 0,05 | 100 | 632,92 |
| 20 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | обочина грунтовой дороги по 10-му переулку Маяковского г. Ярославля | 39.921754 57.631408 | 0,005 | 10 | 63,29 |
| 21 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | в районе д. 74 по ул. Клубная г. Ярославля | 39.984444 57.610833 | 0,05 | 100 | 632,92 |
| 22 | г.Ярославль | Заволжский | ОМСУ | напротив д. 5 по ул. Старицкая г. Ярославля (коттеджный пос. Парково) | 39.953611 57.576389 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 23 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе контейнерной площадки у д. № 71 ул. Красноармейская г. Ярославля | 39.76119 57.745475 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 24 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. 65 по ул. Большая Норская г. Ярославля | 39.761152 57.718378 | 0,01 | 10 | 126,58 |
| 25 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. № 19 ул. Громова г. Ярославля (котельная), правая придорожная полоса грунтовой дороги при следовании от ул. Громова | 39.753215 57.682650 | 0,05 | 100 | 632,92 |
| 26 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | у д. № 5 ул. Осташинская г. Ярославля | 39.784444 57.652222 | 1 | 500 | 12 658,39 |
| 27 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | у д. № 26 ул. Промышленная г. Ярославля (придорожные полосы) | 39.783940 57.664525 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 28 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | территория в районе бывшего ГСК «Мотор», пос. Пятовское г. Ярославля | 39.808553 57.646049 | 1 | 1000 | 12 658,39 |
| 29 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | пос. Пятовское г. Ярославля, придорожные полосы объездной дороги | 39.802570 57.641277 | 0,01 | 50 | 126,58 |
| 30 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | районе бывшего детского психоневрологического санатория (г. Ярославль, пос. Скобыкино, д. 18) | 39.7925 57.706111 | 0,02 | 20 | 253,17 |
| 31 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе д. 14 пос. Скобыкино г. Ярославля | 39.788163 57.709916 | 0,04 | 100 | 506,34 |
| 32 | г.Ярославль | Фрунзенский | ОМСУ | земельный участок, прилегающий к жилому дому по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Вокзальная, д. 21/11 | 39.866493 57.602498 | 0,0025 | 50 | 31,65 |
| 33 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | Декабристов, 9а | 39.805417 57.590275 | 0,0018 | 10 | 22,79 |
| 34 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | Красноперекопский | не установлено | 0,039 | 75 | 493,68 |
| 35 | г.Ярославль | Фрунзенский | ОМСУ | в районе ул.Судостроителей, д.1 | 39.937150 57.573764 | 0,015 | 25 | 189,88 |
| 36 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | в районе дома № 1 по ул.Большие Полянки г.Ярославля | 39.847708 57.591554 | 0,04 | 100 | 506,34 |
| 37 | г.Ярославль | Дзержинский | ОМСУ | в районе ул.2-я Кольцова г.Ярославля | 39.751103 57.736309 | 0,205 | 130 | 2 594,97 |
| 38 | г.Ярославль | Красноперекопский | ОМСУ | в районе дома № 57 по ул.Большая Федоровская г.Ярославля | 39.869120 57.609020 | 0,004 | 20 | 50,63 |
| 39 | г.Ярославль | Заволжский | Потапов Д.Н.; Петрушова Н.В. | ул. 6-я Тверицкая, д. 33 и напротив дома 33 | 39.921339 57.626671 | 0,04 | 60 | 506,34 |
| 40 | г.Ярославль | Дзержинский | Пиданов Е.И.; ООО "ЭнергоАгро-Строй" | ул. Громова 57.682795, 39.753559; 57.682721, 39.755123 | 39.755123 57.682721 | 0,031 | 35 | 392,41 |
| 41 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3 | 39.848790 57.304656 | 9 | 8 | 126,58 |
| 42 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая, д. 9 | 39.861762 57.301262 | 7 | 2 | 126,58 |
| 43 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, городской парк с восточной стороны | 39.847568 57.307476 | 11 | 3 | 126,58 |
| 44 | Гаврилов-Ямский | Гаврилов-Ям | ОМСУ | г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1 | 39.851521 57.309153 | 8 | 2 | 126,58 |
| 45 | Гаврилов-Ямский | Великосельское | ДИЗО | с. Великое, гора Мельница | 39.7763 57.340245 | 1 | 100 | 12 658,39 |
| 46 | Гаврилов-Ямский | Великосельское | ДИЗО | с. Великое, гора Крестовая | 39.775016 57.333491 | 1,5 | 50 | 18 987,58 |
| 47 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | д. Лисицино 76:04:112701:33 | 39.575923 57.418879 | 0,007 | 10 | 88,61 |
| 48 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | в 950 м на с.в. От Шопши, 76:00:000000:149 | 39.663854 57.430687 | 0,01 | 10 | 126,58 |
| 49 | Гаврилов-Ямский | Шопшинское | ОМСУ | с. Шопша | 39.645722 57.429277 | 0,097 | 100 | 1 227,86 |
| 50 | Гаврилов-Ямский | Горе-грязь | ОМСУ | возле указателя с левой стороны дороги | не установлено | 0,002 | 20 | 25,32 |
| 51 | Даниловский | Данилов | ОМСУ | г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 36 | 40.179446 58.186523 | 0,005 | 15 | 63,29 |
| 52 | Даниловский | Данилов | ОМСУ | г. Данилов за домом № 8 по ул. Деповская | 40.186504 58.180367 | 0,005 | 20 | 63,29 |
| 53 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В дер. Павловка на территории сельского кладбища | 40.915216 58.266921 | 0,0025 | 60 | 31,65 |
| 54 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В дер. Тимино на поле в конце ул. Молодежная | 40.963871 58.316781 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 55 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | В 150 м северо-восточнее дер. Ермаково | 41.023639 58.327392 | 0,005 | 100 | 63,29 |
| 56 | Любимский | Ермаковское | ОМСУ | На обочине автомобильной дороги от дер. Ермаково до дер. Минино , ш.58.323911, д.41.034153,ш.58.327162, д.41.050547, ш.58.335107, д.41.076554, ш.58.336191, д.41.076039 | 41.051414 58.326927 | 0,007 | 150 | 88,61 |
| 57 | Любимский | Клюшниково | собственность не разграничена |  | 40.699450 58.103328 | 2 | 200 | 25 316,78 |
| 58 | Мышкинский район | Неверово | собственность не разграничена | в районе действ. полигона | 38.478599 57.765494 | 0,1 | 50 | 1 265,84 |
| 59 | Некоузский | Октябрьское | ОМСУ | на земельном участке, прилегающем к п. Октябрь в районе разрушенного здания свинокомплекса и заброшенного подсобного хозяйства ОАО «Мокеихино-Зыбинское», ш.57.8321581, д.37.3989308, ш.57.8327636, д.37.3950148, ш.57.8324095, д.37.3946178 | 37.3989308 57.8321581 | 0,03 | 350 | 379,75 |
| 60 | Некоузский | Октябрьское | ОМСУ | в районе первого поста эстакады в п. Октябрь,ш.57.8280138, д.37.3816895, ш. 57.8280509, д.37.3817968 | 37.3816895 57.8280138 | 0,015 | 250 | 189,88 |
| 61 | Некоузский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Грешнево | 40.219785 57.712500 | 0,15 | 200 | 1 898,76 |
| 62 | Некоузский | Веретейскре СП | ОМСУ | д. Дуброво | 38.263378 58.179390 | 0,3 | 100 | 3 797,52 |
| 63 | Некрасовский | Бурмакино | ОМСУ | 57.475409 40.392073 | 40.392073 57.475409 | 0,087 | 250 | 1 101,28 |
| 64 | Некрасовский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Кресцово | 40.571845 57.781787 | 1 | 1000 | 12 658,39 |
| 65 | Некрасовский | Красный Профинтерн | ОМСУ | д. Юроша | 40.41972 57.75733 | 1,5 | 1500 | 18 987,58 |
| 66 | Некрасовский | Диево-Городище | ОМСУ | в районе д.1 по ул. Сиреневая | не установлено | 0,3 | 275 | 3 797,52 |
| 67 | Некрасовский | Диево-Городище | Бырдина А.А. | 76:09:082601 :381 | не установлено | 0,1 | 100 | 1 265,84 |
| 68 | Некрасовский | Диево-Городище | Воронцов Е.В.; Дмитриев А.С. | 76:09:082601 :1970,76:09:082601 :1971,76:09:082601 :1972,76:09:082601 :1973 | 40.176352 57.637280 | 0,05 | 63 | 632,92 |
| 69 | Некрасовский | Диево-Городище | Воронцов Е.В.; Дмитриев А.С. | 76:09:082601 :1970,76:09:082601 :1971,76:09:082601 :1972,76:09:082601 :1973 | 57.637291, 40.176266 | 0,05 | 63 | 632,92 |
| 70 | Некрасовский | Дубровки | ОМСУ | 76:09:151601:219 | 58.635141 41.276368 | 0,087 | 250 | 1 101,28 |
| 71 | Некрасовский | Федяево | автодорога областного значения | существующем съезде автодороги «Красный Профинтерн-Вятское» км 13+900 слева (район д. Федяево, д. Ермаково) | 40.277879 57.839420 | 0,4 | 30 | 5 063,36 |
| 72 | Некрасовский | Грешнево | собственность не разграничена | требуют уточнения | 40.213272 57.707666 | 1 | 500 | 12 658,39 |
| 73 | Некрасовский | Красный Профинтерн | собственность не разграничена | 76:09:014601:1973 | 58.635141 41.276368 | 1 | 300 | 12 658,39 |
| 74 | Некрасовский | Липовицы | ФГБУ «Управление Ярославль Мелиоводхоз» | 76:09:000000:544 | 40.337941 57.797989 | 0,1 | 20 | 1 265,84 |
| 75 | Некрасовский | Яхробол | ООО «Рыбницы» | требуют уточнения | 40.345549 57.767001 | 0,1 | 20 | 1 265,84 |
| 76 | Некрасовский | Кресцово | частная собственность | 76:09:014801:100 76:09:014801:34 76:09:014801:50 76:09:014801:49 | 58.635141 41.276368 | 0,6 | 150 | 7 595,03 |
| 77 | Некрасовский | Шишелово | ОМСУ |  | 40.384087 57.690867 | 2 | 1000 | 25 316,78 |
| 78 | Переславль-Залесский | Сидорково | собственность не разграничена | 76:11:122005:27 | 54.977587 39.770850 | 0,7 | 3000 | 8 860,87 |
| 79 | Переславль-Залесский | Милославка | собственность не разграничена | 76:11:171704:146 | 54.977587 39.770850 | 0,67 | 2900 | 8 481,12 |
| 80 | Переславль-Залесский | с.Кубринск | ОМСУ | 76:11:043801:465 | 54.977587 39.770850 | 1,82 | 7500 | 23 038,27 |
| 81 | Переславль-Залесский | с.Рахманово | собственность не разграничена | Ярославская область, Переславский р-н, Рахманово, вблизи вышки сотовой связи | 38.646584 57.033634 | 0,6 | 500 | 7 595,03 |
| 82 | Пошехонский | Кременевское | ОМСУ; Исакова И.Г. | в д. Крестцы | 38.975256 58.390340 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 83 | Пошехонский | Аркино | Земли на территории Пригородного с/п, собственность на которые не разграничена | дорога на полигон ТБО | 39.172439 58.503928 | 1 | 120 | 12 658,39 |
| 84 | Пошехонский | Рождественно | Земли на территории Пригородного с/п, собственность на которые не разграничена | свалка ТКО вблизи д. Рождественно | 39.069924 58.576613 | 1 | 35 | 12 658,39 |
| 85 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | пос. Шашково, ул. Луговая, д. 7 | 39.206980 58.010455 | 0,003 | 10 | 37,98 |
| 86 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | съезд с правой стороны автодороги Рыбинск-Тутаев (до д. Помогалово) не доезжая 540 метров до моста через р. Колокшу | 39.134186 58.058749 | 0,1 | 50 | 1 265,84 |
| 87 | Рыбинский | Назаровское | ОМСУ; Медетханов М.М. | западная часть кладбища в с. Спасс 58.030929 с.ш. 39.059156 в.д | 39.059156 58.030929 | 0,005 | 20 | 63,29 |
| 88 | Рыбинский | Октябрьское | ОАО "Ярославский бройлер", с/х, передано в Россельхознадзор | вдоль дороги, ведущей на бывшую свалку Первомайского фарфорового завода на з.у. с кад ном 76:14:050403:30, | 39.165964 57.995206 | 0,0185 | 59 | 234,18 |
| 89 | Рыбинский | Долгий Мох | Земли гос.лес.фонда в управлении ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» | Рыбинский район, Каменниковское СП, район д. Долгий Мох | 38.662277 58.168894 | 2 | Нет данных | 25 316,78 |
| 90 | Рыбинский | Песочное | собственность не разграничена | Рыбинский район, Октябрьское СП, в районе п.Песочное и д. Гришенино | 39.177614 58.004709 | 3,18 | Проектом 2009 было определено 18 000 | 40 253,68 |
| 91 | Рыбинский | Песочное | собственность не разграничена | Рыбинский район, Песоченское СП, п.Песочное с восточной стороны бывшего завода "Первомайский фарфор" | 39.177614 58.004709 | 0,2 | 750 | 2 531,68 |
| 92 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | ул. Красногорская | 39.178381 58.017168 | 0,0108 | 18 | 136,71 |
| 93 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | ул. Советская | 39.188239 58.002892 | 0,16 | 765 | 2 025,34 |
| 94 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | кладбище | 39.146746 58.006824 | 0,004 | 40 | 50,63 |
| 95 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ | 60 лет Октября | не установлено | 0,0015 | 10 | 18,99 |
| 96 | Рыбинский | Песочное | ОМСУ, Ситников Н.Г. | вдоль дороги, ведущей на бывшую свалку Первомайского фарфорового завода на землях, гос собст-ть не разграничена; | 39.193090 58.001971 | 0,065 | 170 | 822,80 |
| 97 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | д. Бесово | не установлено | 0,0525 | 25 | 664,57 |
| 98 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | с. Сретенье | не установлено | 0,0125 | 45 | 158,23 |
| 99 | Рыбинский | Волжское | ОМСУ | пос. Ермаково | не установлено | 0,065 | 90 | 822,80 |
| 100 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 1-я Выборгская | 38.845273 58.024989 | 0,018 | 200 | 227,85 |
| 101 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 9 Мая | 38.786510 58.048697 | 0,009 | 100 | 113,93 |
| 102 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | Шекснинское шоссе | 38.776532 58.091666 | 0,104 | 70 | 1 316,47 |
| 103 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | 3-я Мягкая | 38.767649 58.072075 | 0,006 | 40 | 75,95 |
| 104 | Рыбинский | Рыбинск | ОМСУ | карла Маркса | 38.820461 58.038422 | 0,02 | 160 | 253,17 |
| 105 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 57.937869, 38.816157 | 38.816157 57.937869 | 0,06 | 100 | 759,50 |
| 106 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 76:14:040444:501 | 38.815998 57.937138 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 107 | Рыбинский | Сретенье Волжского СП | ОМСУ | 57.931232, 38.812705 | 38.812705 57.931232 | 0,0025 | 25 | 31,65 |
| 108 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.012830, 39.016177 | 39.016177 58.012830 | 0,015 | 10 | 189,88 |
| 109 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.013041, 39.014031 | 39.014031 58.013041 | 0,04 | 50 | 506,34 |
| 110 | Рыбинский | Ермаково Волжского СП | ОМСУ | 58.011920, 39.019061 | 39.019061 58.011920 | 0,01 | 30 | 126,58 |
| 111 | Рыбинский | Бесово Волжского СП | ОМСУ | 57.943561, 38.911419 | 38.911419 57.943561 | 0,05 | 20 | 632,92 |
| 112 | Рыбинский | Новоселки Октябрьского СП | ОМСУ | 57.998009, 39.183203 | 39.183203 57.998009 | 0,065 | 170 | 822,80 |
| 113 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | дер. Белятино в районе д. 29, ш.57.880780,д.39.544302 ш. 57.936659, 39.501363 | 39.501363 57.936659 | 0,035 | 50 | 443,04 |
| 114 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | дер. Ясиплево на поле в конце ул. Молодежная , ш.57.933053, д.39.510415, ш. 57.933270, д.39.510437 | 39.510541 57.933072 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 115 | Тутаевский | Левобережное | ОМСУ | в районе дер. Бубново по периметру и на территории карьера | 39.617107 57.934617 | 1 | 60 | 12 658,39 |
| 116 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | в районе автомобильной дороги Сергиев-Посад - Череповец | не установлено | 0,005 | 60 | 63,29 |
| 117 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | в районе автомобильной дороги Углич-Клементьево | 38.391567 57.518073 | 0,015 | 100 | 189,88 |
| 118 | Угличский | Слободское СП | ОМСУ | дер. Чурьяково напротив д. 56 | 38.370906 57.538880 | 0,03 | 150 | 379,75 |
| 119 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | по периметру кладбища д. Пономарево Кузнечихинского сельского округа 57.710278 39.882500, 57.711432, 39.881410, 57.711132, 39.884268 | 39.882580 57.710888 | 0,01 | 30 | 126,58 |
| 120 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | контейнерная площадка в районе моста через р. Ирень по ул. Дачная с. Устье | 39.781924 57.779111 | 0,02 | 20 | 253,17 |
| 121 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | склон оврага за хозяйственными постройками домов № 1 и № 3 пос. Красное Рютневского сельского округа | 39.790556 57.788611 | 0,05 | 100 | 632,92 |
| 122 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | в районе д. Павловское Кузнечихинского СП | 39.872862 57.801047 | 0,005 | 30 | 63,29 |
| 123 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | левая и правая придорожная полоса автодороги по ул. Камышовая г. Ярославля в границах Кузнечихинского сельского поселения | 39.904918 57.680006 | 0,05 | 100 | 632,92 |
| 124 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | правая придорожная полоса грунтовой дороги от ул. Лесная до ул. Промышленная д. Кузнечиха | 39.949287 57.681189 | 0,01 | 20 | 126,58 |
| 125 | Ярославский | Кузнечихинское | ОМСУ | в районе металлических гаражей, расположенных по ул. Лесная д. Кузнечиха | 39.950556 57.677222 | 0,2 | 500 | 2 531,68 |
| 126 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | 57.547036 40.039082 | 40.039082 57.547036 | 0,015 | 50 | 189,88 |
| 127 | Ярославский | Ивняковское |  | пер.Софьи Перовской | 39.799114 57.595620 | 0,15 | 80 | 1 898,76 |
| 128 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | 57.615973, 39.797644 | 39.797644 57.615973 | 0,05 | 50 | 632,92 |
| 129 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | 57.573601, 39.757580 | 39.757580 57.573601 | 0,003 | 15 | 37,98 |
| 130 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | 57.573601, 39.757580 | 39.757580 57.573601 | 0,02 | 50 | 253,17 |
| 131 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | пос. Карачиха, Школьный пер. | 39.768038 57.641312 | 0,005 | 10 | 63,29 |
| 132 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | д. Воробьево | 39.705984 57.593484 | 0,015 | 50 | 189,88 |
| 133 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | пос. Ивняки, ул. Центральная, в районе ГСК | 39.800729 57.617189 | 0,005 | 10 | 63,29 |
| 134 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | д. Малое Домнино | 39.532228 57.684965 | 0,002 | 40 | 25,32 |
| 135 | Ярославский | Ивняковское | Управление Россельхознадзора по Ярославской области | з/у сельхозназначения | 39.694558 57.678035 | 0,005 | 10 | 63,29 |
| 136 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | в районе АБЗ у ст. Тенино | 39.684012 57.713006 | 0,0015 | 10 | 18,99 |
| 137 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ | Тенино | 39.682628 57.712023 | 0,002 | 15 | 25,32 |
| 138 | Ярославский | Ивняковское | ОМСУ; ДЛХ | у Чурилковского кладбища, в полосе отвода автомобильной дороги Ярославль-Углич | 39.745496 57.648181 | 0,008 | 15 | 101,27 |
| 139 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | 57.508972 40.122586; 57.509028 40.124512 | 40.122586 57.508972 | 0,02 | 60 | 253,17 |
| 140 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | указатель ДОЛ им. Островского | 40.116873 57.502720 | 0,002 | 25 | 25,32 |
| 141 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | по направлению к СНТ «Мономер» | 40.10146 57.54664 | 0,01 | 10 | 126,58 |
| 142 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | СНТ «Оздоровитель» и д. Образцово | 39.951443 57.530138 | 0,01 | 10 | 126,58 |
| 143 | Ярославский | Туношенское | ОМСУ | д. Образцово | 39.943609 57.529278 | 0,0005 | 10 | 6,33 |
| 144 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468986, 39.730512 | 39.730512 57.468986 | 0,001 | 20 | 12,66 |
| 145 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468712, 39.729387 | 39.729387 57.468712 | 0,02 | 80 | 253,17 |
| 146 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.468741, 39.732211 | 39.732211 57.468741 | 0,0015 | 10 | 18,99 |
| 147 | Ярославский | Карабихское | ДЛХ | 57.467398 39.734814 | 39.734814 57.467398 | 0,005 | 15 | 63,29 |
| 148 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | дорога Кормилицыно-Белкино | 39.737660 57.464035 | 0,0005 | 10 | 6,33 |
| 149 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | 57.464035 39.737660 | 39.737660 57.464035 | 0,0008 | 12 | 10,13 |
| 150 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | п. Нагорный | 39.835964 57.563090 | 0,0012 | 15 | 15,19 |
| 151 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | д. Климовское | 39.882954 57.524404 | 0,003 | 10 | 37,98 |
| 152 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ | д. Алексеевское | 39.877101 57.528090 | 0,0006 | 15 | 7,60 |
| 153 | Ярославский | Карабихское | ОМСУ, ДЛХ | ст. 268 км по направлению к д. Раздолье | 39.711575 57.545761 | 0,03 | 100 | 379,75 |
| 154 | Ярославский | Михайловский | нет данных | в районе лесного массива у пос.Михайловский, в районе зданий института в пос.Михайловский | 39.751990 57.766732 | 0,0255 | 62 | 322,79 |

Таблица 25. Стоимость рекультивации полигонов, выводимых из эксплуатации (тыс. рублей в ценах 2018 года)

| Наименование объекта размещения ТКО | Район расположения | Рекультивируемая площадь, га | Прогнозная стоимость рекультивации земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | Борисоглебский район | 1 | 12 658,39 |
| Полигон АО "ЖКХ города Пошехонье" | Пошехонский район | 3,8 | 48 101,88 |
| Полигон Любимское МУП ЖКХ | Любимский район | 1 | 12 658,39 |
| Полигон МУП "Коммунальник" | Большесельский район | 2,2 | 27 848,46 |
| Полигон МУП "Полигон" | г.о. Переславль-Залесский | 1 | 12 658,39 |
| Полигон ТБО вблизи дер. Неверово | Мышкинский район | 1,2 | 15 190,07 |
| Полигон МУП "Октябрь ЖКХ" | Некоузский район | 2 | 25 316,78 |
| Полигон ООО "СИТЬ" | Мышкинский район | 1,5 | 18 987,58 |
| Полигон ООО "Теплоэлектросервис" | Некрасовский район | 4,6 | 58 228,59 |
| Полигон ООО "Спецавтохозяйство" | Гаврилов-Ямский район | 5,97 | 75 570,58 |
| Полигон ОАО "Чистый город плюс" | Ростовский район | 16 | 202 534,23 |
| Полигон ТБО МУП "Энергосервис" | Некоузский район | 1,3 | 16 455,91 |
| Итого: |  |  | 526 209,25 |

РАЗДЕЛ 7. ДАННЫЕ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ

7.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов на территории Ярославской области

Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Ярославской области (по состоянию на период выполнения работ) с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлен в Приложениях А9 – А11.

Реестр составлен на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, предоставивших соответствующую информацию, а также на основании данных департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию. В Приложении А10 представлен перечень организаций Ярославской области, принимающих отходы для утилизации.

7.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Ярославской области

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, представлены в Приложении А3.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на утилизацию отходов – 44 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обезвреживание, за исключением утилизации отходов – 18 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обработку, за исключением обезвреживания и утилизации отходов – 25 (в том числе 4, работающие с ТКО).

Данные Приложения А3 позволяют сделать вывод о мощностях по приему отходов для обработки, утилизации, обезвреживания.

ТКО, образующиеся в области, подвергаются сортировке. В настоящее время суммарная производительность сортировочных станций ТКО составляет 250-280 тыс. тонн в год. Следовательно, на территории Ярославской области не охвачено сортировкой более 55% от общего объема образования ТКО.

Состав оборудования эксплуатируемых сортировочных линий включает: сепаратор мелких фракций отходов, узел ручной сортировки отходов для отбора утильных фракций, пресса брикетирования вторичного сырья, ленточные конвейеры различного назначения. Использование ручных методов отбора утильных фракций на практике позволяет извлекать не более 5 – 7% от общего количества поступающих отходов.

Отходы цветного металла представлены, в основном, алюминиевыми банками, аэрозольными баллончиками и пр. Пластмассы представлены, в основном, полиэтиленовыми пакетами, игрушками, деталями бытовой техники и пластиковыми бутылками. Крупные фракции отходов, в основном, представлены картонной упаковкой, деревом, резиной.

Изучение морфологического состава отходов позволило оценить объем отбираемых утильных фракций. Невостребованная часть ТКО направляется на захоронение.

Согласно п. 8 ст. 12 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечни отходов, запрещенных к захоронению, составляет правительство Российской Федерации.

Развитие системы обращения с отходами предполагает системные преобразования в технологических схемах существующих объектов обработки (сортировки ТКО) и строительство новых объектов с долей извлекаемых утильных фракций не менее 10 – 12%.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

7.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Ярославской области

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным документам:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017);

- Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»

- Приказ Минприроды РФ № 242 от 22.05.2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

- Приказ № 701 от 07.11.2014 г. «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»

- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ред. от 25.06.2014) «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»

- Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»

- Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 (ред. от 31.12.2014) «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»

- Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938).

- Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»

- Постановление Росстата от 17.01.2005 г. «Об утверждении и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (с последующими редакциями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- Постановление Госстандарта России от 30.12.93 № 299 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93

- СНиП 2.01.28-85. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 26.06.1985 № 98) из информационного банка «Строительство».

7.3.1. Объекты обработки (сортировки)

На территории Ярославской области в настоящий момент действуют следующие объекты, производящие сортировку отходов:

Таблица 26. Объекты обработки (сортировки)

| Наименование | Район | Координаты | Виды сортируемых отходов | Мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сортировка ООО "Экологический оператор "Макраб" | Даниловский район | 58.155163, 40.033898 | ТКО | 6 |
| Сортировка Посконнов (Ярославль, Базовая) | г. Ярославль | 57.657222, 39.838055 | ТКО | 40 |
| Сортировка Посконнов (Ярославль, Пожарского) | г. Ярославль | 57.566568, 39.89764 | ТКО | 1 |
| Сортировка ЗАО "Чистый город" | г. Ярославль | 57.660709, 39.774845 | ТКО | 160 |
| Сортировка ООО "ЯрФлекса" | г. Тутаев | 57.8688, 39.530759 | ТКО | 1,5 |
| Сортировка ООО ПКФ "Торгвторма" (Ярославль, Базовая) | г. Ярославль | 57,662487, 39,837802 | ТКО | 80 |
| Сортировка ООО ПКФ "Торгвторма" (Кузнечиха) | Ярославский район | 57,684112, 39,918782 | ТКО | 80 |
| ООО фирма "Дельта" | г. Ярославль | 57,662487, 39,837802 | Промышленные | 100 |
| ООО "Национальная экологическая компания" | г. Ярославль | 57,650040, 39,849679 | Прочие | нет данных |
| ООО "Сфера" | г. Ярославль | 57,648851, 39,816370 | Промышленные | 110 |

Данные объекты обеспечивают в основном обработку ТКО от г. Ярославля и Ярославского муниципального района. Остальные территории Ярославской области не охвачены объектами предварительной обработки ТКО в части отбора утильных фракций.

В рамках территориальной схемы предусмотрена модернизация и реконструкция существующих производств, и строительство новых объектов. Перечень объектов обработки ТКО представлен в Приложении А9. Составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты.

7.3.2. Объекты утилизации

Перечень объектов утилизации отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты. Подробные характеристики объектов представлены в Приложении А10.

Таблица 27. Объекты утилизации

| Наименование | Точный адрес фактического местоположения | Наименование | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Национальная экологическая компания" | Ярославская область, г.Ярославль, р-н Ленинский, пр-т Октября, д.78 Литер Т | Переработка ВМР, извлеченных из ТКО, а также промышленных и прочих отходов (см. приложение А10) | 80 000 |
| ООО "УРБАН-ЭКО" | Ярославская область, г.Ярославль, р-н Ленинский, пр-т Октября, д.78 | Регенерация органических растворителей, кислот и др. | нет данных |
| ООО "НПО ВТОРМ" | Ярославская область, город Ярославль, ул. Магистральная, д.20 | Утилизация отработавших шин | 3000 |
| АО "Русские краски" | 150002, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96 | Установка регенерации растворителей | 1400 |
| АО "Судостроительный завод "Вымпел" | 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4 | утилизация эмульсии на участке по разложению отработанной эмульсии Деятельность по утилизации не ведется с 2014 года (установка законсервирована) | 250 |
| ООО "Сфера" | г. Ярославль, Промышленное шоссе, д.1, строение 4 | Технология обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления с получением строительных и рекультивационных материалов, в том числе искусственного грунта (биопочвы) | 850 000 |
| ООО "Экоплюс" | г. Ярославль, пр. Октября, д. 78 литер Т | Комплекс по утилизации нефтемаслоотходов | 12000 |
|  |  | Комплекс по переработке отходов | 200 |
| ООО "Экотех" | г. Ярославль, пр. Октября, д. 78, литер Л, пом. 4 | Установка очистки грунтов УОГ-15 | Грунт – 5 – 15 м3/час, Углеводороды – 10 – 12 м3/час, Растворители – 10 –12 м3/час |
|  |  | Центрифуга ОГШ, центробежные сепараторы, флотационная установка |  |
|  |  | Центрифуга ОГШ, центробежные сепараторы |  |
| ООО "ЯрФлекса" | Ярославская область, город Ярославль, улица Промзона, улица Декабристов 10 | Переработка ПЭТ | нет данных |
| АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова" | Ярославская область, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 74, А | Приготовление сырьевой смеси | нет данных |

7.3.3. Объекты обезвреживания

Объекты обезвреживания отходов в части ТКО на территории Ярославской области отсутствуют.

Перечень объектов по обезвреживанию прочих видов отходов представлен в Приложении А11. Составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты.

Таблица 28. Объекты обезвреживания

| Наименование | Точный адрес фактического местоположения | Наименование технологии | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "БИОТЕРМ" | Ярославская обл., Некрасовское сельское поселение, район д. Скоково | Пиролизная установка | 1800 |
| ООО фирма "Дельта" | 150044, г. Ярославль, ул. Базовая, д.9 | Демеркуризация | 774 |
|  |  | Термическое обезвреживание |  |
|  |  | Разделение на компоненты |  |
| ООО "Завод Кронакрил" | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей 11д | Утилизация (сжигание) отходов "форсаж 1" | 9 |
| ООО "Национальная Экологическая Организация" (ООО "НЭК") | г. Ярославль, пр. Октября, 78 литер У | Комплекс термического обезвреживания | 1300 |
| ООО "РЖД" | Ярославская область, Ярославский р-н, Кузнечихинский с/о | Комплекс термического обезвреживания | 700 кг в час |
| АО "Судостроительный завод "Вымпел" | 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4 | Нейтрализация на станции по очистке гальванических промывочных сточных вод | 74100 |
| ООО "Сфера" | г. Ярославль, Промышленное шоссе, д.1, строение 4 | Термодеструкционная установка обезвреживания отходов | 600 000 |
| АО "ЯТУ имени В.Ю. Орлова" | Ярославская область, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 74, А | Сжигание отходов | нет данных |

РАЗДЕЛ 8. ДАННЫЕ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

По состоянию на август 2018 года по сведениям Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) в регионе действуют 32 лицензированных объекта, осуществляющих захоронение отходов, в том числе 19 объектов, принимающих для захоронения ТКО и балластные части обработанных ТКО. Сведения о действующих объектах размещения ТКО представлены в таблице 29, а также Приложении А7 и Приложении А8.

Таблица 29. Объекты размещения ТКО

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Эксплуатирующая организация | Мощность, тонн в год | Вместимость, тонн | Размещено на 01.01.2018 г., тонн | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО АО "Скоково" | Ярославский район | АО "Скоково" | 287000 | 9900000 | 4629048 | 1977 |
| Полигон ТБО МУП ГО г. Рыбинск "АТП" | Рыбинский район | МУП ГО г. Рыбинск "АТП" | 89903 | 2811236 | 2090726 | 1985 |
| Полигон ТБО ОАО "Чистый город плюс" | Ростовский район | ОАО "Чистый город плюс" | 40000 | 737180 | 255971 | 1993 |
| Полигон ТБО ООО "Экорегион" | Тутаевский район | ООО "Экорегион" | 26460 | 644805 | 393063 | 1999 |
| Полигон ТБО МУП "Полигон" | г.о. Переславль-Залесский | МУП "Полигон" | 2259 | 11160 | 10392 | 2012 |
| Полигон ТБО ООО "Хартия" | Угличский район | ООО "Хартия" | 8152 | 727600 | 112346 | 2008 |
| Полигон ТБО "Черная гора" | Гаврилов-Ямский район | ООО "Спецавтохозяйство" | 9397 | 308280 | 115677 | 2007 |
| Полигон ТБО МУП "Коммунальник" | Большесельский район | МУП "Коммунальник" | 960 | 8090 | 4162 | 2013 |
| Полигон ТБО ООО "Экологический оператор "Макраб" | Даниловский район | ООО "Экологический оператор Макраб" | 6000 | 115129 | 38453 | 2004 |
| Полигон ТБО Любимское МУП ЖКХ | Любимский район | Любимское МУП ЖКХ | 800 | 14400 | 13283 | 2002 |
| Полигон ТБО АО "Первомайское коммунальное хозяйство" | Первомайский район | АО "Первомайское коммунальное хозяйство" | 1194 | 15939 | 13080 | 2012 |
| Полигон ТБО АО "ЖКХ Пошехонье" | Пошехонский район | АО "ЖКХ г. Пошехонье" | 2200 | 61251 | 63360 | 1993 |
| Полигон ТБО МУП "Энергосервис" | Некоузский район | МУП "Энергосервис" | 1220 | 23754 | 15310 | 1998 |
| Полигон ТБО ООО "СИТЬ" | Мышкинский район | ООО "СИТЬ" | 217 | 27085 | 9828 | 2010 |
| Полигон ТБО ООО "Экология-Сервис" | Брейтовский район | ООО "Экология-сервис" | 912,6 | 12500 | 4869 | 1992 |
| Полигон ТБО МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | Борисоглебский | МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | 1130 | 22227 | 16630 | 2007 |
| Полигон ТБО ООО "Теплоэлектросервис" | Некрасовский | ООО "Теплоэлектросервис" | 2680 | 53600 | 38161 | 2009 |
| Полигон ТБО вблизи дер. Неверово | Мышкинский | нет эксплуатирующей компании | 92 | 2606 | 687 | 2010 |
| Полигон ТБО МУП "Октябрь ЖКХ" | Некоузский | МУП Октябрь ЖКХ | 2000 | 100000 | 6880 | 2008 |
| Полигон промышленных отходов "Глушицы" вблизи д. Глушицы | Рыбинский | ООО "Рубин" | 29639 | 1021626 | 187220 | 1982 |

В таблице 30 представлен список объектов, включенных в ГРОРО, и занимающихся размещением промышленных отходов.

Таблица 30. Объекты размещения промышленных отходов

| Наименование объекта | Ближайший населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Год ввода объекта в эксплуата-цию | Вместимость (тонн)/размещено всего (тонн) | Основные виды размещаемых отходов | Площадь, кв.м. | Негативное воздействие на окр.среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шламонакопитель 2 | п. Дубки | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 1963 | 81500/22331,58 | жидкие промышленные отходы | 48000 | отсутствует |
| Шламонакопитель 3 | п. Дубки | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 1972 | 61900/0 | жидкие промышленные отходы | 37600 | отсутствует |
| Склад отработанных катализаторов цеха №5 | п. Дубки | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 1979 | 5000/0 | Склад отработанных катализаторов | 1730 | отсутствует |
| Золоотвал Ляпинской котельной | д. Стопани | ОАО "ТГК-2" | 1932 | 89700/67300 | Зола торфа | 126464 | отсутствует |
| Золоотвал-Отстойный пруд Карта №3 (резервная) ТЭЦ-2 | д. Куксенки | ОАО "ТГК-2" | 1971 | 1800000/1672000 | Золошлаковые отходы | 250000 | отсутствует |
| Золоотвал-Отстойный пруд Карта №4 ТЭЦ-2 | д. Лесные поляны | ОАО "ТГК-2" | 1988 | 1793000/265533 | Золошлаковые отходы | 180000 | отсутствует |
| Золоотвал (шламоотстойник), карта №5 Ярославская ТЭЦ-1 | д. Борки | ОАО "ТГК-2" | 1979 | 2040000/409345,782 | Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 170073 | оказывает |
| Кислогудронный пруд 2-секционный № 1,2 | п. Константиновский | ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" | 1938 | 583200 м3/190000 | высокоопасные отходы (II класс) кислого гудрона | 220000 | оказывает |
| Кислогудронный пруд, расположенный на территории завода | п. Константиновский | ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" | 1937 | 4600 м3/3200 | высокоопасные отходы (II класс) кислого гудрона | 2600 | оказывает |
| Полигон промышленных отходов | с. Лунино | ООО "Переславский технопарк" | 1988 | 53600/53600 | промышленные отходы | 7000 | нет данных |
| Шламонакопитель 1 | п. Дубки | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 1961 | 32900/6943 | жидкие промышленные отходы | 30720 | отсутствует |

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов ежегодный комплекс эксплуатационных мероприятий:

- проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

- проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

- оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

- наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

- расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

- устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования отходов 4 – 5 классов опасности;

- проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

РАЗДЕЛ 9. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям за 2015 – 2017 годы, приведен в Приложении Б1 территориальной схемы.

Усредненный сводный баланс отходов за 2015 – 2017 годы представлен в Таблице 31.

В Приложении Б3 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами

В Приложении Б4 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Прогноз баланса отходов строительства и ремонта строился на основе данных прогнозных объемах капитальных ремонтов (на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы), а также о планах по вводу жилья в эксплуатацию. Планируемые объемы ввода жилья в эксплуатацию получены из данных прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Прогноз баланса образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Ярославской области по данным прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Прогноз баланса образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Ярославской области, полученных из прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Для прогноза баланса образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса сельского хозяйства по Ярославской области, полученные из прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2016-2027 годы.

Доля прочих отходов производства и потребления в общем объеме отходов производства и потребления незначительная, в связи с чем баланс прочих отходов был принят на уровне 2017 года на весь срок действия территориальной схемы.

9.1. Анализ соотношения количества образующихся на территории Ярославской области отходов (по их видам и классам опасности), в том числе твердых коммунальных отходов, и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания и размещения

Анализ произведен на основании отчетности 2-ТП (отходы) за 2017 год, предоставленной межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям. Необходимо отметить, что ввиду неполноты данных, предоставляемых юридическими лицами для этого отчета, выводы в подразделах ниже нецелесообразно применять для всего объема отходов каждого вида и класса опасности, образующихся на территории Ярославской области.

9.1.1. Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства

В 2017 году было образовано 83061 тонна этого вида отходов III класса опасности.  Из них утилизировано 100%. Отходов IV класса было образовано 116096 тонн, утилизировано 100%. Отходов V класса было образовано 466679 тонн, утилизировано 99,8%, остальное направлено на захоронение (за исключением 0,005%, переданных на обезвреживание).

Вывод: обращение с отходами сельского и лесного хозяйства находится на удовлетворительном уровне, захоронение таких отходов практически не производится.

9.1.2. Отходы добычи полезных ископаемых

В 2017 году было образовано 306,7 тонн этого вида отходов IV класса опасности. Из них 84% утилизировано, а остальное передано для захоронения. Отходов V класса было образовано 24 тонны, из них передано на обезвреживание 13,5%, а остальное передано для захоронения.

Вывод: обращение с отходами добычи полезных ископаемых находится на удовлетворительно уровне, захоронение таких отходов практически не производится.

9.1.3. Отходы обрабатывающих производств

В 2017 году имелось 9611 тонн этого вила отходов II класса опасности. Из них 0,001% был утилизирован, 53% обезврежено, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. По данным отчетности 2-ТП (отходы) ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.М. Менделеева» указал, что разместил на собственных мощностях 267250,5 тонн отходов II класса опасности. Эта информация требует уточнения и проверки. Отходов III класса опасности имелось 2480 тонн. Из них 16,8% утилизировано, 78,5% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов IV класса имелось 33337 тонн. Из них 24,5% было утилизировано или передано на утилизацию, 42% обезврежено или передано для обезвреживания, 33,5% передано для захоронения, 0,01% осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов V класса имелось 160882 тонны. Из них 82,6% были утилизированы или переданы для утилизации, остальное было передано для захоронения.

Вывод: обращение с отходами обрабатывающих производств находится на удовлетворительном уровне, большая часть таких отходов утилизируется.

9.1.4. Отходы потребления производственные и непроизводственные, материалы, изделия, утратившие потребительские свойства

В 2017 году имелось 3590 тонн этого вида отходов I класса опасности. 97,9% из них было обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов II класса опасности имелось 3,8 тонн, из них 12% было утилизировано, 82% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов III класса опасности имелось 10960 тонн. Из них утилизировано или передано для утилизации 47,6%, обезврежено или передано для обезвреживания 41,5%, передано для обработки 8,2%, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов IV класса опасности имелось 6262 тонны. Из них 28,4% утилизировано или передано для утилизации, 19,5% обезврежено или передано для обезвреживания, 40% передано для захоронения или захоронено на собственных мощностях организаций, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде. Отходов V класса имелось 121514 тонн. Из них 80,6% утилизировано или передано для утилизации, 0,8% обезврежено или передано для обезвреживания, 10,8% передано для обработки другим организациям, 5% захоронено или передано для захоронения, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном периоде.

Вывод: обращение с отходами потребления производственными и непроизводственными находится на удовлетворительном уровне, большая часть таких отходов утилизируется или обезвреживается, и только незначительная часть передается для размещения.

9.1.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

В 2017 году имелось 8,11 тонн этого вида отходов III класса опасности.  Обезврежено или передано для обезвреживания 100%. Отходов IV класса опасности имелось 5573,5 тонн, 82,4% было утилизировано или передано для утилизации, 7% размещено или передано для размещения, остальное осталось в организациях и будет утилизировано в следующем отчетном периоде. Отходов V класса опасности имелось 1520,91 тонн, из них утилизировано или передано для утилизации 69,3%, размещено или передано для размещения 30,7%, остальное осталось в организациях и будет утилизировано в следующем отчетном периоде. Дополнительно необходимо обратить внимание на информацию, содержащуюся в отчете по ЯТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по ВВР. Данная организация указала, что на начало 2017 года у нее имелось 265533 тонн отходов V класса, в течение 2017 года образовано еще 8013 тонн и вся масса отходов осталась в организации на конец отчетного периода (не была ни утилизирована, ни размещена).

Вывод: за исключением данных по ЯТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по ВВР обращение с отходами обеспечения электроэнергией, газом и паром находится на удовлетворительном уровне. Основная масса отходов направляется на утилизацию.

9.1.6. Отходы строительства и ремонта

В 2017 году имелось 7283 тонн отходов этого вила III класса опасности, 99% обезврежено или передано для обезвреживания. Остальное осталось в организациях и будет обезврежено в следующем отчетном году. Отходов IV класса опасности имелось 132472 тонн.  0,5% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное размещено или передано для размещения.  Отходов V классов опасности имелось 546185 тонн, 95,5% было утилизировано или передано для утилизации, остальное размещено или передано для размещения.

Вывод: обращение с отходами строительства и ремонта IV класса опасности находится на неудовлетворительном уровне. Почти 100% таких отходов размещается (захоранивается). Необходимо внедрение механизмов, позволяющих повторно использовать указанные отходы. Обращение с отходами строительства и ремонта остальных классов опасности находится на удовлетворительном уровне.

9.1.7. Отходы при выполнении прочих видов деятельности

В 2017 году имелось 0,89 тонн отходов этого вида I класса опасности, 13,4% из них утилизировано, остальное передано для обезвреживания. Отходов II класса опасности имелось 9837 тонн. 0,4% утилизировано или передано для утилизации, 99,3% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет обезврежено в следующем отчетном году. Отходов III класса опасности имелось 14402 тонны, из них 10,7% утилизировано или передано для утилизации, 88% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет обезврежено в следующем отчетном году. Отходов IV класса имелось 11371 тонна, из них 10% утилизировано или передано для утилизации, 27,9% обезврежено или передано для обезвреживания, 1% размещен или передан для размещения, 1% остался в организациях на конец года, остальное было обработано или передано в обработку. Отходов V класса имелось 8181 тонна, из них 14,47% утилизировано или передано в утилизацию, 85% размещено или передано для размещения, остальное осталось в организациях на конец отчетного года.

Вывод: обращение с отходами при выполнении прочих видов деятельности находится на относительно удовлетворительном уровне, однако следует обратить внимание на отходы IV и V классов опасности. Отходы IV класса опасности в большинстве своем были переданы на обработку, однако в отчете не содержится сведений о дальнейшей схеме обращения с такими отходами. Отходы V класса в основном размещаются, необходимо внедрение механизмов, позволяющих повторно использовать указанные отходы.

9.1.8. Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (за исключением ТКО)

В 2017 году имелось 74187 тонн отходов III класса опасности, из них 3% утилизировано или передано для утилизации, 57,5% обезврежено или передано для обезвреживания, остальное осталось в организациях и будет обезврежено в следующем отчетном году. Отходов IV класса имелось 42728 тонн, из них 70,3% утилизировано или передано для утилизации, 10,1% обезврежено или передано для обезвреживания, 4,6% размещено или передано для размещения, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/обезврежено в следующем отчетном году. Отходов V класса опасности имелось 8562 тонн. Из них 23,4% утилизировано или передано для утилизации, 8,8% размещено или передано для размещения, остальное осталось в организациях и будет утилизировано/размещено в следующем отчетном году. Дополнительно необходимо обратить внимание на информацию, содержащуюся в отчете по ЯТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по ВВР. Данная организация указала, что на начало 2017 года у нее имелось 409100 тонн отходов V класса, в течение 2017 года образовано еще 244,82 тонны и вся масса отходов осталась в организации на конец отчетного периода (не была ни утилизирована, ни размещена).

Вывод: за исключением данных по ЯТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по ВВР обращение с отходами при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов находится на удовлетворительном уровне.

Таблица 31. Усредненный сводный баланс отходов за 2015 – 2017 годы, тонн

| Наименование основного вида отходов | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление-всего | Поступление - в т,ч, по импорту | Обработано отходов | Утилизировано отходов - всего | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения (рециклинг) | Утилизировано/ использовано отходов, предварительно прошедших обработку | Обезвреживание отходов - всего | Обезврежено отходов, предварительно прошедших обработку | Передача отходов другим организациям - для обработки | Передача - для утилизации | Передача - для обезвреживания | Передача - для хранения | Передача - для захоронения | Размещение на собственных объектах - хранение | Размещение на собственных объектах - захоронение | Наличие в организации на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 104 371,00 | 0,00 | 0,00 | 433,33 | 97 901,67 | 17 304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 15 210,00 | 184 202,30 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 176 895,37 | 28 899,37 | 2,33 | 4 016,67 | 3,00 | 3,33 | 3 297,93 | 4,00 | 4,33 | 4,67 | 5,00 | 5,33 | 15 175,00 |
| V класс | 30 086,67 | 243 990,60 | 137,15 | 0,00 | 0,00 | 214 118,60 | 252,00 | 0,00 | 38,27 | 0,00 | 0,52 | 27 212,42 | 86,28 | 0,00 | 1 332,58 | 0,00 | 272,42 | 31 153,33 |
| Класс не определен | 0,00 | 815,93 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 2,50 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 2,12 | 0,00 | 51,38 | 0,00 | 2,61 | 0,00 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 0,00 | 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,48 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V класс | 0,00 | 35,51 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 1,08 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 5,70 | 0,01 |
| Класс не определен | 299,33 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 299,33 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 90 338,66 | 1 584,08 | 2 902,94 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,47 | 0,00 | 4 228,08 | 1 716,46 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 89 083,50 | 0,00 | 1 509,12 |
| III класс | 4,82 | 272,08 | 1 475,66 | 0,00 | 0,00 | 177,29 | 0,10 | 0,00 | 1 211,32 | 121,56 | 0,20 | 33,79 | 297,87 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,01 |
| IV класс | 525,18 | 22 409,30 | 6 455,84 | 0,40 | 2 295,90 | 5 090,15 | 1 336,97 | 0,00 | 6 994,33 | 2 812,72 | 0,50 | 1 809,87 | 3 232,48 | 5,87 | 8 979,58 | 0,00 | 2 745,96 | 531,29 |
| V класс | 2 229,08 | 132 781,08 | 2 904,15 | 23,15 | 5,11 | 33 730,35 | 5 499,81 | 10,10 | 176,61 | 46,26 | 371,25 | 88 169,13 | 307,54 | 130,51 | 11 880,14 | 27,05 | 2 278,32 | 863,20 |
| Класс не определен | 178 453,70 | 7 682,31 | 8 400,39 | 0,33 | 0,50 | 298,19 | 27,59 | 0,33 | 378,47 | 1,50 | 16,01 | 2 256,27 | 396,48 | 0,33 | 4 841,99 | 0,47 | 8 022,04 | 178 325,78 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 49,97 | 1 660,12 | 353,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,81 | 74,86 | 0,00 | 0,48 | 1 647,55 | 1,19 | 2,27 | 0,11 | 32,00 | 55,31 |
| II класс | 0,00 | 0,26 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 103,23 | 1,00 | 0,00 | 0,34 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| III класс | 139,55 | 3 715,73 | 5 587,62 | 0,00 | 0,10 | 1 433,35 | 604,05 | 0,00 | 3 029,90 | 310,59 | 298,77 | 2 576,84 | 1 800,22 | 62,01 | 3,24 | 1,18 | 0,00 | 238,64 |
| IV класс | 462,99 | 2 478,29 | 4 336,28 | 0,00 | 14,52 | 643,99 | 299,80 | 0,00 | 339,26 | 118,49 | 37,74 | 867,23 | 259,05 | 0,06 | 849,30 | 0,02 | 3 791,73 | 474,54 |
| V класс | 3 321,06 | 102 799,51 | 79 101,22 | 1,00 | 0,05 | 20 617,66 | 5 231,24 | 0,26 | 225,08 | 90,26 | 4 384,10 | 150 705,38 | 1 265,87 | 186,58 | 2 175,08 | 1,57 | 2 104,46 | 3 699,06 |
| Класс не определен | 2 186,85 | 10 700,93 | 7 350,90 | 0,00 | 0,00 | 685,83 | 13,52 | 0,00 | 4 022,15 | 67,52 | 30,51 | 6 640,93 | 805,43 | 11,67 | 5 663,75 | 0,07 | 1 479,95 | 887,23 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,56 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 2 700,29 | 2 791,97 | 903,85 | 0,00 | 0,00 | 1 433,87 | 673,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,73 | 0,15 | 0,00 | 202,41 | 790,30 | 330,18 | 3 691,77 |
| V класс | 176 085,26 | 4 838,94 | 257,64 | 0,00 | 0,00 | 720,03 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,42 | 0,00 | 0,00 | 343,39 | 963,67 | 256,56 | 179 741,44 |
| Класс не определен | 87 540,14 | 405,45 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 339,26 | 136,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 58,64 | 7,33 | 43,08 | 87 547,51 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 34 358,33 | 17 397,58 | 23 654,22 | 0,00 | 0,00 | 468,34 | 50,00 | 0,00 | 22 227,22 | 15,86 | 0,00 | 886,80 | 19 527,25 | 0,00 | 0,00 | 10 679,67 | 0,00 | 32 300,53 |
| IV класс | 3 010,78 | 21 126,19 | 8 550,37 | 0,00 | 0,03 | 5 238,08 | 4 739,47 | 0,00 | 817,40 | 13,39 | 1,26 | 16 013,93 | 2 356,84 | 6,10 | 1 735,24 | 469,17 | 1 835,81 | 4 682,69 |
| V класс | 274 886,81 | 4 371,63 | 394,41 | 0,00 | 0,17 | 2 193,22 | 525,97 | 0,00 | 14,85 | 3,52 | 1,33 | 314,18 | 16,85 | 0,00 | 429,41 | 182,40 | 311,69 | 276 371,16 |
| Класс не определен | 137 643,50 | 23 234,11 | 1 109,56 | 0,00 | 0,00 | 16 388,13 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 5 808,48 | 551,10 | 3,69 | 605,46 | 691,65 | 185,77 | 138 407,31 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 40,83 | 715,31 | 2 612,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,07 | 2 369,45 | 0,00 | 196,00 | 671,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 24,01 |
| IV класс | 37,76 | 9 353,73 | 88 317,20 | 0,00 | 0,00 | 1 643,26 | 0,00 | 0,00 | 165,27 | 0,00 | 0,00 | 1 145,32 | 33,95 | 0,00 | 8 537,12 | 0,00 | 86 177,53 | 6,23 |
| V класс | 29 297,53 | 536 600,18 | 8 131,78 | 0,00 | 0,00 | 504 713,49 | 56 096,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 035,90 | 0,00 | 0,00 | 18 146,71 | 0,00 | 8 131,28 | 2,11 |
| Класс не определен | 16,67 | 3 585,40 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 3 542,30 | 0,00 | 98,96 | 0,00 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| II класс | 17,10 | 3 972,74 | 444,67 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 5,69 | 0,00 | 382,67 | 36,35 | 0,64 | 48,21 | 3 971,44 | 8,26 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 16,53 |
| III класс | 183,95 | 2 195,98 | 9 339,88 | 0,00 | 0,00 | 383,27 | 0,00 | 0,00 | 5 690,56 | 375,69 | 1,10 | 152,70 | 5 417,89 | 0,69 | 5,08 | 1,25 | 0,00 | 68,43 |
| IV класс | 129,68 | 2 291,43 | 4 392,87 | 0,00 | 1 097,00 | 210,30 | 0,00 | 0,00 | 1 971,54 | 244,03 | 1 136,45 | 583,82 | 1 451,35 | 18,44 | 163,94 | 0,50 | 33,95 | 144,70 |
| V класс | 525,53 | 3 030,19 | 378,94 | 0,00 | 0,00 | 392,87 | 392,83 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 1,30 | 22,09 | 3,73 | 0,00 | 2 647,24 | 0,00 | 387,44 | 479,78 |
| Класс не определен | 28,56 | 105,27 | 165,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 87,17 | 0,02 | 54,06 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |

9.2. Обращение с отдельными видами отходов

9.2.1. Твердые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов Ярославской области является:

- Внедрение мусоросортировочных станций, на которых будет производиться перегрузка отходов, и их сортировка.

- Строительство более вместительных полигонов и первостепенное закрытие небольших.

- Строительство или модернизация полигонов, удовлетворяющих потребности размещения отходов в относительно замкнутых (ввиду географического положения и транспортной ситуации) зонах области, например, в Брейтовском районе.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также значительно продлевает срок эксплуатации полигона.

9.2.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

- загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

- переработка исходного материала в щебень на дробилке;

- извлечение металлических включений;

- фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

Территориальной схемой предлагается установка на территории полигона ТКО «Скоково» дробилки для строительных отходов. Дробилка может использоваться также для измельчения других видов отходов: автомобильных покрышек, легких металлов, пластика, ТКО и проч. Например, российская компания ООО «Альфа-СПК» предлагает несколько вариантов промышленных измельчителей отходов мощностью от 600 килограмм в час (стоимость от 1,5 млн.рублей) до 4 000 килограмм в час (стоимость от 3,8 млн.рублей).

9.2.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и интексициды. Ежегодно на территории Ярославской области согласно отчетности 2-ТП образуется 666 540,13 тонн сельскохозяйственных отходов III – V классов опасности.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

9.2.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием ораганогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

9.2.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

- в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

- при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

- в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетанах);

- для гидротехнических насыпных сооружений.

9.2.6. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками. Согласно отчетности 2-ТП объем образуемых на предприятиях Ярославской области отходов составляет порядка 180 414,78 тонн.

Отходы производства характеризуются:

- разнородностью состава;

- многообразием видов отходов;

- выраженным варьированием количества образования.

Вывоз отходов крупными производственными предприятиями осуществляется либо самостоятельно (при наличии лицензии и необходимых транспортирующих мощностей), либо по договорам со специализированными организациями. Вывоз отходов мелкими производственными предприятиями осуществляется, как правило, либо по отдельными договорам со специализированными организациями, либо в рамках вывоза ТКО.

Схемой предлагается:

- усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов.

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию.

- переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

Таблица 32. Порядок обращения с основными видами производственных отходов

| Наименование отходов | Движение отходов | Условия накопления и хранения отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Накопление должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | – накопление под открытым небом – накопление в местах, имеющих свободный доступ – накопление на грунтовой поверхности |
| Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное место | – переполнение емкостей (тары) для накопления масел и пролив его на рельеф; – попадание воды внутрь емкости; – замасливание грунта. |
| Отходы лакокрасочных средств. | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное место | – сжигание – попадание на рельеф |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться на площадке с твердым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | – сжигание – захламление территории – хранение на грунтовой поверхности |
| Отходы цветного и черного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | – смешивание с другими видами отходов |
| Отходы, загрязненные нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания. | – смешивание с другими видами отходов – поступление ветоши в контейнеры для ТКО – нарушение пожарной безопасности при хранении |
| Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах. | – захламление территории. – смешивание с другими видами отходов – нарушение пожарной безопасности при накоплении – сжигание |
| Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах. | – захламление территории |
| Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием в тюках | – захламление территории – сжигание |
| Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории – сжигание |
| Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории |

9.2.7. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

9.2.8. Отходы добычи полезных ископаемых

Таблица 33. Порядок обращения с отходами добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и обогащения | Направления возможного использования отходов добычи и обогащения |
| --- | --- | --- |
| Химическая промышленность | Рудного сырья химической промышленности: - остатки невыбранных компонентов апатитонефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50% от уровня первичного извлечения); - суглинки и неогеновые глины; - природный камень, гравий, песок; - гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами; - гипс, гипсовый камень, известняк; - глинистые материалы, включая соленостную глину. | - в химической (горно-химической) промышленности - для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников; - в цветной промышленности - для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов; - в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др. - в сельском хозяйстве - в качестве минерального удобрения. |

РАЗДЕЛ 10. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

10.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В процессе подготовки территориальной схемы была получена информация от 32 организаций, оказывающих услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. Их перечень представлен в Приложении А12 территориальной схемы.

Автотранспортный парк предоставивших информацию компаний составляет 196 транспортных средств. В наличии имеются мусоровозы с передней, задней и боковой загрузкой, преимущественно на шасси автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ. Средний срок эксплуатации – 9 лет. Характеристика имеющегося транспортного парка приведена в Приложении А13.

Средний процент износа парка спецавтотранспорта составляет около 40%. 15 единиц техники имеют процент износа более 90%. В собственности транспортирующих организаций находится около 73,5% спецавтотранспорта, в аренде и лизинге 14,3%, около 8,2% находятся в оперативном управлении.

10.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов

Текущая схема транспортирования ТКО на территории Ярославской области по данным организаций, транспортирующих отходы, и представивших информацию для формирования территориальной схемы, представлена в таблице 34.1. Графическое представление приведено на рисунке в приложении Г1.

Таблица 34.1. Существующая схема потоков отходов

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта сбора отходов | Наименование организации, транспортирующей отходы | ИНН организации, транспортирующей отходы | Тип вывозимых отходов | Объем перевезенных отходов, тыс.куб.м. за 2017 год | Количество перевезенных тонн, за 2017 год | Объект, на который осуществляется вывоз отходов | Адрес объекта, на который осуществояется вывоз отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Переславль-Залесский» | г. Переславль-Залесский | ООО "Мехуборка Переславль" | 5263131732 | ТКО | 132,056 |  | Перегрузка | г. Переславль-Залесский ул. Свободы д. 98 |
|  | Переславский Муниципальный район |  |  | ТКО | 51,355 |  |  |  |
|  | г. Переславль-Залесский |  |  | КГО | 54,687 |  |  |  |
|  | Переславский Муниципальный район |  |  | КГО | 20,227 |  |  |  |
| Городской округ «Рыбинск» | г.Рыбинск | ООО "Альтаир" | 7610087598 | ТКО | 7,28 |  | Полигон пром.отходов | Рыбинский район, в районе д.Глушицы |
|  |  | ООО "ЖКУ Т" | 7610083882 | ТКО | 90,956 |  |  |  |
|  |  | ООО "Эко-Сервис" | 7610088506 | ТКО | 163,8 |  | Полигон ТКО | лицензированный полигон ТБО в районе д. Аксеново (Выдрино) |
|  |  |  |  | КГО | 12,425 |  |  |  |
|  |  |  |  | строительные | 6,343 |  |  |  |
|  |  |  |  | промышленные | 0,233 |  |  |  |
| Городской округ город Ярославль | г.Ярославль (отходы организаций) | ООО "Вектор" | 7606088239 | ТКО | 17,339 | 1484,8 | Сортировочный комплекс | г.Ярославль, ул.Базовая, 3 |
|  |  |  |  | ТКО | 1,836 | 186,634 | Полигон Скоково | Ярославский р-н, Некрасовский с.о., в районе д.Скоково |
|  | Дзержинский район | ООО "Хартия" | 7703770101 | ТКО | 66,78 | 7910,36 | ООО "ТоргВторма" | г. Ярославль, ул. Базовая, д. 9 |
|  | г.Ярославль | ИП Посконнов И.В. | 760600384204 | ТКО | 151 | 15356,7 | Сортировочный комплекс | г.Ярославль, ул.Базовая, 3 |
|  |  |  |  | КГО | 19,5 | 1983,15 |  |  |
|  |  |  |  | строительные | 8,1 | 823,77 |  |  |
|  |  |  |  | промышленные | 8,6 | 874,62 |  |  |
|  |  | АО "Скоково" | 7627031071 | ТКО | 852,955 | 284917 | Полигон Скоково | Ярославский р-н, Некрасовский с.о., в районе д.Скоково |
| Большесельский район | С. Большое Село | МУП "Коммунальник" | 7613004085 | ТКО | 0,3926 |  | Полигон МУП "Коммунальник" | Большесельский р-н вблизи д. Николаевское |
|  | с. Дунилово |  |  | ТКО | 0,0041 |  |  |  |
|  | с. Новое Село |  |  | ТКО | 0,0299 |  |  |  |
|  | д. Байково |  |  | ТКО | 0,0042 |  |  |  |
|  | д. Бакунино |  |  | ТКО | 0,0026 |  |  |  |
|  | д. Миглино |  |  | ТКО | 0,0043 |  |  |  |
|  | д. Высоково |  |  | ТКО | 0,0687 |  |  |  |
|  | с. Большое Село | Муниципальное унитарное предприятие "Универсал Сервис" | 7613002320 | ТКО | 4,361 | 355,6 |  |  |
|  | с. Большое Село |  |  | КГО | 0,122 | 20,35 |  |  |
|  | п. Дунилово |  |  | ТКО | 0,97 | 79,58 |  |  |
|  | п. Дунилово |  |  | КГО | 0,027 | 4,53 |  |  |
|  | с. Варегово |  |  | ТКО | 1,965 | 161,13 |  |  |
|  | с. Варегово |  |  | КГО | 0,055 | 9,17 |  |  |
|  | д. Хмельники |  |  | ТКО | 0,005 | 0,41 |  |  |
|  | д. Высоково |  |  | ТКО | 0,426 | 34,932 |  |  |
|  | д. Высоково |  |  | КГО | 0,012 | 1,99 |  |  |
|  | д. Байково |  |  | ТКО | 0,016 | 0,001 |  |  |
|  | д. Гари |  |  | ТКО | 0,0113 | 0,923 |  |  |
|  | д. Миглино |  |  | ТКО | 0,234 | 19,188 |  |  |
|  | д. Миглино |  |  | КГО | 0,007 | 1,09 |  |  |
|  | с. Новое |  |  | ТКО | 0,293 | 219,94 |  |  |
|  | с. Новое |  |  | КГО | 0,008 | 1,37 |  |  |
| Борисоглебский район | Борисоглебский район | МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | 7614004641 | ТКО | 20,19 | - | Полигон ТКО | д. Варусово, Борисоглебского района |
| Брейтовский район | с.Брейтово | ООО "Экология-Сервис" | 7615011289 | ТКО | 2,72 | 275,71 | Полигон ТКО | юго-запад от с.Брейтово |
|  |  |  |  | КГО | 1,64 | 518,54 |  |  |
|  |  |  |  | прочие | 5,09 | 167,24 |  |  |
|  |  | ООО "Хартия" | 7703770101 | ТКО | 0,309 |  |  |  |
| Гаврилов-Ямский район | Великосельское сельское поселение | ООО "Спецавтохозяйство" | 7616007278 | ТКО | 12,4 | 3000 | Полигон ТКО | полигон ТБО "Черная Гора", д.Кундринское |
|  |  |  |  | КГО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочие |  |  |  |  |
|  |  | МП "Ритуал" | 7616005418 | промышленные | 0,00881 | 6,61 |  |  |
|  |  |  |  | ТКО | 0,0164 | 1,48 |  |  |
|  |  | ИП Борисов С.П. | 761600869578 | ТКО | 0,33 | 56,03 |  |  |
|  |  |  |  | КГО | 0,05 | 8,5 |  |  |
| Даниловский район | Даниловский район | ООО "ЭО"МАКРАБ" | 762129068 | ТКО | 16,29 | 1656,693 | Полигон Тюхменево | Даниловский район, в 3700 м на юго-восток от д. Ивановское |
|  |  |  |  | КГО | 0,107 | 10,96326 |  |  |
|  |  | ООО "Софтпак" | 7617007552 | ТКО | 19,50 | 4876 |  |  |
|  |  |  |  | КГО | 0,071 | 17,6 |  |  |
| Любимский район | Любимский район | Любимское МУП ЖКХ | 7618000140 | ТКО | 19,04 |  | Полигон ТКО | примерно в 4500м по направлению на восток от ориентира г.Любим |
| Мышкинский район | д. Папоротная | ООО "Некоузская управляющая компания" | 7620005442 | ТКО | 0,032 |  | Полигон ТКО | д.Пятинское Мышкинского района |
|  | д. Починок |  |  | ТКО | 0,032 |  |  |  |
|  | д. Крутово |  |  | ТКО | 0,032 |  |  |  |
|  | д. Синицыно |  |  | ТКО | 0,04 |  |  |  |
|  | д. Тараканово |  |  | ТКО | 0,04 |  |  |  |
|  | д. Коптево |  |  | ТКО | 0,072 |  |  |  |
|  | д. Антипово |  |  | ТКО | 0,012 |  |  |  |
|  | д. Третьяковка |  |  | ТКО | 0,024 |  |  |  |
|  | с. Кривец |  |  | ТКО | 0,1 |  |  |  |
|  | д. Зарубино |  |  | ТКО | 0,025 |  |  |  |
|  | д. Галачевская |  |  | ТКО | 0,052 |  |  |  |
|  | д. Чебыхино |  |  | ТКО | 0,012 |  |  |  |
|  | д. Романовка |  |  | ТКО | 0,036 |  |  |  |
|  | с. Сера |  |  | ТКО | 0,105 |  |  |  |
|  | д. Федюково |  |  | ТКО | 0,04 |  |  |  |
|  | д. Крутец |  |  | ТКО | 0,036 |  |  |  |
|  | с. Поводнево |  |  | ТКО | 0,12 |  |  |  |
|  | с. Шипилово |  |  | ТКО | 0,04 |  |  |  |
|  | д. Старово |  |  | ТКО | 0,01 |  |  |  |
|  | г. Мышкин |  |  | ТКО | 4,529 |  |  |  |
|  | д. Серково |  |  | ТКО | 0,036 |  |  |  |
|  | д. Крестцы |  |  | ТКО | 0,025 |  |  |  |
|  | д. Хохловка |  |  | ТКО | 0,024 |  |  |  |
| Некоузский район | с.Новый Некоуз | МУП Некоузского МР Ярославской области "Энергосервис" | 7620004657 | ТКО | 7,23 | 715 | Полигон ТКО | Некоузский район, в 3-х км южнее с. Новый Некоуз |
|  | п.Волга - п.Шестихино |  |  | ТКО | 0,22 | 22 |  |  |
|  | п.Октябрь |  |  | ТКО | 0,42 | 43 |  |  |
|  | п.Борок |  |  | ТКО | 2,92 | 297 |  |  |
|  | Нас.пункты Приволжского СП |  |  | ТКО | 0,53 | 54 |  |  |
|  | Нас.пункты Веретейского СП |  |  | ТКО | 0,3 | 31 |  |  |
|  | д. Григорево | ООО "Некоузская управляющая компания" | 7620005442 | ТКО | 0,017 |  |  |  |
|  | п. Волга |  |  | ТКО | 2,354 |  |  |  |
|  | п. Шестихино |  |  | ТКО | 0,481 |  |  |  |
|  | м. Андреевское |  |  | ТКО | 0,096 |  |  |  |
|  | д. Новая Ура |  |  | ТКО | 0,048 |  |  |  |
|  | м.Мурзино |  |  | ТКО | 0,012 |  |  |  |
|  | д. Козлово |  |  | ТКО | 0,013 |  |  |  |
|  | д. Сменцево |  |  | ТКО | 0,023 |  |  |  |
|  | д. Красный Рыбак |  |  | ТКО | 0,024 |  |  |  |
|  | д. Прошино |  |  | ТКО | 0,026 |  |  |  |
|  | с. Поповка |  |  | ТКО | 0,076 |  |  |  |
|  | с. Новый Некоуз |  |  | ТКО | 1,832 |  |  |  |
|  | д. Беловская |  |  | ТКО | 0,11 |  |  |  |
|  | м. Мольково |  |  | ТКО | 0,027 |  |  |  |
|  | п. Октябрь |  |  | ТКО | 0,71 |  | Полигон ТКО | п.Октябрь Некоузского района |
|  | п. Мокеиха |  |  | ТКО | 0,56 |  |  |  |
|  | с. Воскресенское |  |  | ТКО | 0,33 |  |  |  |
|  | д. Родионово |  |  | ТКО | 0,015 |  |  |  |
|  | ст. Родионово |  |  | ТКО | 0,03 |  |  |  |
| Некрасовский район | Некрасовское СП | ООО "Теплоэлектросервис" | 7621005808 | ТКО | 9,186 |  | Отработанный карьер, используемый для захоронения отходов | Некрасовский район, Климовский сельский округ, в районе п.Приволжский |
|  | Бурмакинское СП |  |  | ТКО | 7,02 |  |  |  |
|  | Некрасовский район | ООО "ЭО"МАКРАБ" | 762129068 | ТКО | 9,1 | 931,0635 | Полигон Тюхменево | Даниловский район, в 3700 м на юго-восток от д. Ивановское |
|  | Некрасовское СП | ИП Посконнов И.В. | 760600384204 | ТКО | 19,837 | 3967,4 | Свалка | Некрасовский р-н п. Приволжкий |
|  | Красный Профинтерн СП |  |  | ТКО | 8,9695 | 1793,9 | Полигон Скоково | Ярославский р-н, Некрасовский с.о., в районе д.Скоково |
|  | Бурмакинское СП |  |  | ТКО | 4,6819 | 936,38 | Свалка | Некрасовский р-н п. Приволжкий |
| Первомайский район | Пречистое | АО "Первомайское КХ" | 7623004895 | ТКО | 4,08 | 2739 | Полигон ТКО | Первомайский р-н, 600 м. на север от д. Корхово |
|  | Шильпухово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гордеево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Левинское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корхово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скалино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колкино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Николо-Гора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Починок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пустынь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завражье |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полениново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Игнатцево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погорелка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Багряники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всехсвятское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кукобой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семеновское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холм |  |  |  |  |  |  |  |
| Пошехонский район | г.Пошехонье | АО "ЖКХ города Пошехонье" | 7624004496 | строительные | 3 | 600 | Полигон ТКО | Пошехонский р-он, Кладовский с/о, межселенная территория (вблизи д.Новленское) |
|  |  |  |  | ТКО | 12,6 | 2520 |  |  |
|  |  |  |  | промышленные | 1,8 | 360 |  |  |
| Ростовский район | СП Ишня | ООО "МЭТР" | 7609027604 | ТКО | 39,6 |  | Полигон ТКО | Шугорский сельский округ, у д.Уваиха |
|  | СП Семибратово |  |  | ТКО | не предоставили данные |  |  |  |
|  | СП Петровское |  |  | ТКО | 36 |  |  |  |
|  | Ростовский район | Чистый город, Альфа-Сити | не предоставили данные |  |  |  |  |  |
| Рыбинский район | п. Каменники | ООО "Спецавтохозяйство" | 7610059777 | ТКО | 5,20125 |  | Полигон ТКО | лицензированный полигон ТБО в районе д. Аксеново (Выдрино) |
|  | п. Каменники |  |  | КГО | 0,208 |  |  |  |
|  | п. Тихменево; п. Октябрьский; п. Дюдьково |  |  | ТКО | 7,11 |  |  |  |
|  | п. Тихменево; п. Октябрьский; п. Дюдьково |  |  | КГО | 0,064 |  |  |  |
|  | п. Тихменево; п. Песочное |  |  | ТКО | 11,4975 |  |  |  |
|  | п. Тихменево; п. Песочное |  |  | КГО | 0,192 |  |  |  |
|  | п.Искра Октября; п. Ермаково |  |  | ТКО | 3,7655 |  |  |  |
|  | п.Искра Октября, д. Покров |  |  | ТКО | 0,096 |  |  |  |
| Тутаевский район | Городское поселение Тутаев | ООО "СпецТрейд" | 7611021945 | ТКО | 34,289 | 3487,26 | Полигон ТКО | Артемьевское с/о, дер. Ильинское |
|  | Артемьевское с/п |  |  | ТКО | 1,193 | 121,33 |  |  |
|  | Константиновское с/п |  |  | ТКО | 8,919 | 907,06 |  |  |
|  | Левобережное с/п |  |  | ТКО | 3,199 | 325,33 |  |  |
|  | Чебаковское с/п |  |  | ТКО | 1,151 | 117,06 |  |  |
| Угличский район | Угличский район | ООО "Хартия" | 7703770101 | ТКО | 29,7684 |  | Полигон ТКО | Угличский район, 650 м к западу от д. Селиваново |
| Ярославский район | Ярославский район | ООО "КТС" | 7604101420 | ТКО | - | - | Полигон Скоково | Ярославский р-н, Некрасовский с.о., в районе д.Скоково |
|  |  |  |  | ТКО | - | - | Сортировочный комплекс | г.Ярославль, ул.Базовая, 3 |
|  |  | ООО "Экопром" (Группа компаний Мехуборка) | 7602037233 | ТКО | - | - | Полигон Скоково | Ярославский р-н, Некрасовский с.о., в районе д.Скоково |

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры обращения с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из эксплуатации действующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования (Приложение В1), а также потребность в обновлении парка спецтранспорта (раздел 11.2 территориальной схемы).

При построении схемы потоков твердых коммунальных отходов в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Ярославской области. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия приведено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь, горение объекта, отсутствие тарифа, отзыв лицензии и т.д. Расстояние от центра каждого муниципального района/городского округа до каждого из объектов размещения отходов представлено в таблице 34.2.

Таблица 34.2. Расстояния до объектов размещения ТКО

| Наименование объекта | Координаты объекта | Расстояние от центра муниципального района/городского округа до объекта размещения отходов по дорогам общего пользования, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Большесельский район | Борисоглебский район | Брейтовский район | Гаврилов-Ямский район | городской округ Переславль-Залесский | городской округ Рыбинск | городской округ Ярославль | Даниловский район | Любимский район | Мышкинский район | Некоузский район | Некрасовский район | Первомайский район | Пошехонский район | Ростовский район | Рыбинский район | Тутаевский район | Угличский район | Ярославский район |
| Полигон ТБО АО "Скоково" (Ярославский район) | 57.722653, 39.669151 | 51 | 110 | 190 | 49 | 160 | 72 | 18 | 75 | 140 | 95 | 140 | 66 | 150 | 160 | 90 | 81 | 38 | 120 | 27 |
| Полигон ТБО МУП ГО г. Рыбинск "АТП" (Рыбинский район) | 57.978771, 38.986766 | 63 | 160 | 230 | 130 | 220 | 17 | 80 | 130 | 190 | 69 | 120 | 130 | 150 | 110 | 150 | 27 | 60 | 110 | 91 |
| Полигон ТБО ОАО "Чистый город плюс"(Ростовский район) | 57.244638, 39.393951 | 99 | 41 | 230 | 60 | 95 | 140 | 64 | 130 | 190 | 140 | 170 | 96 | 210 | 230 | 22 | 150 | 110 | 99 | 66 |
| Полигон ТБО ООО "Экорегион" (Тутаевский район) | 57.817946, 39.387129 | 56 | 130 | 190 | 90 | 180 | 51 | 55 | 99 | 160 | 100 | 150 | 98 | 170 | 140 | 110 | 60 | 31 | 120 | 48 |
| Полигон ТБО ООО "Хартия" (Угличский район) | 57.588251, 38.420431 | 41 | 76 | 140 | 140 | 120 | 82 | 100 | 160 | 220 | 47 | 84 | 140 | 230 | 170 | 110 | 92 | 110 | 29 | 94 |
| Полигон ТБО "Черная гора" (Гаврилов-Ямский район) | 57.27439, 39.783343 | 91 | 88 | 230 | 17 | 140 | 130 | 55 | 120 | 180 | 140 | 180 | 88 | 200 | 230 | 69 | 140 | 100 | 150 | 58 |
| Полигон ТБО МУП "Коммунальник" (Большесельский район) | 57.72263, 39.106871 | 7 | 120 | 140 | 93 | 180 | 84 | 58 | 110 | 170 | 51 | 97 | 100 | 190 | 140 | 110 | 65 | 68 | 75 | 51 |
| Полигон ТБО ООО "Экологический оператор "Макраб" (Даниловский район) | 58.155163, 40.033898 | 120 | 170 | 260 | 110 | 230 | 140 | 74 | 13 | 65 | 170 | 210 | 120 | 78 | 110 | 150 | 150 | 97 | 190 | 91 |
| Полигон ТБО Любимское МУП ЖКХ (Любимский район) | 58.361011, 40.763653 | 180 | 230 | 320 | 170 | 290 | 200 | 130 | 71 | 14 | 230 | 270 | 200 | 73 | 160 | 210 | 200 | 160 | 250 | 150 |
| Полигон ТБО АО "Первомайское коммунальное хозяйство" (Первомайский район) | 58.406581, 40.327546 | 150 | 200 | 290 | 140 | 250 | 160 | 100 | 39 | 31 | 190 | 240 | 140 | 42 | 120 | 180 | 170 | 120 | 220 | 120 |
| Полигон ТБО МУП "Энергосервис" (Некоузский район) | 57.859227, 38.060156 | 68 | 120 | 94 | 150 | 170 | 77 | 130 | 180 | 240 | 34 | 34 | 170 | 210 | 170 | 150 | 87 | 140 | 71 | 120 |
| Полигон ТБО ООО "СИТЬ" (Мышкинский район) | 57.782075, 38.396502 | 41 | 100 | 99 | 140 | 150 | 50 | 100 | 160 | 260 | 7 | 49 | 140 | 180 | 140 | 140 | 60 | 110 | 56 | 94 |
| Полигон ТБО ООО "Экология-Сервис" (Брейтовский район) | 58.262167, 37.83433 | 130 | 180 | 7 | 230 | 230 | 140 | 190 | 250 | 300 | 95 | 44 | 240 | 320 | 230 | 220 | 150 | 260 | 130 | 190 |
| Полигон ТБО МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" (Борисоглебский район) | 57.306215, 39.157596 | 63 | 20 | 210 | 80 | 110 | 150 | 85 | 150 | 210 | 110 | 150 | 120 | 230 | 240 | 37 | 160 | 130 | 79 | 86 |
| Полигон ТБО вблизи дер. Неверово (Мышкинский район) | 57.761869, 38.497038 | 36 | 100 | 100 | 130 | 150 | 45 | 96 | 150 | 200 | 10 | 56 | 140 | 180 | 130 | 130 | 55 | 110 | 52 | 89 |
| Перспективный полигон Ростов (граница Ростовского района и г.о. Переславль-Залесский) | 56.900988, 39.113989 | 130 | 70 | 260 | 94 | 61 | 170 | 99 | 170 | 220 | 160 | 200 | 130 | 240 | 270 | 33 | 180 | 140 | 130 | 100 |

Региональный оператор вправе изменять потоки транспортирования в случаях, когда есть основания полагать, что такое изменение приведет к снижению стоимости услуг и как следствие, к снижению тарифа и платы граждан. А также в случаях, когда есть основания полагать, что такое изменение будет более целесообразным с точки зрения логистической модели вывоза и не приведет к удорожанию услуги.

Электронная модель территориальной схемы обладает функционалом, позволяющим выбирать оптимальные места для размещения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций исходя из визуализации источников образования твердых коммунальных отходов, для которых их транспортирование связано с наибольшими расходами.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

Зоны деятельности региональных операторов приведены в разделе 14.

РАЗДЕЛ 11. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

11.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе коммунальными

Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО, которые содержатся в ТКО приведен в таблице 11.1. Расчет проведен в разрезе по муниципальным образованиям, в соответствии с объемом образования ТКО за 2018 год и морфологическим составом ТКО представленным в разделе 2.

Таблица 35. Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО на территории Ярославской области

| Муниципальное образование | Образование ТКО за 2018 год, тонн | Масса компонентов ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бумага | Полимеры | Металлы | Текстиль | Стекло | Дерево | Пищевые отходы | Кожа, резина |
|  |  | 10,29% | 13,85% | 2,57% | 0,32% | 14,38% | 4,10% | 25,04% | 2,73% |
| Большесельский район | 5 759,00 | 592,6 | 797,6 | 148,0 | 18,4 | 828,1 | 236,1 | 1 442,1 | 157,2 |
| Борисоглебский район | 8 642,16 | 889,3 | 1 196,9 | 222,1 | 27,7 | 1 242,7 | 354,3 | 2 164,0 | 235,9 |
| Брейтовский район | 4 082,95 | 420,1 | 565,5 | 104,9 | 13,1 | 587,1 | 167,4 | 1 022,4 | 111,5 |
| Гаврилов-Ямский район | 13 656,97 | 1 405,3 | 1 891,5 | 351,0 | 43,7 | 1 963,9 | 559,9 | 3 419,7 | 372,8 |
| городской округ Переславль-Залесский | 46 040,95 | 4 737,6 | 6 376,7 | 1 183,3 | 147,3 | 6 620,7 | 1 887,7 | 11 528,7 | 1 256,9 |
| городской округ Рыбинск | 63 290,51 | 6 512,6 | 8 765,7 | 1 626,6 | 202,5 | 9 101,2 | 2 594,9 | 15 847,9 | 1 727,8 |
| городской округ Ярославль | 288 362,85 | 29 672,5 | 39 938,3 | 7 410,9 | 922,8 | 41 466,6 | 11 822,9 | 72 206,1 | 7 872,3 |
| Даниловский район | 13 402,80 | 1 379,1 | 1 856,3 | 344,5 | 42,9 | 1 927,3 | 549,5 | 3 356,1 | 365,9 |
| Любимский район | 7 042,88 | 724,7 | 975,4 | 181,0 | 22,5 | 1 012,8 | 288,8 | 1 763,5 | 192,3 |
| Мышкинский район | 11 626,96 | 1 196,4 | 1 610,3 | 298,8 | 37,2 | 1 672,0 | 476,7 | 2 911,4 | 317,4 |
| Некоузский район | 7 859,16 | 808,7 | 1 088,5 | 202,0 | 25,1 | 1 130,1 | 322,2 | 1 967,9 | 214,6 |
| Некрасовский район | 12 742,39 | 1 311,2 | 1 764,8 | 327,5 | 40,8 | 1 832,4 | 522,4 | 3 190,7 | 347,9 |
| Первомайский район | 5 585,61 | 574,8 | 773,6 | 143,6 | 17,9 | 803,2 | 229,0 | 1 398,6 | 152,5 |
| Пошехонский район | 8 589,33 | 883,8 | 1 189,6 | 220,7 | 27,5 | 1 235,1 | 352,2 | 2 150,8 | 234,5 |
| Ростовский район | 39 736,47 | 4 088,9 | 5 503,5 | 1 021,2 | 127,2 | 5 714,1 | 1 629,2 | 9 950,0 | 1 084,8 |
| Рыбинский район | 20 616,38 | 2 121,4 | 2 855,4 | 529,8 | 66,0 | 2 964,6 | 845,3 | 5 162,3 | 562,8 |
| Тутаевский район | 22 388,66 | 2 303,8 | 3 100,8 | 575,4 | 71,6 | 3 219,5 | 917,9 | 5 606,1 | 611,2 |
| Угличский район | 24 759,43 | 2 547,7 | 3 429,2 | 636,3 | 79,2 | 3 560,4 | 1 015,1 | 6 199,8 | 675,9 |
| Ярославский район | 45 234,26 | 4 654,6 | 6 264,9 | 1 162,5 | 144,7 | 6 504,7 | 1 854,6 | 11 326,7 | 1 234,9 |
| Итого: | 649 419,71 | 66 825,3 | 89 944,6 | 16 690,1 | 2 078,1 | 93 386,6 | 26 626,2 | 162 614,7 | 17 729,2 |

Крупнотоннажными утильными компонентами ТКО, которые ценны для вторичного использования, являются: бумага – 66,8 тыс. тонн; полимеры – 89,9 тыс. тонн; металлы – 16,7 тыс. тонн; стекло – 93,38 тыс. тонн.

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется расширение сферы деятельности существующих организаций, обрабатывающих отходы, реализующих точечные программы по раздельному накоплению. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения селективного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших городов, городов в которых уже организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.

11.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учетом прогнозных значений объемов образования ТКО

Справочно для территориальной схемы была рассчитана потребность в транспорте 1 и 2 звена.

Потребность в транспорте 1 звена в разрезе муниципальных единиц представлена в таблице 36. Расчет общей потребности в мусоровозном парке произведен оценочно, без учета имеющегося транспортного парка ввиду неполноты информации, полученной от транспортирующих компаний. В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровоз вместимостью 12 куб. м. Расчет представлен в двух срезах – потребность в 2019 году, а также потребность в 2022 году, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Оценочная потребность в транспорте 2 звена представлена в таблице 37. В качестве расчетной единицы учитывалось транспортное средство грузоподъемностью 12,5 тонн. Также в качестве исходных данных было принято время погрузки/выгрузки – 0,5 часа, скорость транспортного средства – 40 км/ч, время работы – 8 часов в день. Расчет представлен для 2022 года, когда будет завершено формирование системы обращения с отходами.

Таблица 36. Потребность в транспорте 1 звена

| Название района | Масса ТКО 2019 г, тыс.т | Необходимо мусоровозов 2019 г, шт | Масса ТКО 2022 г, тыс.т | Необходимо мусоровозов 2022 г, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большесельский район | 5,87 | 4 | 6,00 | 4 |
| Борисоглебский район | 10,55 | 7 | 8,21 | 5 |
| Брейтовский район | 4,10 | 3 | 4,12 | 3 |
| Гаврилов-Ямский район | 13,73 | 4 | 11,46 | 6 |
| городской округ Переславль-Залесский | 46,25 | 18 | 44,30 | 13 |
| городской округ Рыбинск | 64,28 | 9 | 64,63 | 9 |
| городской округ Ярославль | 277,74 | 25 | 274,82 | 24 |
| Даниловский район | 13,45 | 8 | 13,52 | 7 |
| Любимский район | 6,95 | 4 | 6,84 | 4 |
| Мышкинский район | 10,65 | 3 | 10,38 | 3 |
| Некоузский район | 8,59 | 5 | 9,21 | 5 |
| Некрасовский район | 16,00 | 10 | 14,25 | 8 |
| Первомайский район | 5,89 | 4 | 5,82 | 4 |
| Пошехонский район | 8,45 | 5 | 8,74 | 6 |
| Ростовский район | 38,02 | 10 | 42,77 | 12 |
| Рыбинский район | 19,99 | 11 | 20,06 | 11 |
| Тутаевский район | 22,37 | 8 | 22,72 | 8 |
| Угличский район | 25,13 | 13 | 24,91 | 13 |
| Ярославский район | 53,82 | 17 | 62,30 | 17 |
| ИТОГО | 651,82 | 168 | 655,06 | 162 |

Таблица 37. Потребность в транспорте 2 звена на 2022 год

| Тип исходного объекта | Наименование исходного объекта инфраструктуры | Тип принимающего объекта инфраструктуры | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса вывозимых отходов, тонн | Расстояние до принимающего объекта, км | Требуется машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сортировка | Сортировка Посконнов (Ярославль, Базовая) | Полигон | Полигон АО "Скоково" | 35,20 | 17 | 2 |
| Сортировка | Сортировка Посконнов (Ярославль, Пожарского) | Полигон | Полигон АО "Скоково" | 0,88 | 28 | 1 |
| Сортировка | Сортировка ООО ПКФ "Торгвторма" | Полигон | Полигон АО "Скоково" | 18,83 | 16 | 2 |
| Сортировка | Сортировка ЗАО "Чистый город" | Переработка | Площадка компостирования на АО "Скоково" | 150,00 | 14 | 9 |
| Сортировка | Сортировка ЗАО "Чистый город" | Переработка | Площадка компостирования на АО "Скоково" фикт | 114,00 | 14 | 7 |
| Сортировка | Сортировка ООО "ЯрФлекса" | Полигон | Полигон ООО "Экорегион" | 17,60 | 17 | 1 |
| Сортировка | Сортировка ООО ПКФ "Торгвторма" | Полигон | Полигон АО "Скоково" | 2,79 | 21 | 1 |
| Перегрузка | Перспективная перегрузка Переславский район | Сортировка | Перспективная сортировка Ростов | 44,07 | 22 | 4 |
| Перегрузка | Перспективная перегрузка Пошехонский район | Сортировка | Перспективная сортировка Первомайская | 7,91 | 88 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  | 391,28 |  | 29 |

11.3. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами

Разработка территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба, объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью, емкостью и в сроки, соответствующие годам вывода из эксплуатации действующих объектов.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. Общая мощность действующих на территории Ярославской области объектов обработки ТКО, в части их сортировки с выделением утилизируемых материальных ресурсов, на август 2018 года достигает 368,5 тыс. тонн в год. При этом суммарная мощность объектов, имеющих установленный тариф, составляет порядка 280 тыс.тонн в год, что составляет не более 43% от общего количества отходообразования субъекта. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2023 году планируется 100% охват отходообразующего пространства субъекта в части обработки отходов ТКО и 15 % в части утилизации.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия (таблица 38).

Количество перспективных объектов захоронения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Формирующихся в течении срока действия схемы территориальных пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

- Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Ярославской области.

В таблице 38 приведен перечень мероприятий, планируемых в соответствии со сценарием.

Таблица 38. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Расположение или географические координаты | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Сортировка при полигоне в Угличском районе | 57.588251, 38.420431 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 40 тыс.тонн |
| 2018 | Полигон АО "ЖКХ города Пошехонье", Пошехонский район | 58.511902, 39.160257 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2018 | Полигон МУП "Полигон", г.о. Переславль-Залесский | 56.821138, 38.626567 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2018 | Полигон МУП "Октябрь ЖКХ", Некоузский район | 57.828162, 37.426248 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Отсутствует регистрация в ГРОРО |
| 2018 | Полигон ООО "Теплоэлектросервис", Некрасовский район | 57.704557, 40.368165 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Завершается и не будет продлена аренда земельного участка, на котором находится объект |
| 2020 | Сортировка ЗАО "Чистый город", г.о. Ярославль | 57.660709, 39.774845 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 300 тысяч тонн в год |
| 2020 | Перспективная сортировка Рыбинская на полигоне МУП ГО г. Рыбинск "АТП" | 57.978771, 38.986766 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 90 тысяч тонн в год |
| 2020 | Площадка компостирования на участке, смежном с полигоном АО "Скоково" | 57.72584, 39.6759 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 150 тысяч тонн в год |
| 2020 | Полигон МУП ЖКХ "Акватерм-сервис", Борисоглебский район | 57.306215, 39.157596 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Полигон Любимское МУП ЖКХ, Любимский район | 58.361011, 40.763653 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Полигон МУП "Коммунальник", Большесельский район | 57.72263, 39.106871 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Полигон ТБО вблизи дер. Неверово, Мышкинский район | 57.761869, 38.497038 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Полигон ООО "СИТЬ", Мышкинский район | 57.782075, 38.396502 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Полигон ООО "Спецавтохозяйство", Гаврилов-Ямский район | 57.27439, 39.783343 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект не соответствует требованиям природоохранного законодательства |
| 2020 | Полигон ОАО "Чистый город плюс", Ростовский район | 57.244638, 39.393951 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект не соответствует требованиям природоохранного законодательства |
| 2020 | Полигон "Энергосервис", Некоузский район | 57.859227, 38.060156 | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | Объект заполнен |
| 2020 | Перегрузка ООО "Мехуборка Переславль", г.о. Переславль-Залесский | 56.73758, 38.897428 | Вывод из эксплуатации или перепрофилирование | Перегрузка не обеспечивает потребности близлежащих территорий, использование нецелесообразно с экономической и логистической точек зрения |
| 2021 | Полигон АО "Первомайское КХ", Первомайский район | 58.406581, 40.327546 | Модернизация/строительство новой карты | Увеличение мощности до 20 тысяч тонн в год, увеличение вместимости на 300 тысяч тонн |
| 2021 | Полигон МУП ГО г. Рыбинск "АТП", г.о. Рыбинск | 57.978771, 38.986766 | Модернизация/строительство новой карты | Увеличение вместимости на 250 тысяч тонн |
| 2021 | Полигон ООО "Экологический оператор "Макраб", Даниловский район | 58.155163, 40.033898 | Модернизация/строительство новой карты | Увеличение вместимости на 100 тысяч тонн |
| 2021 | Полигон ООО "Хартия", Угличский район | 57.588251, 38.420431 | Модернизация/строительство новой карты | Увеличение мощности до 50 тыс.тонн в год, увеличение вместимости на 400 тысяч |
| 2021 | Перспективный полигон Ростов | 56.900988, 39.113989* | Ввод в эксплуатацию | Мощность 90 тысяч тонн, вместимость 1350 тысяч тонн |
| 2021 | Перспективный полигон Первомайский | 58.40921, 40.326562* | Ввод в эксплуатацию | Мощность 20 тысяч тонн, вместимость 300 тысяч тонн |
| 2021 | Перспективная перегрузка Переславский район | 56.782145, 38.883018* | Ввод в эксплуатацию | Мощность 50 тысяч тонн в год |
| 2021 | Перспективная перегрузка Пошехонский район | 58.51385, 39.141412* | Ввод в эксплуатацию | Мощность 10 тысяч тонн в год |
| 2021 | Сортировка ООО "Экологический оператор "Макраб" на полигоне Даниловского района | 58.155163, 40.033898 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 16 тысяч тонн в год |
| 2021 | Сортировка ООО "ЯрФлекса", Тутаевский район | 57.8688, 39.530759 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 20 тысяч тонн в год |
| 2021 | Перспективная сортировка Углич на полигоне ООО "Хартия" | 57.588251, 38.420431 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 55 тысяч тонн в год |
| 2021 | Перспективная сортировка Ростов | 56.900988, 39.113989* | Ввод в эксплуатацию | Мощность 100 тысяч тонн в год |
| 2021 | Ручная сортировка Брейтовская на полигоне ООО "Экология-Сервис" | 58.262167, 37.83433 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тысяч тонн в год |
| 2021 | Перспективная сортировка Первомайская на полигоне | 58.40921, 40.326562 | Ввод в эксплуатацию | Мощность 22 тысячи тонн в год |
| * - местоположение указано предварительно и может быть изменено по решению уполномоченных органов Ярославской области |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 9 мероприятия, рассчитаны оценочно на основании проектов-аналогов по удельным затратам (на тонну мощности и/или вместимости):

- Удельные затраты на тонну вместимости для объектов размещения отходов составили 286,26 рублей, удельные затраты на тонну мощности – 2442 рублей.

- Удельные затраты на тонну мощности для объектов обработки отходов составили 1651,29 рублей.

- Удельные затраты на тонну мощности для объектов перегрузки отходов составили 165,86 рублей.

Учитывая указанные выше удельные значения капитальных вложений и с учетом необходимых мощностей/вместимостей объектов перспективной инфраструктуры обращения с отходами, были рассчитаны прогнозные значения инвестиций (таблица 39).

Таблица 39. Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с отходами, тыс. рублей

| Объекты размещения | Объекты сортировки | Перегрузочные станции | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 886 374 | 1 004 781 | 11 625 | 1 902 780 |

Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2018 года и составила 12 658 389,38 рублей на 1 гектар. Общая прогнозная стоимость рекультивации объектов размещения ТКО составит 538 867,64 тыс. рублей. Сводная таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из объектов размещения ТКО приведена в разделе 4 (таблица 25).

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов за исключением твердых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/модернизация или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 13. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прогнозные значения предельных тарифов были рассчитаны для 2 вариантов деления Ярославской области на зоны деятельности регионального оператора на основе следующих параметров:

- Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

- Капитальные затраты на строительство/модернизацию объектов рассчитаны на основании проектов-аналогов (см.раздел 10). Эксплуатационные затраты рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующих объектов, принятым при расчете тарифов Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

- Затраты на транспортирование отходов приняты на уровне 35 рублей на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 18 рублей на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки до объектов обработки и от объектов обработки до объектов размещения).

- Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

Таблица 40. Прогнозный единый тариф регионального оператора при варианте создания 2 зон деятельности региональных операторов, в рублях за тонну/куб.м, с НДС 18%

| Зона РО |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярослав-ская | т | 3 818 | 4 824 | 5 104 | 5 296 | 5 443 | 5 647 | 5 843 | 6 034 | 6 281 | 6 485 | 6 651 | 6 978 |
|  | куб. | 483 | 610 | 645 | 670 | 688 | 714 | 739 | 763 | 794 | 820 | 841 | 882 |
| Рыбин- ская | т | 7 189 | 7 844 | 9 367 | 9 606 | 9 754 | 10 097 | 10 483 | 10 853 | 11 197 | 11 587 | 11 981 | 12 374 |
|  | куб. | 909 | 992 | 1184 | 1215 | 1233 | 1277 | 1325 | 1372 | 1416 | 1465 | 1515 | 1565 |

Таблица 41. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу при варианте создания 2 зон деятельности региональных операторов, руб. с НДС 18%

| Зона | Тип жилого фонда | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская | МКД | 83,8 | 105,8 | 111,9 | 116,2 | 119,4 | 123,9 | 128,2 | 132,3 | 137,8 | 142,2 | 145,9 | 153,1 |
|  | ИЖС | 99,0 | 125,1 | 132,3 | 137,3 | 141,1 | 146,4 | 151,5 | 156,4 | 162,9 | 168,1 | 172,4 | 180,9 |
| Рыбинская | МКД | 157,7 | 172,1 | 205,5 | 210,7 | 213,9 | 221,5 | 229,9 | 238,0 | 245,6 | 254,1 | 262,8 | 271,4 |
|  | ИЖС | 186,4 | 203,4 | 242,9 | 249,1 | 252,9 | 261,8 | 271,8 | 281,4 | 290,3 | 300,4 | 310,6 | 320,8 |

Таблица 42. Прогнозный единый тариф регионального оператора при варианте создания 1 зоны деятельности регионального оператора, в рублях за тонну/куб.м., с НДС 18%

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т. | 5 205 | 6 066 | 6 858 | 7 069 | 7 217 | 7 478 | 7 752 | 8 016 | 8 304 | 8 584 | 8 844 | 9 198 |
| куб. | 658 | 767 | 867 | 894 | 912 | 945 | 980 | 1014 | 1050 | 1085 | 1118 | 1163 |

Таблица 43. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу при варианте создания единой зоны деятельности регионального оператора, руб. с НДС 18%

| Зона | Тип жилого фонда | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единая | МКД | 114,2 | 133,1 | 150,4 | 155,1 | 158,3 | 164,0 | 170,0 | 175,8 | 182,1 | 188,3 | 194,0 | 201,8 |
|  | ИЖС | 135,0 | 157,3 | 177,8 | 183,3 | 187,1 | 193,9 | 201,0 | 207,8 | 215,3 | 222,6 | 229,3 | 238,5 |

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Определение количества зон деятельности региональных операторов и разделение территории Ярославской области на эти зоны осуществлялось на основе следующих критериев:

- совпадение границ зон деятельности региональных операторов с административными границами поселений;

- минимально возможная дифференциация тарифов региональных операторов на обращение с твердыми коммунальными отходами в различных зонах деятельности с учетом специфики региона (в зависимости от количества зон деятельности);

- максимальная ответственность регионального оператора за транспортирование твердых коммунальных отходов в пределах его зоны деятельности (минимизация перемещения твердых коммунальных отходов между различными зонами деятельности).

При расчете финансовой модели были оценочно определены расходы на услугу регионального оператора; расходы на обработку ТКО; расходы на размещение ТКО (в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду) и расходы на транспортировку ТКО. При определении расходов на обработку ТКО был учтен доход от реализации вторичного сырья; срок амортизации по мусоросортировочным и мусороперегрузочным станциям принят 10 лет, по объектам размещения ТКО – 20 лет. Расчет удельных расходов был произведен на основе фактических расходов на размещение, обработку и транспортировку ТКО. Инвестиционные затраты были определены на основании анализа проектов-аналогов. Расчет расходов был осуществлен в целях определения зонального деления.

В результате предварительного анализа было принято к рассмотрению два варианта деления субъекта на зоны деятельности регионального оператора.

Вариант 1. Создание 2 зон деятельности регионального оператора.

Таблица 44. Вариант деления Ярославской области на 2 зоны деятельности регионального оператора

| Наименование зоны | Муниципальные образования, входящие в зону | Население, чел. | Масса образуемых отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярославская | г.о. Ярославль Ярославский район Гаврилов-Ямский район Тутаевский район Некрасовский район | 773516 | 382 238 |
| Рыбинская | г.о. Рыбинск Рыбинский район г.о. Переславль-Залесский Большесельский район Борисоглебский район Брейтовский район Даниловский район Любимский район Мышкинский район Некоузский район Первомайский район Пошехонский район Ростовский район Угличский район | 492168 | 267 182 |

Данный вариант деления был проанализирован с точки зрения преимуществ и недостатков.

Таблица 45. Преимущества и недостатки варианта с 2 зонами деятельности региональных операторов

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| - Отсутствует «монополизация» рынка обращения с отходами. - Увеличение количества действующих субъектов на рынке обращения с ТКО (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства). - Наличие возможности экстренной замены единого регионального оператора другим региональным оператором в случае отказа от исполнения своих функций или лишения его статуса единого регионального оператора в порядке и по основаниям, установленным законодательством | - Дифференциация тарифа для населения - Невозможность применения равных условий для региональных операторов и операторов по обращению с ТКО ввиду неравномерности распределения объемов ТКО по территории Ярославской области |

Таблица 46. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с ТКО при варианте создания 2 зон деятельности региональных операторов, тыс. рублей

| Зона РО | Вид объектов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская | Объекты размещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты сортировки | - | 537891 | 35686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Перегрузочные станции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | 537891 | 35686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рыбинская | Объекты размещения | 28826 | - | 857548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты сортировки | - | 166932 | 264271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Перегрузочные станции | - | - | 11625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 28826 | 166932 | 1133444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Вариант 2. Единая зона деятельности регионального оператора.

Таблица 47. Преимущества и недостатки варианта с единой зоной деятельности регионального оператора

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| - Наличие только одного регионального оператора, ответственного за реализацию всей схемы обращения с ТКО. - Значительное повышение эффективности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры обращения с ТКО. - Отсутствие дифференциации тарифа, единый тариф для населения во всех муниципальных районах/городских округах. | - «Монополизация» рынка обращения с отходами. - Сокращение количества действующих субъектов на рынке обращения с ТКО (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства). - Отсутствие возможности экстренной замены единого регионального оператора другим региональным оператором в случае отказа от исполнения своих функций или лишения его статуса единого регионального оператора в порядке и по основаниям, установленным законодательством. |

Таблица 48. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с ТКО при варианте создания 1 зоны деятельности регионального оператора, тыс. рублей

|  | Объекты размещения | Объекты сортировки | Перегрузочные станции | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 28 826 | - | - | 28 826 |
| 2019 | - | 704 823 | - | 704 823 |
| 2020 | 857 548 | 299 958 | 11625 | 1 169 131 |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - |

Исходя из вышеизложенного, ввиду неравномерности распределения масс отходов на территории области и в целях снижения уровня дифференциации тарифов для населения, целесообразно введение единой зоны регионального оператора, осуществляющего деятельность на всей территории Ярославской области.

РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет по адресу http://77.244.211.73.

Описание процедуры ввода, обработки, анализа и представления данных в электронной модели представлено в приложении Д1.

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Пересмотр территориальной схемы осуществляется путем внесения изменений. Внесение изменений в территориальную схему осуществляется органом исполнительной власти Ярославской области, наделенным полномочиями по утверждению территориальной схемы. О внесенных изменениях в территориальную схему уведомляется территориальный орган, осуществляющий государственный экологический надзор, информация о внесении изменений в территориальную схему размещается в открытом доступе на официальном сайте Ярославской области.

Пересмотр территориальной схемы осуществляется не реже одного раза в два года, а также в следующих случаях:

– отсутствие технической и экологической возможности по реализации положений территориальной схемы, в том числе в результате отказа или отсрочки в реализации мероприятий региональной программы и инвестиционных программ оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

– изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе изменения законодательства Российской Федерации, появления новых образователей отходов;

– выявление оптимальных способов достижения целей и задач территориальной схемы, в том числе выявление более выгодных направлений транспортирования твердых коммунальных отходов;

– заключение соглашений с другими субъектами Российской Федерации.

Предложения по корректировке территориальной схемы представляются региональным оператором, другими операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность на территории Ярославской области, ассоциациями организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами, общественными организациями и другими заинтересованными лицами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, формирует систему обращения с отходами на территории Ярославской области и является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с твердыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и накоплению опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональный оператор вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и модернизации объектов обработки, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным между региональным оператором и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Ярославской области, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А1: Реестр источников образования ТКО

- Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А3: Данные статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 3 года

- Приложение А4: Прогноз образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А5: Сведения о медицинских отходах

- Приложение А6: Сведения о местах накопления ТКО (контейнерные площадки)

- Приложение А7: Технические характеристики объектов размещения отходов

- Приложение А8: Сведения об объектах размещения отходов

- Приложение А9: Сведения об объектах обработки

- Приложение А10: Сведения об объектах утилизации

- Приложение А11: Сведения об объектах обезвреживания

- Приложение А12: Сведения об организациях, транспортирующих ТКО

- Приложение А13: Сведения об автопарке организаций, транспортирующих ТКО

- Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы

- Приложение Б3: Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели по ТКО (для 2 вариантов деления области на зоны действия регионального оператора)

- Приложение Б4: Перспективный баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО на период 2018-2030 годов

- Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2030 годов).

- Приложение Г1: Графическое изображение текущей схемы транспортирования отходов

- Приложение Д1: Описание процедуры ввода, обработки, анализа и предоставления данных.

По информации государственного реестра почвенных ресурсов России (http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/adm/adm76.html).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/statistics/population/).

В 2018 году Переславский муниципальный район вошел в состав городского округа «Переславль-Залесский»

Брошюра «Инвестиционный потенциал Ярославской области» (http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/invest.aspx).

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Ярославской области в 2015-2016 гг. / Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области; под научной редакцией Г.А. Фоменко. Ярославль, 2017. 250 с.

В соответствии с письмом Росприроднадзора от 6 декабря 2017 года № АА-10-04-36/26733.

В соответствии с письмом Росприроднадзора от 6 декабря 2017 года № АА-10-04-36/26733.

Округленные значения

Мирный А.Н. Справочник ТБО. М., 2001.

Расчетные значение массы могут колебаться в пределах менее 1% за счет округлений.

Расчетные значения объема могут колебаться в пределах менее 1% за счет округлений.

Без учета доставки контейнеров.

Объект переполнен и не может эксплуатироваться.

На 01.10.2018 по данным технического отчета о маркшейдерских работах на полигоне геолого-маркшейдерской службы Филиала ЦЛАТИ по Ярославской области ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу».

В 2018 году заканчивается и не будет продлен срок аренды земельного участка, на котором находится объект размещения отходов.

Отсутствует регистрация в ГРОРО данного объекта, эксплуатация невозможна.

С 2019 года транспортирование ТКО на полигон не предполагается. Объект будет размещать только отходы, не относящиеся к ТКО.

На данный момент отходы на объект не поступают, поскольку ОАО «ТГК-2» с 1972 года не работает на торфе.

С 2015 года объект не эксплуатируется, в настоящее время находится на стадии рекультивации по рабочему проекту.